九江中科鑫星新材料有限公司

1万吨/年超高分子量聚乙烯装置

自动化控制改造工程

安全设施竣工验收评价报告

（终稿）

建设单位：九江中科鑫星新材料有限公司

建设单位法定代表人：周思辰

建设项目单位：九江中科鑫星新材料有限公司

建设项目主要负责人：周思辰

建设项目单位联系人：李祈利

建设单位联系电话号码：13607928871

2023年09月11日

九江中科鑫星新材料有限公司

1万吨/年超高分子量聚乙烯装置

自动化控制改造工程

竣工验收安全评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

评价负责人：黄香港

评价机构联系电话:0791-87379378

报告完成时间：2023年9月11日

九江中科鑫星新材料有限公司

自动化控制改造工程

安全设施竣工验收安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年9月11日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

- 前    言

九江中科鑫星新材料有限公司位于九江市濂溪区城东港区姑塘化纤纺织工业基地。公司成立于2007年4月19日，注册资金贰仟万元整，属于其他有限责任公司，法定代表人周思辰。

公司1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置于2015年进行安全设施设计，由湖南化工医药设计院编制安全设施设计专篇。于2016年8月建设完成，2017年5月对1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置进行验收，由南昌安达安全技术咨询有限公司编制验收报告。2017年10月25日取得原江西省安全生产监督管理局（现为江西省应急管理厅）颁发的危险化学品安全生产许可证，安全生产许可证证号：（赣）WH安许证字〔2017〕0956，企业于2020年10月进行延期换证，安全生产许可证的有效期至2023年10月24日。

2021年公司进行扩建二期2万吨/年超高分子量聚乙烯装置，由江西通安安全评价有限公司编制了安全预评价报告，2021年12月由扬州惠通科技股份有限公司编制安全设施设计专篇，企业于2022年进行施工建设，二期项目现已进行了竣工验收。

1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置涉及到的主要原辅材料有乙烯、正己烷、三乙基铝﹑主催化剂（复合型钛系催化剂，采用MgCl2和ZnCl2作为复合载体，含1~2%的四氯化钛）、硬脂酸钙、压缩空气、氮（压缩的）、冷冻介质（乙二醇、氟利昂）、柴油。产品为超高分子量聚乙烯。列入《危险化学品目录》（2022年版）的有：乙烯、正己烷、三乙基铝﹑催化剂（含四氯化钛、氯化锌）、氮（压缩的）、柴油。其中乙烯属于重点监管的危险化学品（由于四氯化钛含量极低，属于催化剂的成分，该催化剂不辨识为重点监管的危险化学品）。项目聚乙烯生产过程中涉及的聚合工艺属于重点监管的危险化工工艺。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，本项目装置生产单元1万吨聚乙烯生产装置（聚合车间、精馏干燥车间）构成危险化学品重大危险源四级，储存单元乙烯罐组（含汽化区）构成危险化学品重大危险源三级。

该公司现有装置具有一定自动化水平，厂区设置了中央控制室，配备有DCS自动控制系统、SIS安全仪表系统和GDS气体检测报警系统等。依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）等法律法规要求，该公司对现有装置进行了全流程自动化控制改造，以通过开展自动化提升，最大限度减少作业场所人数，切实提高企业本质安全水平。自动化控制改造工程由北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化提升诊断报告》和《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》，《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》于2023年4月15日通过专家审查，由太原安装工程集团有限公司（机电工程施工总承包壹级）负责自控化控制系统安装、调试，并于2023年5月30日出具了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造项目调试、验收报告》。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（第79号令修改）和江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知（赣应急字〔2021〕190号）的要求，自动控制系统试运行结束后，企业应聘请安全评价单位编制《验收评价报告》，并组织有关专家和化工设计单位、自动控制技术改造实施单位和评价机构，对自动控制技术改造工程进行验收。九江中科鑫星新材料有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对该工程安全设施进行验收评价。

受九江中科鑫星新材料有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造工程验收工作。组织项目评价组对工程的设计、施工文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析和依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，对现场存在的问题与委托方进行了交流。本报告主要按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）进行编制。评价报告主要依据《安全验收评价导则》有关规定进行编写。

安全设施验收评价报告主要包括：编制说明、企业概况及自动化控制系统改造情况；危险、有害因素辨识结果及依据；安全评价单元的划分结果；采用的安全评价方法；自动化控制系统的施工和调试、验收情况，分析自动化系统试运行的情况；安全验收评价结论；安全生产建议及与建设单位交换意见的情况结果等。

在本次竣工验收安全评价过程中，得到了九江中科鑫星新材料有限公司的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目    录

前    言	V

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	1

1.3 安全评价依据	2

1.3.1法律、法规	2

1.3.2规章及规范性文件	4

1.3.3 标准、规范	8

1.3.4技术资料及文件	10

1.4评价对象和范围	11

1.5评价工作经过和程序	12

第2章 建设工程概况	14

2.1建设单位简介	14

2.1.1建设单位简介	14

2.1.2本项目产品的工艺流程情况	15

2.1.2.1原料罐区（201工段）	16

2.1.2.2  原料精制（202工段）	17

2.1.2.3 乙烯聚合（203工段）	18

2.1.2.4 干燥包装（204工段，含己烷精制）	20

2.1.2.5 主要反应方程式	22

2.1.2.6  工艺流程图	23

2.1.3本项目的主要设备表	24

2.1.4现有公用工程和辅助设施情况	27

2.1.4.1供配电	28

2.1.4.2给排水	29

2.1.4.3供热	31

2.1.4.4供冷	31

2.1.4.5空压、制氮	31

2.1.4.6仓储	33

2.1.4.7消防	33

2.1.5本项目两重点一重大情况	34

2.1.6本项目原有自动化控制系统情况	34

2.1.6.1项目装置的原有自动化控制措施	35

2.1.6.2 原有现场仪表选型	38

2.1.6.3 原有可燃和有毒气体检测报警系统的设置	39

2.1.6.4项目原有控制室设置情况	40

2.2建设工程概况	40

2.2.1建设工程基本情况	40

2.2.2建设工程全流程自动化改造情况	44

2.2.2.1改造后新增的自动化控制措施	45

2.2.2.2改造后有毒气体检测和报警设施的设置情况	51

2.2.2.3仪表控制室的设置情况	52

2.2.2.4公用工程和辅助设施依托情况	52

2.2.3全流程自动化改造试运行情况	53

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	56

3.1 危险物质的辨识结果及依据	56

3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果	57

3.3自控系统及配套设施异常的影响	59

3.4 生产过程危险、有害因素的辨识结果	60

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	61

4.1 评价单元划分依据	61

4.2 评价单元的划分结果	61

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	62

5.1 采用评价方法的依据	62

5.2 各单元采用的评价方法	63

5.3评价方法简介	63

第6章 自动化控制的分析结果	64

6.1采用的自动化控制措施落实情况	64

6.2自动化控制系统符合性评价	66

第7章 现场检查不符合项对策措施及整改情况	75

第8章 评价结论	76

第9章 安全对策措施与建议	78

第10章 与建设单位交换意见情况	80

附件A 附表	81

附  录	94

# 第1章 编制说明

- 1.1 评价目的

竣工验收安全评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出竣工验收安全评价结论的活动。

该工程为全流程自动化控制改造工程，竣工验收安全评价的目的是：

1、贯彻安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，对全流程自动化控制改造工程进行竣工验收安全评价，为该工程安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行监管提供依据。

2、检查全流程自动化控制改造工程与《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）及相关安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及控制系统安装调试情况，提出合理可行的安全对策措施建议。

- 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

- 1.3 安全评价依据

- 1.3.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年9月1日起实施）

《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过“关于修改《中华人民共和国劳动法》等七部法律的决定”，2018年12月29日施行）

《中华人民共和国消防法》（修改）（主席令［2021］第81号进行修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国建筑法》（2019年修正，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自公布之日起施行）

《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2021]第81号，自2021年4月29日起施行）

《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令[2008]第7号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

《中华人民共和国长江保护法》（国家主席令[2020]第65号，2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2004年1月7日起实施，2014年7月9日国务院令第653号进行修改）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订、2021年5月28日附表中增列γ-丁内酯为第三类易制毒化学品）

《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日起实施，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）

《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省禁毒条例》（江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议于2018年4月2日通过，自2018年9月1日起施行）

《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

- 1.3.2规章及规范性文件

《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕190号

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》赣安监管二字〔2012〕29号

《关于印发《江西省危化品企业重大危险源监测监控系统整治方案》的通知》赣安监管二字〔2012〕179号

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安监总局令第41号（第79号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安监总局第45号令（第79号令修改）

《生产安全事故应急预案管理办法》2019年7月11日应急管理部令第2号修正

《危险化学品目录》（2022修改）应急管理部等十部委2022年第8号

《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号）

《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令[2018]第48号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(2013年版)

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

《《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中华人民共和国国家发展和改革委员会令2021年第49号

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》安监总厅科技〔2015〕43号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号

《国家安全监管总局 住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》安监总厅管三函〔2014〕5号

《应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知》应急〔2019〕78号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》应急〔2018〕74号

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治实施方案》（安委办[2021]7号）

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南（试行）》

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》

《危险化学品重大危险源企业2023年第一次安全专项检查督导工作》

《关于印发《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》的函》（应急管理部危化监管一司，2023年3月31日）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室，赣安办字〔2016〕55号）

《江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知》赣安监管二字〔2012〕367号

《江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知》江西省推动长江经济带发展领导小组办公室赣长江办［2019］13号

《江西省危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治实施方案》赣安办字〔2021〕86号

《江西省财政厅 江西省应急管理厅关于切实加强企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》（赣财资〔2023〕14号）

《江西省应急管理厅关于印发江西省应急救援能力巩固提升行动实施方案的通知》（赣应急字〔2023〕29号）

《江西省应急管理厅关于印发2023年江西省实施基层应急能力、综合减灾救灾巩固提升行动等两个工作方案的通知》

九江市应急管理局关于印发《九江市化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知    九应急字〔2022〕2号

关于印发《九江市应急管理局生产安全事故调查处理和评估工作指南（试行）》的通知    九应急字〔2022〕44号

- 1.3.3 标准、规范

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》       GB50160-2008

《石油化工工厂布置设计规范》                    GB50984-2014

《建筑设计防火规范》（2018版）                 GB50016-2014

《建筑防火通用规范》                            GB55037-2022

《储罐区防火堤设计规范》                        GB50351-2014

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                GB50058-2014

《建筑工程抗震设防分类标准》                    GB50223-2008

《石油化工装置防雷设计规范》                    GB50650-2011

《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》        GB50453-2008

《石油化工建筑物抗爆设计标准》                 GB/T50779-2022

《石油化工安全仪表系统设计规范》              GB/T 50770-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《危险货物品名表》                              GB12268-2012

《化学品分类和标签规范》(2~29部分)               GB30000-2013

《化学品分类和危险性公示 通则》                 GB13690-2009

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T13861-2022

《个体防护装备配备规范》                        GB39800-2020

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                             AQ8003-2007

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《化工企业工艺安全管理实施导则》               AQ/T3034-2010

《石油化工安全仪表系统设计规范》              GB/T50770-2013

《系统接地的型式及安全技术要求》                GB14050-2008

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》         GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

《仪表供电设计规范》                          HG/T20509-2014

《仪表供气设计规定》                          HG/T20510-2014

《信号报警、安全联锁系统设计规定》            HG/T20511-2014

《自动化仪表选型设计规定》                    HG/T20507-2014

《分散型控制系统工程设计规定》                HG/T20573-2012

《控制室设计规范》                            HG/T20508-2014

《仪表系统接地设计规范》                      HG/T20513-2014

《石油化工自动化仪表选型设计规范》             SH/T3005-2016

《石油化工控制室设计规范》                     SH/T3006-2012

《石油化工静电接地设计规范》                   SH/T3097-2017

《石油化工罐区自动化系统设计规范》             SH/T3184-2017

《石油化工仪表系统防雷设计规范》               SH/T3164-2021

《石油化工安全仪表系统设计规范》               GB50770-2013

《视频安防监控系统工程设计规范》               GB50395-2007

《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》    AQ3035-2010

《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》        GA1511-2018

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》          GB30077-2013

《消防控制室通用技术要求》                      GB25506-2010

《消防设施通用规范》                            GB55036-2022

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

- 1.3.4技术资料及文件

1、设计资料

1）《九江中科鑫星新材料有限公司6万吨/年超高分子量聚乙烯装置（一期1万吨/年）安全设施设计专篇》编制单位湖南化工医药设计院，2015年；

2）《九江中科鑫星新材料有限公司6万吨/年超高分子量聚乙烯装置（一期1万吨/年）干燥系统技改项目安全设施设计专篇》；编制单位：扬州惠通化工科技股份有限公司，2021年；

3）《九江中科鑫星新材料有限公司一期1万吨/年超高分子量聚乙烯装置设计变更项目设计变更说明》；编制单位：扬州惠通化工科技股份有限公司，2021年；

4）《九江中科鑫星新材料有限公司一期1万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目HAZOP分析报告》扬州惠通科技股份有限公司，2020年12月

5）《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化提升诊断评估报告》北京慎恒工程设计有限公司，2022年7月

6）《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置安全仪表功能的SIL定级报告》扬州惠通科技股份有限公司，2020年12月

7）《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置SIL验证报告》浙江工业大学化工机械设计研究所，2022年7月

8）《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》北京慎恒工程设计有限公司，2023年3月

2、《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置安全现状评价报告》江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2020年10月

3、设计、施工相关文件

1）自动化控制系统设计单位、施工单位资质证书

2）自动化控制系统安装人员资质证书

3）企业开车方案

4）自控系统调试、验收报告

4、企业提供的其他资料

1）公司营业执照

2）安全生产许可证、危险化学品登记证

3）公司安全管理机构设置及人员配备情况

4）公司岗位安全操作规程

5）其他相关资料

- 1.4评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了本次竣工验收安全评价的评价对象和评价范围。

该工程的评价对象为九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造工程。

评价范围主要为九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案的落实情况。扩建的二期工程不在评价范围。

注：本次验收范围与1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案的范围一致。

本次评价范围不涉及建构筑物、工艺流程、设备设施、原辅材料、公用辅助工程（供配电除外）改造，厂区周边环境、平面布置、生产装置、储运设施等不在本次评价范围，公用辅助工程主要考虑其配套符合性。企业的安全管理、事故应急管理等不在本次评价范围。

- 1.5评价工作经过和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该工程进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的试运行和生产情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理竣工验收安全评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该自动化控制改造设计的安全设施竣工验收安全评价结论。最后依据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成竣工验收安全评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该工程现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1-1所示。

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

安全评价

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1 安全评价工作程序

- 第2章 建设工程概况

- 2.1建设单位简介

- 2.1.1建设单位简介

九江中科鑫星新材料有限公司位于九江市濂溪区城东港区姑塘化纤纺织工业基地，公司成立于2007年4月19日，注册资金贰仟万元整，属于其他有限责任公司，法定代表人周思辰。九江中科鑫星新材料有限公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高科技创新型企业。

公司1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置于2015年进行安全设施设计，由湖南化工医药设计院编制安全设施设计专篇。于2016年8月建设完成，2017年5月对1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置进行验收，由南昌安达安全技术咨询有限公司编制验收报告。2017年10月25日取得原江西省安全生产监督管理局（现为江西省应急管理厅）颁发的危险化学品安全生产许可证，安全生产许可证证号：（赣）WH安许证字〔2017〕0956，企业于2020年10月进行延期换证，安全生产许可证的有效期至2023年10月24日。

2021年公司进行扩建二期2万吨/年超高分子量聚乙烯装置，由江西通安安全评价有限公司编制了安全预评价报告，2021年12月由扬州惠通科技股份有限公司编制安全设施设计专篇，企业于2022年进行施工建设，二期项目现已进行了竣工验收。

九江中科鑫星新材料有限公司编制的生产安全事故应急救援预案，于2022年10月24日经九江市应急管理局应急指挥中心备案，备案编号为：360402（W）2022126。

该公司实行总经理负责制，下设生产部、研发部、设备部、安全环保部、品质部、财务部、营销部、总经办等部门。

公司现有员工149人，其中公司管理人员25人；公司电工作业3人、自动化控制仪表作业3人、危险工艺操作人员27人、企业内机动车辆作业2人经培训合格已取证，乙烯槽车驾驶员10人也已取证。公司主要负责人1人，安全管理人员6人经过危险化学品安全管理培训并经考试合格取得资格证书。

公司成立了以法定代表人为组长的安全生产领导小组，设立了安全环保部为公司日常安全管理的专门机构。安全环保部配备专职安全员2人，生产车间配备兼职安全员。公司主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。该公司制定了各类人员工作职责、安全管理制度、安全生产议事制度和各岗位安全操作要点等规章制度，编制了企业事故应急救援预案，并进行了备案。

生产及辅助生产岗位采用四班三运转方式，其他部门均采用白班配合值班的工作制度。生产装置操作天数为300天，年操作为7200小时。

表2.1-1   该公司现有装置产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯 | t/a | 10000 | 1万吨聚乙烯生产装置 | 本项目 |
| 2 | 聚乙烯 | t/a | 20000 | 2万吨聚乙烯生产装置 | 二期工程项目，非本次评价范围 |

本项目建设规模与安全设施设计时一致，未发生变化，本次竣工验收主要针对项目装置的自动化控制改造工程。验收范围与1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案的范围一致。不涉及建构筑物、工艺流程、设备设施、原辅材料、公用辅助工程（供配电除外）改造，厂区周边环境、平面布置、生产装置、储运设施等不在本次评价范围，公用辅助工程主要考虑其配套符合性。企业的安全管理、事故应急管理等不在本次评价范围。项目现场与设计一致，未发生重大设计变更。

- 2.1.2本项目产品的工艺流程情况

项目工艺过程为：主催化剂和助催化剂分别与一定的己烷混合、配置后被计量输送到聚合系统。来自精制单元的乙烯、己烷进入聚合系统，乙烯在聚合系统中在主催化剂和助催化剂存在的情况下发生聚合反应生成超高分子量聚乙烯，聚合所得的产品进入闪蒸罐，闪蒸所得的尾气进入尾气回收系统，闪蒸后的淤浆被输送到干燥工段。浆料经圆盘干燥机干燥，干燥后所得粉料进入分级与混料系统，得到超高分子量聚乙烯产品，经包装后入库。

- 2.1.2.1原料罐区（201工段）

1）乙烯罐区

来自槽车的液态乙烯经低温乙烯压缩机（C-20101)抽取液态乙烯储罐

（V20101A-D）顶部的气态乙烯，增压后将槽车中的液态乙烯压入乙烯储罐。槽车中液态乙烯卸完后余留气态乙烯，将乙烯压缩机进出口阀门反转，再抽取槽车中余留气态乙烯增压后从液态乙烯储罐顶部压入，完成槽车卸车。

乙烯储罐中的乙烯经储罐自增压至1.0MPa后送入水浴式汽化器(E20101)，使其汽化再送入空温式汽化器(E20102)，完全气化后送入乙烯气体缓冲罐（V20102），最终送至精制工段。

2）己烷罐区

外购新鲜己烷通过槽车自卸泵增压己烷卸至新鲜己烷贮罐(V20103)中，新鲜己烷经氮气压至送精制工段除杂。除去杂质的湿己烷储存在湿己烷贮槽(V20104A-C，V102-V103)中，经精制工段己烷输送泵(P20203A/B)增压后送到精制工段进行脱水。脱水后的精制己烷存储在精制己烷罐(V20105A/B)中，最后送入聚合工段。

- 2.1.2.2  原料精制（202工段）

1）乙烯精制

气态乙烯缓冲罐（V20102）中的1.0MPa、40℃气态乙烯在自身压力推动下，依次通过乙烯脱硫脱砷塔（T20201A/B）、乙烯脱氧塔（T20202A/B）、 乙烯脱一氧化碳塔（T20203A/B）、乙烯脱醇水塔（T20204A/B）、乙烯脱二氧化碳塔（T20205A/B），对气态乙烯中的硫和砷、氧、一氧化碳、醇和水、二氧化碳进行脱除精制，精制后气态乙烯经（FL20201）过滤，保持在1.0MPa、40℃状态下，气态乙烯送聚合釜（R20301A/B）。

2）己烷精制

罐区新鲜己烷采用0.6MPa的压缩氮气压入己烷脱硫脱砷塔（T20206A/B）后输送至罐区湿己烷罐（V20104A-C），湿己烷经过脱硫脱砷工序提纯后输送至己烷脱水塔（T20207A/B）进行深度脱水，将新鲜己烷中硫和砷、水等杂质脱除，经己烷过滤器（FL-20202）过滤后，储存在罐区精制己烷罐（V20105A/B）中。热己烷输送泵（P20201A/B/C）一开两备。冷己烷输送泵（P20202A/B）设置2台，输送到聚合工段己烷给料罐（V20301）用于催化剂配制时使用。

高压己烷输送泵（P20204）设置1台，主要用于聚合工段温度即将达到上上限时，由SIS系统启动该泵往聚合釜中加注冷己烷，起到迅速冷却降温的作用。

3）氮气再生

主要设备由再生氮气冷却器（E20204）、再生氮气加热器（E20205）等组成，工艺流程是：

当乙烯、己烷精制过程中，分子筛吸附饱和时，需要热氮气再生，使分子筛活化。以乙烯脱醇水塔（T20204A）为例，说明再生过程：通过水分测定仪来判定乙烯脱醇水塔是否需再生，当水分测定仪测出水分含量≥2ppm（.wt）时需再生，通过阀门切换，切断乙烯脱醇水塔的吸收过程并使其切入再生过程，同时使乙烯脱醇水塔（T20204B）处于单独吸收过程。

首先关闭乙烯脱醇水塔（T20204A）的顶部阀门并使乙烯脱醇水塔的底部管路与进入火炬系统相连，放空乙烯脱醇水塔的乙烯降压，降到常压后，开启氮气阀，采用常温氮气对乙烯脱醇水塔吹扫降温；吹扫降温过程结束后，开启再生氮气加热器（E20205）、乙烯脱醇水塔（T20204A）及火炬系统。先将再生氮气加热器（E20205）温度设定100℃，吹除乙烯脱醇水塔（T20204A）残留乙烯，一定时间后，乙烯脱醇水塔（T20204A）放空改至就地放空，检测可燃气体含量，若不合格，继续走火炬系统，若合格，开始设定再生氮气加热器（E20205）温度至100℃，每间隔4小时往上设定50℃，直至设定至250℃。一定时间后，检测就地排气口水含量是否合格，若不合格，继续再生，若合格，停运再生氮气加热器（E20205），开始对乙烯脱醇水塔（T20204A）降温冷却，冷却结束后，关闭再生流程，分子筛再生完成。

乙烯脱氧塔（T20202A/B）、乙烯脱一氧化碳塔（T20203A/B）、乙烯脱二氧化碳塔（T20205A/B）、己烷脱水塔（T20207A/B）的再生过程与乙烯脱水脱醇塔（T20204A）的再生过程相同。

乙烯脱硫脱砷塔（T20201）、己烷脱硫脱砷塔（T20206A/B）的分子筛只在开工前用氮气吹扫一次，分子筛吸附饱和后不活化再生。

- 2.1.2.3 乙烯聚合（203工段）

1）催化剂配置

首先用0.6MPa氮气从己烷给料罐（V20301）向催化剂配制罐（V20302A/B）中压送2/3体积（约400L）的己烷溶液，并开启搅拌电机；用0.6MPa氮气从烷基铝储罐（AT容器）压送副催化剂烷基铝液体至AT计量罐（V20303），计量取400~1500g烷基铝液体，并用0.6MPa氮气将其压送至催化剂配制罐；

在氮封箱（X20301）内，准确量取40~130g主催化剂于PZ容器内，将PZ容器安装至氮气输送管道上；打开下料阀门，通过氮气吹送入催化剂配制罐中。

2）乙烯聚合

聚合过程是间歇操作过程，2台聚合釜（R20301A/B）独立操作，互不干涉。以聚合釜（R20301A）为例进行说明，聚合釜（R20301A）一个操作周期为8小时，其中1小时加料，6小时聚合反应，1小时卸料。

配好的催化剂分两批次加入聚合釜（R20301A/B），乙烯加入前，先用氮气将计算好的一釜催化剂加入配制釜（己烷液位70%）后压入聚合釜内。然后用少量己烷冲洗催化剂配制罐，冲洗己烷一起输送至聚合釜中。

储存在精制己烷储罐（V20105A）中的精制己烷经己烷输送泵（P-20201A-C）增压后输送至聚合釜或己烷预热罐，累计计量（约12~18m3）。

随着气态乙烯的加入，即开始聚合反应，待气态乙烯连续通入4～6小时到达设定投料量后结束聚合反应。

聚合釜中气态乙烯聚合过程是放热反应（920kcal/kg），为防止热量积聚需要撤走热量，使聚合温度维持在80℃，采用“外伴管+内盘管+塔顶冷凝”方法，循环冷却水或5℃冷冻水进行热交换，除去聚合过程的反应热。聚合釜的外伴管与内盘管在反应过程中通入的是循环水或5℃冷冻水，起到对聚合釜降温的作用。在通入乙烯初期，若聚合釜内温度过低导致反应速率过慢，则打开循环热水（95℃）加热，起到提高聚合釜温度，加快反应速率的效果。釜顶冷凝器中通入的是循环冷却水，聚合釜内温度升高，则上升蒸汽增加，釜顶冷凝器起到平衡釜温作用。

聚合釜反应进行4〜6小时后停止进料，待聚合釜内压力降至0.2MPa左右，打开聚合釜底部卸料阀，使淤浆依靠聚合釜本身的压力输送至闪蒸罐（V20306A）闪蒸，溶解于己烷中的少量乙烯在闪蒸罐中分离，闪蒸出的乙烯气体和己烷气体缓存于闪蒸汽缓冲罐（V20307A）中，经闪蒸气第一级冷却器（E20302A）和闪蒸气第二级冷却器（E20303）冷却后，大部分液态己烷回收至溶剂回收罐（V20308）中，用0.6MPa的氮气压送至V20306B，进入干燥系统后最终进入罐区湿己烷罐（V20104A/B/C）循环使用。

- 2.1.2.4 干燥包装（204工段，含己烷精制）

聚合反应得到的淤浆料（含有液相正己烷和超高分子量聚乙烯粉料）输送至一级沉降罐（V204A04A/B，50℃/0.2MPa），在此进行沉降，由于聚乙烯的密度大于正己烷的密度，粉料自由沉降，固液相分离，沉降罐的上方为液相正己烷，可由罐体上部侧面的过滤筒，过滤掉大部分的粉料，正己烷则由正己烷回收管线用氮气压送（0.4MPa）到二级沉降罐（V204A04C，50℃/0.2MPa）。一级沉降罐中的粉料（湿含量≤20%）通过自由下落的方式均匀的由管道经喂料螺旋下落到圆盘干燥机中（M204A04A，80～90℃，-40kPa），在此正己烷彻底汽化，和聚乙烯粉料分离，得到挥发性小于0.1%（wt）的干燥的聚乙烯粉料，气相正己烷冷凝后回收利用；二级沉降罐（V204A04C，50℃/0.2MPa）中的正己烷在此二次沉降，分离回收大部分正己烷，积累的少量粉料则由重力送入到脱蜡釜（V-204B01，90℃/常压）中，在此正己烷完成汽化和粉料分离，气相正己烷冷凝（E-204A14/15）后回收利用；部分不凝气则由放空管线进入到尾气深冷回收工段，粉料放出后可当次级品出售。

聚乙烯粉料从圆盘干燥机经喂料螺旋进入螺旋输送冷却器（SW204A01），聚乙烯粉料冷却至50℃以下，气力输送（0.07MPa）输送至包装车间接收料仓。

筛分、包装

来自缓冲料仓（D-3214）的聚乙烯粉料用干燥空气输送至旋风除尘器（F-4101），粒径大于150目的超细料由除尘器顶部排出，经过布袋除尘器（D-4103）收集落入称重罐（D-4102E）；粒径小于150目的粉料从旋风除尘器底部排出，进入超声波旋振筛（M-4101）根据粒径大小将产品分为4个系列，即（0，60），（60，80）（80，120），（120，150）单位：目。筛分完成的产品根据粒径范围分别进入相应的接收罐（4101A/B/C/D），接收罐下方布置称重罐（4102A/B/C/D/E），称重罐的设计容积为2m³，计量精度1‰～3‰，能够满足全符合工作下15分钟的存储量。筛分好的物料由接收罐落入称重罐完成称重计量。称重数据进行比例计算得出添加剂的添加量数据，定量称取添加剂并投入搅拌器后实现混合配料。掺混用的袋装添加剂先拆包投放进投料站（D-4105），通过正压输送到添加剂称重罐（D-4104），称重罐设计容积1m³，可满足约2天的存储量，称重罐采用高精度失重称并配有变频螺旋给料机（P-4102），能够保证精准的添加剂投料。称重完成的筛分产品和定量添加的添加剂硬脂酸钙在锥形搅拌机中完成高效混合。搅拌机配备有长短两条搅拌螺旋，螺旋在沿中心线公转的同时保持自转，长短螺旋相互配合实现添加剂和产品的充分混合。锥形搅拌机配置超音速吹扫器，能够保证搅拌机清罐后无残留，避免不同产品批次之间的串料或污染。混合好的产品通过氮气输送到成品料仓（D-4106A/B/C/D/E）。成品料仓设计60m³的容积，能够满足全负荷1天的产量。最终的成品粉料通过轨道包装机（Z-4101A/B）完成打包。包装机有25kg/袋和500kg/袋两种高规格，满足客户的包装需求。

- 2.1.2.5 主要反应方程式

- 2.1.2.6  工艺流程图

图2.1-1超高分子量聚乙烯工艺流程图

- 2.1.3本项目的主要设备表

本项目涉及的主要设备见表2.1-2内容。

表2.1-2装置主要生产设施、设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 操作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液态乙烯贮罐 | DN3300×20084，V=150m3 | 06Cr19Ni10 | 4 | 工作压力：1.0MPa,工作温度：-193～20℃ | ◎ |
| 2 | 气态乙烯缓冲罐 | DN3200×5200/6800V=51m3 | Q235B | 1 | 工作压力：1.0MPa,常温 | ◎ |
| 3 | 新鲜己烷储罐 | DN3000×9600 V=60m3 | Q235B | 1 | 工作压力：0.4MPa, 工作温度：25℃ | ◎ |
| 4 | 湿己烷储罐 | DN3000×9600 V=60m3 | Q235B | 3 | 工作压力0.4MPa, 工作温度：40℃ | ◎ |
| 5 | 精制己烷储罐 | DN3000×9600 V=60m3 | Q235B | 1 | 工作压力0.4MPa, 工作温度：55℃ | ◎ |
| 6 | 精制己烷储罐 | DN3000×9600 V =60m3 | Q235B | 1 | 工作压力0.4MPa, 工作温度：常温 | ◎ |
| 7 | 湿己烷储罐 | V =60m3 | Q235B | 1 | 工作压力0.4MPa, 工作温度：常温 | ◎ |
| 8 | 精制己烷储罐 | V =60m3 | Q235B | 1 | 工作压力0.4MPa, 工作温度：常温 | ◎ |
| 9 | 低压乙烯压缩机 | 型号：YXB4-250M-8 转速：740r/min |  | 1 | 吸入压力1.6MPa， 排气压力：2.4MPa |  |
| 10 | 水浴式汽化器 | 气化量：3500kg/h,循环水汽化 | 304 | 1 | 设计压力：3.0MPa工作温度：-90℃ | ◎ |
| 11 | 空气加热器 | 乙烯平均流量：3500 kg/h,常温空气加热 | 304 | 1 | 设计压力：2.4MPa出口温度：5℃ | ◎ |
| 202工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙烯脱硫脱砷塔 | DN1000×3400(4742) V=3.06m³ | S30408 | 2 | 工作压力：1.7MPa, 工作温度：60℃ | ◎ |
| 2 | 乙烯脱氧塔 | DN1000×3400(4742) V=2.89m³ | S30408 | 2 | 工作压力：1.7MPa, 工作温度：280-350℃ | ◎ |
| 3 | 乙烯脱一氧化碳塔 | DN1000×3400(4742) V=3.06m³ | S30408 | 2 | 工作压力：1.7MPa, 工作温度：150-250℃ | ◎ |
| 4 | 乙烯脱醇水塔 | DN1200×6310(7772) V=7.77m³ | S30408 | 2 | 工作压力：1.7MPa, 工作温度：220-320℃ | ◎ |
| 5 | 乙烯脱二氧化碳塔 | DN1300×5380(6870) V=7.9m³ | S30408 | 2 | 工作压力：1.7MPa, 工作温度：220-320℃ | ◎ |
| 6 | 己烷脱硫脱砷塔 | DN1000×4080(5635) V=3.65m³ | S30408 | 2 | 工作压力：0.6MPa, 工作温度：20-50℃ | ◎ |
| 7 | 己烷脱水塔 | DN1200×6800(8203) V=8.2m³ | S30408 | 2 | 工作压力：0.6MPa, 工作温度：220-320℃ | ◎ |
| 8 | 乙烯加热器 | DN300×2400（2988）F=14m2 | S30408 | 2 | 壳程:工作压力1.0MPa, 工作温度：183℃; 管程:工作压力：2.0MPa, 工作温度：50℃ |  |
| 9 | 乙烯冷却器 | DN500×2400（3823）F=40m2 | S30408 | 2 | 壳程:工作压力：0.4MPa, 工作温度：20℃; 管程:工作压力：1.7MPa, 工作温度：90℃ |  |
| 10 | 再生氮气加热器 | DN489×3252 | Q345R | 1 | 工作压力：0.6MPa, 工作温度：50-350℃ |  |
| 11 | 新鲜己烯罐 | DN1200×2200 | Q345R | 1 | 工作压力：0.6MPa, 工作温度：常温 | ◎ |
| 12 | 热己烷输送泵 | Q=26.6m3/h H=40m | S30408 | 3 |  |  |
| 13 | 冷己烷输送泵 | Q=8m3/h H=40m | S30408 | 2 |  |  |
| 14 | 湿己烷输送泵 | Q=7.5m3/h H=50m | S30408 | 2 |  |  |
| 15 | 高压己烷输送泵 | Q=25m3/h H=200m | S30408 | 1 |  |  |
| 203工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚合釜 | 规格：DN2600×5000 V=31.5m3 | S30408 | 2 | 工作压力：1.2MPa， 工作温度t=85℃ | ◎ |
| 2 | 己烷给料罐 | 规格：DN1200×3333 V=3.45m3 | Q345R | 1 | 工作压力：0.6MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 3 | 催化剂配制罐 | 规格：DN800×1950 V=0.76m3 | S30408 | 2 | 工作压力：0.6MPa， 工作温度t=40℃ | ◎ |
| 4 | AT计量罐 | 规格：DN80×1830 V=0.0077m3 | S30408 | 2 | 工作压力：0.6MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 5 | 闪蒸罐 | 规格：DN3000×6508 V=33.2m3 | S30408 | 2 | 工作压力P=0.7MPa， 工作温度：80℃ | ◎ |
| 6 | 闪蒸汽缓冲罐 | 规格：DN4200×8554 V=103.63m3 | Q345R | 2 | 工作压力P=0.4MPa， 工作温度t=60℃ | ◎ |
| 7 | 溶液回收罐 | 规格：DN1400×3121 V=3.57m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.4MPa， 工作温度t=40℃ | ◎ |
| 8 | 压缩机前缓冲罐 | 规格：DN1000×3085 V=1.87m3 | S30408 | 2 | 工作压力P=0.3MPa， 工作温度t=40℃ | ◎ |
| 9 | 压缩机后缓冲罐 | 规格：DN1000×3102 V=1.87m3 | S30408 | 2 | 工作压力P=1.7MPa， 工作温度t=40℃ | ◎ |
| 10 | 热水槽 | 规格：DN3200×6420 V=41.39m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.6MPa， 工作温度t=95℃ | ◎ |
| 11 | 釜顶冷凝器 | 规格：DN700×3000 S=100m2（绕管） | S30408 | 2 | 工作压力P管/壳=1.7/0.3MPa， 工作温度t管/壳=85/40℃ |  |
| 12 | 闪蒸汽第一冷却器 | 规格：DN700×3000 S=80m2 | S30408 | 2 | 工作压力P管/壳=0.6/0.4MPa，工作温度t管/壳=60/40℃ |  |
| 13 | 闪蒸汽第二冷却器 | 规格：DN450×1500 S=12.5m2 | S30408 | 2 | 工作压力P管/壳=0.6/0.4MPa，工作温度t管/壳=40/5℃ |  |
| 14 | 夹套水循环泵 | 规格：IR125-100-200AV=150m3/hρ=960kg/m3 | 碳钢 | 2 | 工作压力P进/出=0.3/0.75MPa， 工作温度t=95℃ |  |
| 15 | 乙烯尾气压缩机 | 规格：DW5/(0~0.7)-17型VN=5Nm3/min(无油) | 组合 | 2 | 工作压力P进/出=(0~0.6)/1.7MPa， 工作温度t=40℃ | 停用 |
| 204工段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋风分离器 | 规格：DN700，全容积：0.63m3，筒体850mm，总高1670mm，立式 | S30408 | 1 | 工作压力：0.005MPa， 工作温度：90℃， |  |
| 2 | 圆盘干燥机 | 规格：12410×2290×4190mm，卧式 | 304/Q345R |  | 工作压力：-0.0005MPa，工作温度：120-130℃ |  |
| 3 | 减温减压器 | 工作压力：1.0MPa减到0.4MPa，工作温度：120-130℃ | Q345R | 1 |  |  |
| 4 | 排放气冷凝器 | 规格：DN300×2986mm | S30408/Q345R | 1 | 管程工作压力0.002MPa,工作温度20~40°C； 壳程冷冻水压力0.45MPa，温度5~10°C |  |
| 5 | 精馏塔上塔 | 规格：DN1100，H=22300mm；塔板形式：筛板，数量：50 | Q235R、20、304 | 1 | 工作压力：0.015MPa， 工作温度：78℃，工作介质：己烷、水 | 停用 |
| 6 | 精馏塔下塔 | 规格：DN1100，H=22300mm；塔板形式：筛板，数量：50 | Q235R、20、304 | 1 | 工作压力：0.06MPa， 工作温度：78℃，工作介质：己烷、水 | 停用 |
| 7 | 塔釜出料泵 | 型号：AMS80/40-200，Q=45m3/h，H=40m，n=2900r/min | 组合件 | 2 | 工作温度：84℃ | 停用 |
| 8 | 上塔至下塔液体输送泵 | 型号：AMS40/25-200，Q=9.75m3/h，H=40m，n=2900r/min | 组合件 | 2 | 工作温度：84℃ | 停用 |
| 9 | 塔釜冷却器 | 规格：F=30m2，DN500，换热管25×2，H=3000mm（换热管长），卧式，固定管板式 | Q235R | 1 | 管程：工作压力：0.06MPa， 工作温度：78℃， 水壳程：工作压力：0.4MPa，工作温度：32-38℃ | 停用 |
| 10 | 降膜再沸器 | 规格：F=62m2，DN1250，换热管54×3，H=1500mm（换热管长），立式，固定管板式 | Q235R | 1 | 管程：工作压力：0.06MPa，工作温度：84℃， 水壳程：工作压力：0.8MPa，工作温度：164℃， | 停用◎ |
| 11 | 塔顶冷凝器 | 规格：F=110m，DN800，换热管25×2，H=3000mm（换热管长），卧式，列管换热管，固定管板式 | Q235R | 1 | 管程：工作压力：0.015MPa，工作温度：72℃， 水壳程：工作压力：0.4MPa，工作温度：32-38℃ | 停用 |
| 12 | 塔顶冷却器 | 规格：F=20m2，DN450，换热管25×2，H=3000mm（换热管长），卧式，固定管板式 | Q235R | 1 | 管程：工作压力：0.015MPa，工作温度：72℃， 水壳程：工作压力：0.4MPa，工作温度：32-38℃ | 停用 |
| 206工段（空压制氮工段） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气压缩机 | 无油润滑螺杆空压机Q=38.8m3/min |  | 1 | 工作压力P=0.85MPa， 工作温度：常温 |  |
| 2 | 制氮机组 | Q=450m3/h，纯度：≤2ppm（含氧量） |  | 1 | 供氮压力P=0.7MPa， 工作温度：常温 |  |
| 3 | 空气缓冲罐 | 规格：DN1000×1200 V=1.2m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.8MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 4 | 仪表缓冲罐 | 规格：DN1000×1200 V=1.2m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.8MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 5 | 仪表缓冲罐 | 规格：DN1600×2000 V=5.2m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.6MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 6 | 不锈钢氮气缓冲罐 | 规格：DN1400×1680 V=3.2m3 | S30408 | 1 | 工作压力P=0.8MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 7 | 富氧缓冲罐 | 规格：DN1000×1200 V=1.2m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.8MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 207工段（制冷工段） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 型号:MCW1080D工况制冷量5/15℃）:1080KW |  | 3 |  |  |
| 2 | 循环泵 | IS100-65-200,Q=220m3/h,H=50m |  | 3 |  |  |
| 3 | 循环液贮槽 | DN4000x5000V=60m3 | 碳钢 | 1 | 工作压力:常压温度：5~15℃ |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三乙基铝（AT）贮罐 | 规格：DN1200×1200 V=1.86m3 | S30408 | 1 | 工作压力P=0.6MPa， 工作温度：常温 | ◎ |
| 2 | 叉车 | CPC30型3吨 | 组合件 | 2 | - | ◎ |
| 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气缓冲罐 | 规格：DN1600×2000 V=5.2m3 | Q345R | 1 | 工作压力P=0.6MPa， 工作温度：常温 | ◎停用 |
| 2 | 锅炉 | LSS2.0-1.0-Q | 组合 | 2 | 工作压力P=1.0MPa 温度：170℃ | ◎，停用 |
| 说明：备注栏中“◎”符号表示属于特种设备。 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目涉及改造范围内的生产装置、罐区的防爆区域内所有电气设备及灯具均选用防爆电器，其电气防爆级别为ExdIIBT4，室内防护等级为IP65，室外防护等级为IP55。包装车间存在粉尘爆炸环境范围内，其电气防爆级别为ExtDA21IP65T200℃。

- 2.1.4现有公用工程和辅助设施情况

- 2.1.4.1供配电

1.供电电源

厂区电源从九江市姑塘化纤工业基地110kV姑塘变电站和周岭变电站各引一回10kV电源到企业501变配电所，其中姑塘变电站为专线，电源进线采用YJV22型阻燃电力电缆直埋引入501变配电所；周岭变电站10KV为后备电源。

501变配电所设置有一台1250kVA的主变压器和一台800kVA的备用变压器，主要供1万吨/年超高分子量聚乙烯装置工程使用。

本项目装置用电设备，0.4kV配电系统采用单母线分段运行的接线方式，配电电压为380/220V。

2.负荷等级及供电电源可靠性

该企业二级负荷有涉及危险工艺装置（聚合反应釜）、循环水泵、冷冻机组、冷冻水循环泵、消防泵等，企业采用两路供电，每路电源能满足装置100%负荷要求，因此能满足项目的二级用电负荷要求。

DCS系统、SIS系统、火灾报警系统、气体报警系统为一级负荷中特别重要的负荷。DCS控制系统、SIS控制系统配置UPS电源，其供电时间不低于30min。气体检测报警系统和火灾自动报警系统配置UPS电源，其供电时间不低于180min。

3、供电及敷设方式

（1）供电

低压配电系统：为单母线分段方式，采用放射式对各生产车间、公用、辅助设施进行配电。采用TN-S接地形式。现场设置现场控制按钮。

（2）敷设方式

室内低压动力线路和控制线路则依据不同场所和地点，分别采用电缆桥架敷设、电缆沟敷设、电缆穿钢管等方式。

厂区外线采用电缆沿电缆沟及电缆直接埋地敷设相结合的方式。危险区域内电缆沟充砂。车间、仓库等照明线路采用ZR-YJV-0.6/1kV型电缆穿热镀锌钢管明敷，消防泵房采用BV-0.45/0.75BV-0.5型电线穿钢管沿吊顶内明敷或沿墙柱暗敷。

4、电气设备防护措施

电气保护措施：变配电室的低压配电柜中针对该公司的各电机以及照明线路均按规定设置了开关、空气开关、交流接触器、热继电器进行相关的短路保护、过压保护、欠压保护、过载保护、漏电保护。移动式电气设备采用漏电保护装置，漏电动作电流≤30mA。

- 2.1.4.2给排水

1、供水系统

该公司生产、生活用水由园区自来水管网接入，厂界外管径DN200，接入界区内管径DN150，供水水压0.3MPa。

厂区给水分为生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置。

（1）生活给水系统

生活用水主要为厂区内生产工人及管理人员用水，平均生活用水量为56m3/d，厂区市政供水管道供水量及供水压力均能满足该公司生活用水的需求，用水量可以得到保障。

（2）生产给水系统

本项目工程生产用水设置有2座循环水池与消防水池，每座总容积1000m³，其中循环水池为2×50m³。消防水池储存有效消防水量2×950m³。工程循环水用水点有：空压冷冻车间173m3/h；正己烷罐区50m3/h；聚合车间80m3/h；精馏干燥车间105m3/h；总的循环水使用量达418m3/h。循环水池为地上式砼结构水池，与消防水池合建，循环水可提供能力可达700m3/h，能满足项目的循环水用量要求。

（3）消防水系统

见2.1.4.7节。

- 排水系统

九江中科鑫星新材料有限公司排水系统采用雨污分流制。经厂区管网收集后就近排入园区市政管网。根据排水来源及排水水质，分为一般污水排水系统和雨水系统共2套系统。

（1）地面冲洗废水

项目各车间地坪冲洗而产生，地面冲洗废水均为1m³/d。依托污水处理站，进行污水处理。达标后排入厂外污水管网，去濂溪区第二污水处理厂处理。

（2）生活污水

全厂总劳动定员为149人，四班三运转，生产人员用水量按用水量以0.15m³/d·人，生活污水排入厂外污水管网，去濂溪区第二污水处理厂处理。

（3）初期雨水

初期雨水被收集后，首先进入事故水池，再由厂总排口排入厂外污水管网，去濂溪区第二污水处理厂处理。

（4）事故水池

厂区现有事故应急池容积2000m³，二期工程新建事故应急池一座4300m³，合计6300m³，可以满足乙烯储罐区事故状态消防污水（3563m³）收集需要，因此总容积满足要求。

- 2.1.4.3供热

现有园区采用集中供热，化工集中区热源需求由赛得利（中国）化学纤维有限公司热电联产项目提供，设置3×670t/h亚临界参数循环流化床锅炉+3×125MW背压式汽轮发电机组+2×6MW低参数背压式汽轮发电机组及相应除尘、脱硫、脱硝设施。由赛得利（中国）、九宏新材料、九江城投集团三家联合成立的濂溪区热电联产公司建有一座2×50MW高温高压抽背式热电联产机组满足热负荷需求，实现集中供热。蒸汽参数为3.0MPa/255℃，低压供热参数1.1MPa/200℃。

根据工艺用热需求，本项目蒸汽用量约0.8t/h，二期蒸汽用量约1.2t/h。该公司生产装置热源来源于园区的集中供汽管网，引入厂区内管径：DN100，压力：0.8MPa，供应能力为2.631t/h。供热能满足工艺装置要求。

目前厂区辅房（原锅炉房）内设有2台2t/h燃气锅炉，为停用状态。

- 2.1.4.4供冷

生产装置需要冷量为180×104kcal/h，冷冻介质工况为5℃供水，15℃回水，冷冻水流量180m3/h。通过螺杆机压缩制冷，将15℃的回水制成5℃的冷冻上水，供聚合等工段使用，冷冻机为MCW1080D冷水机组。

- 2.1.4.5空压、制氮

该公司供气主要为仪表用压缩空气和生产、置换用氮气。

1、压缩空气

本工程中设置2台无油螺杆空气压缩机组，一开一备，排气量Q=2328Nm³/h，排气压力P=0.85MPa，电机功率200kW。空气从大气吸入，经过滤器过滤后，进入空气压缩机压缩冷却除油干燥后，抽出一支去仪表用气（仪表气缓冲罐V=5m³）、另一支去工艺用气（压缩空气缓冲罐V=5m³），其余部分用于生产氮气。生产氮气部分空气在预冷机组中冷却至5℃～8℃，在水分离器中分离去游离水分，进入分子筛纯化器吸附除去水分、二氧化碳及碳氢化合物。经净化后的洁净空气进入分馏塔中的换热器，与返流的氮气、污氮气进行热交换。

二期工程增设了一台无油螺杆式变频空气压缩机（型号：E250n-W10.7，排气压力0.4~1.07MPa，流量2574Nm³/h，功率250kW，对应的空气缓冲罐体积为5.2m³）。其中，一期两台空压机供一期、二期工艺、制氮、仪表空气使用。二期新增一台空压机专供一期、二期包装车间装置使用。

SAYL-1600/8.5型空气预冷系统2套，处理空气量1600m³/h，工作压力0.85MPa。

H×K-1600/8.5型空气预冷系统1套，处理空气量1600m³/h，工作压力0.85MPa。

FN-450/20Y型分馏塔（整体）1台，加工空气量1300Nm³/h，氮气产量450±5％Nm³/h。

2、氮气

本工程氮气需求量在200Nm³/h，需要氮气气压0.7MPa，纯度：≤2ppm（含氧量）。依托本工程设置的制氮机（供气量：450Nm³/h压力：0.7MPa）和低温液氮储罐52.65m³（备用），能满足用量需求。

- 2.1.4.6仓储

表2.1-3  项目主要原辅材料及产品一览表表

| 序号 | 原材料及 产品名称 | 质量标准 | 年消耗或产量 （t/a） | 最大储量（t） | 储存 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 乙烯 | ≥99% | 10000 | 345 | 乙烯罐组、低温液体罐 |
| 2 | 正己烷 | ≥99% | 600 | 304 | 正己烷罐组、卧式储罐 |
| 3 | 三乙基铝 | ≥99% | 3 | 2.4 | 聚合车间、2个钢罐（移动式） |
| 4 | 氮气 | ≥99.5% | 450NM3/h | / | 氮气缓冲罐、（制氮站）自制 |
| 5 | 氟利昂（制冷剂） | ≥99% | 3 | / | 制冷剂，不储存 |
| 6 | 硬脂酸钙 | ≥98% | 50 | 1 | 桶装、车间 |
| 7 | 3A分子筛 | / | 4 | 1 | 精制塔填料，备件仓库 |
| 8 | 13X分子筛 | / | 4 | 1 | 精制塔填料，备件仓库 |
| 9 | 柴油 | ≥98% | 1 | 0.6 | 消防机泵使用，1立方储罐 |
| 二 | 产品及副产 |  |  |  |  |
| 1 | 超高分子量聚乙烯 | / | 10000 | 1250 | 成品库1、成品库2 |

注：主催化剂说明：主催化剂为复合型钛系催化剂，采用MgCl2和ZnCl2作为复合载体，活性成分为钛化合物（四氯化钛），固体钛含量在2.45-2.50%之间；催化剂组份中Zn/Ti(摩尔比)在0.1～10，催化效率为350～810KgPE/gTi。助催化剂为三乙基铝。

主催化剂从外采购，一桶毛重52公斤，存放在机电维修车间的备件仓库内。

配制的液体催化剂以正己烷为溶剂，以三乙基铝为助催化剂。

乙烯罐组的装卸点设有装卸鹤管。

- 2.1.4.7消防

根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第8.4.2及8.4.3条规定：厂区同一时间内的火灾处数按1处考虑。

该公司消防用水由消防水池提供，本工程设置V=950m³消防水池两座，消防泵房内设置消防水泵3台（2用1备），Q=40L/s、H=95m、N=75kW；稳压泵（1用1泵，XBD10.0/1.11-(Ⅰ)25×9  Q=0.83L/S  H=99m，配稳压罐SOL(WXQ)-800型  Ø800×1000  Q=0.9m³  设计压力：1.6MPa）。设置高位水箱18m³设置在精馏、干燥车间屋顶。

室外消防管网成环状，管径D200，并采用阀门分成若干独立管段，其间距不超高60m，设有SS100/65-1.6型室外地上式消火栓。

各建筑内按设计要求设置了室内消火栓。

消火栓系统：火灾发生后，用消防箱内的按钮向消防中心报警，可直接启动或消防中心指令启动消火栓泵，泵的工况信号反馈至消防中心。消火栓按钮不作为直接启动消防水泵的开关，但作为发出报警信号的开关。消防水泵设置有就地强制启停泵按钮，并有保护装置。

乙烯罐组四周设置了6个固定式消防水炮，正己烷罐区按设计要求设置推车式泡沫灭火器。

包装车间、成品仓库1、成品仓库2按要求设置了自动喷淋系统。

该公司在各生产车间内、罐区、仓库等场所内设置有手提式灭火器（MF/ABC4型、MF/ABC6型、MFZ/ABC8型）、推车式干粉灭火器（MFT/ABC20）、推车式泡沫灭火器（MPT60型），以及时扑灭小型火灾和初始火灾。消防器材放在醒目、便于取用的地方。

- 2.1.5本项目两重点一重大情况

1、重点监管危险化学品辨识

根据《重点监管的危险化学品名录》，本项目涉及的乙烯属于重点监管危险化学品（由于四氯化钛含量极低，属于催化剂的成分，该催化剂不辨识为重点监管的危险化学品）。

2、危险工艺辨识

根据国家安全监管总局办公厅《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）进行辨识，本项目工艺过程涉及重点监管的危险化工工艺聚合工艺。

- 重大危险源辨识

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015)(40号令，第79号令修改)，以及该公司前期评价资料，得出结论如下：本项目生产单元1万吨聚乙烯生产装置（聚合车间、精馏干燥车间）构成危险化学品重大危险源四级。储存单元乙烯罐组（含汽化区）构成危险化学品重大危险源三级。

- 2.1.6本项目原有自动化控制系统情况

- 2.1.6.1项目装置的原有自动化控制措施

1、原料、产品储罐以及装置储罐自动控制

涉及液态乙烯贮罐、湿己烷罐、新鲜己烷储罐、精制己烷罐，乙烯和己烷火灾类别为甲类，其中乙烯属于重点监管的危险化学品，液态乙烯贮罐构成四级重大危险源，已采取的自动控制措施见表2.1-4：

表2.1-4储罐已采取的自动控制措施

| 序号 | 储罐 | 已采取的自控控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液态乙烯贮罐V20101A~D | 1、液态乙烯贮罐设置有液位远传信号，在DCS进行监控，并设置了高低限报警、高高限联锁关闭乙烯进料阀和乙烯增压阀，低低限联锁关闭乙烯出料阀； 2、液态乙烯贮罐设置有压力远传信号，在DCS进行监控，并设置了高低限报警、高高限联锁关闭乙烯进料阀和乙烯增压阀，低低限联锁关闭乙烯出料阀； 3、在DCS系统设置卸料压缩机故障警联锁关闭乙烯罐进料阀； 4、现场设有乙烯可燃气体检测报警器，信号分别送GDS系统和SIS系统； 5、在SIS系统设置有安全联锁回路，液态乙烯贮罐液位或压力高高限联锁关闭乙烯进料阀和乙烯增压阀，液位或压力低低限联锁关闭乙烯出料阀； 6、在SIS系统设置卸料压缩机故障或罐区可燃气体泄漏报警、罐区低温报警关闭乙烯罐进料阀，罐区可燃气体泄漏报警、罐区低温报警关闭乙烯罐出料阀； 7、罐区设有紧急停车系统，在操作室 SIS 辅助操作台和现场安装紧急停车按钮，在控制室和现场都可以按下紧急停车按钮紧急关闭乙烯罐进、出料阀和停卸料压缩机； 8、液态乙烯贮罐区设置有视频监控系统，信号上传至控制室。 |
| 2 | 新鲜己烷储罐V20103 | 1、设置有远传和就地液位计，且远传和就地液位测量满足两种不同的测量原理； 2、设置有远传和就地压力检测。 |
| 3 | 湿己烷罐V20104A~C | 1、设置有远传和就地液位计，且远传和就地液位测量满足两种不同的测量原理； 2、设置有就地压力检测。 |
| 4 | 精制己烷罐精V20105A/B | 1、设置有远传和就地液位计，且远传和就地液位测量满足两种不同的测量原理； 2、设置有远传和就地压力检测； |
| 5 | 湿己烷罐V102 | 1、设置有远传和就地液位计，且远传和就地液位测量满足两种不同的测量原理； 2、设置有远传和就地压力检测； 3、设置有远传温度检测。 |
| 6 | 精制己烷罐精V103 | 1、设置有远传和就地液位计，且远传和就地液位测量满足两种不同的测量原理； 2、设置有远传和就地压力检测； 3、设置有远传温度检测。 |

本项目乙烯装卸管道上设有便于操作的紧急切断阀，乙烯使用金属万向管道充装系统，并在装卸鹤管口处设置了拉断阀。

2、反应工序自动控制

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号）、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3 号），本项目聚合反应属于重点监管的危险工艺。

主要监控点有聚合反应釜的温度、压力等。已采取的自动控制措施见表2.1-5：

表2.1-5重点监管的危险工艺采取的自动控制情况表

| 序号 | 反应类型 | 已采取的自控控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚合反应 | 1、聚合反应釜设置有温度远传信号，在DCS进行监控，并设置了温度高高限联锁打开冷却水阀门、温度高高限联锁关闭乙烯进料阀； 2、聚合反应釜设置有压力远传信号，在DCS进行监控，并设置了压力高高限联锁关闭乙烯进料阀； 3、聚合反应釜乙烯进料管线设置有流量调节阀，调节乙烯进料速度，控制反应温度。 4、现场设有可燃气体检测报警器，当有泄漏发生时分别在现场和控制室进行报警； 5、在SIS系统设有安全联锁回路，聚合釜内压力高高限、温度高高限联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门，联锁打开放空阀；聚合反应釜冷却水进水管压力低低限、聚合釜搅拌电机故障时联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门，联锁打开放空阀； 6、聚合反应设有紧急停车系统，在操作室SIS辅助操作台和现场均设有紧急停车按钮，按下紧急停车按钮紧急联锁关闭乙烯和催化剂进料阀。 |

本项目的聚合工艺属于重点监管的危险化工工艺，设置了自动控制系统，具备远程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。DCS系统与SIS系统等仪表电源负荷为一级负荷中特别重要的负荷，采用了UPS电源。生产设备用电为两路电源，符合二级负荷要求。

3、精馏精制工序自动控制

该项目在生产过程中原设计有回收湿己烷的精馏过程，该企业2020年干燥过程改造后，技术升级，回收的湿己烷无需精馏，可以直接返回湿己烷罐，湿己烷精馏工艺已于2020年完成工艺变更停用手续，因此，该企业本工程装置目前不涉及精馏工艺。

4、产品包装自动控制

企业产品为粉末状的超高分子量聚乙烯，采用风送系统将干燥好的产品送往包装车间的高位料仓，下料经自动包装机装袋送出后，采用人工手动码垛。目前企业已经开始采购自动码垛机。

5、其他工艺过程自动控制

（1）企业于2021年11月委托上海化工院检测有限公司对超高分子量聚乙烯粉料进行了粉尘可爆性判定、粉尘云最小点火能、粉尘云最小爆炸浓度检测，检测结论为粉尘可爆，粉尘云最小点火能为＞1000mJ，粉尘云最小爆炸浓度为500~520g/m3。

本项目涉及固体物料连续输送工艺过程，产品高分子聚乙烯颗粒采用气力输送，企业提供有相关文件，项目输送的时候，放电能量都是在10mJ到25mJ，一般情况下，在气力输送过程中不会产生粉尘爆炸，且气力输送装置设置有故障停机联锁系统，输送设施及管道采取了防静电设计，符合《石油化工粉体料仓防静电设施的设计规范》GB50813等规定要求。

针对存在粉尘爆炸危险的包装车间，企业采用的电气设施防爆级别为ExtDA21IP65T200℃，符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的要求。

（2）企业采取集中蒸汽供热，不涉及产生蒸汽的汽包。蒸汽管网设置了远传压力和流量，设置压力高低报警，设置了安全阀泄放。

（3）冷冻水、循环水系统设置有温度、流量、压力检测，并设置温度高和压力低报警。循环水泵设置电流信号或其它信号的停机报警。

- 2.1.6.2 原有现场仪表选型

生产现场设备设有压力、温度、电流等显示仪表及机旁控制装置。

1、温度测量仪表。对于就地仪表选用双金属温度计；远传仪表选用一体化温度变送器。对于爆炸危险区域选用本安型测温仪表，防爆等级为ExiaIIBT4。安全仪表系统仪表选用安全等级为SIL1的温度变送器。

2、压力测量仪表。对于就地一般选用不锈钢压力表，远传仪表选用智能压力变送器。对于爆炸危险场所均采用精度较高的本安型智能压力变送器，防爆等级为ExiaIIBT4。安全仪表系统仪表应选用安全等级为SIL1的压力变送器。

3、流量测量仪表。对于洁净的气体、蒸汽和液体流量，选用涡街流量计等；对于工艺物料选用转子流量计；对于爆炸危险场所均采用了本安型流量仪表，防爆等级为ExiaIIBT4。

4、液位测量仪表。对于就地液位仪表选用磁翻板液位计；远传仪表选用带远传变送器的磁翻板液位计、差压液位变送器或雷达液位计。对于爆炸危险场所均采用了本安型液位仪表，防爆等级为ExiaIIBT4。安全仪表系统仪表选用安全等级为SIL1的液位变送器。

5、阀门。

调节阀一般介质选用精小型气动薄膜单座调节阀。附件：电气阀门定位器；空气过滤减压器等。切断阀选用气动O型切断球阀，选用气动单作用执行机构；24VDC供电二位三通电磁阀（DCS控制系统阀门和SIS安全仪表系统阀门独立设置，安全仪表系统阀门应选用安全等级为SIL1的低功耗电磁阀）；行程开关；气源球阀等。

6、成分分析仪表。

本项目主要涉及可燃气体己烷、乙烯，存在可能散发可燃气体的场所设置带现场声光报警的可燃气体检测仪，并设超限报警。GDS系统独立设置在厂区控制室内。

- 2.1.6.3 原有可燃和有毒气体检测报警系统的设置

本项目装置主要涉及可燃气体为己烷、乙烯，不涉及有毒气体。存在可能散发可燃气体的场所设置带现场声光报警的可燃气体检测仪，并设超限报警。GDS系统独立设置在厂区操作人员常驻控制室内。

本项目设置的可燃气体检测报警一览表如下：

表2.1-6本项目可燃气体检测报警仪一览表

| 序号 | 名 称 | 报警设施 | 型 号 规 格 | 数 量 | 检测设定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合车间 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 30 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 2 | 精馏车间 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 12 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 3 | 正己烷罐区 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 3 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 4 | 乙烯车停车处 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 3 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 5 | 乙烯罐区 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 2 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 6 | 压缩机房 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 1 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 7 | 乙烯卸车点 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 1 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 8 | 乙烯气化区 | 防爆型可燃气体检测仪 | 催化燃烧式(带数显/带声光状态指示器) | 1 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL |  |
| 12 | 全厂 | 便携式可燃气态探测仪 | ALTAIR4X | 5 | 一级报警：15%LEL 二级报警：25%LEL | 厂区 |

注：正己烷的爆炸下限：1.2%，乙烯的爆炸下限2.7%。因此，正己烷的一级报警：15%LEL（即0.18%）；二级报警：25%LEL（即0.3%）。乙烯的一级报警：15%LEL（即0.405%）；二级报警：25%LEL（即0.675%）。均设置有现场声光报警器。

- 2.1.6.4项目原有控制室设置情况

该公司设置有独立的中央控制室，位于非爆炸危险区域，控制室内设置工程师室、操作室、UPS电源间和机柜间。控制室经过企业委托第三方江西守实安全科技有限公司于2022年9月30日出具的九江中科鑫星新材料有限公司控制室VCE爆炸荷载报告，进行了抗爆计算，计算出控制室所受超压小于6.9kpa，处于爆炸安全范围之内,故不需要进行抗爆设计加固处理。得出结论控制室位置符合抗爆要求，不需要另外进行抗爆设计加固处理。

控制室设置DCS系统，由操作站、工程师站、打印机、控制站及网络设备等组成。采用冗余容错技术与系统自诊断，CPU、通信卡，控制及关键I/O卡，电源卡，接口卡等冗余配置。

设置独立的SIS安全仪表系统，SIS系统配备温度、压力、液位信号全部引到厂区控制室的SIS控制柜进行安全联锁。

- 2.2建设工程概况

- 2.2.1建设工程基本情况

建设工程名称：1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造工程

建设单位：九江中科鑫星新材料有限公司

改造内容：

依据《江西省应急管理厅关于印发江西省化工企业自动化提升实施方案（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕190号）等规定的自动化控制改造内容，再对照该企业1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案，改造内容如下。

表2.2-1  自动化控制改造内容一览表

| 序号 | 涉及的场所、设备 | 存在的隐患 | 整改方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、产品储罐以及装置罐自动控制 | 1、新鲜己烷、湿己烷储罐未设置高高液位联锁切断进料阀，联锁测量液位计和基本过程控制液位计未分开设置。 | 原有就地磁翻板液位计增加远传功能，作为基本过程测量液位计，增加高高液位联锁切断进料阀控制。 |  |
| 2 | 反应工序自动控制 | 1、未落实HAZOP分析报告建议措施有：T-20201A/B乙烯脱硫脱砷塔、T-20202A/B乙烯脱氧塔、T-20203A/B乙烯脱一氧化碳塔、T-20204A/B乙烯脱醇水塔、T-20205A/B乙烯脱二氧化碳塔物料出口增加远传压力信号，并设置压力高低限报警； | 按HAZOP分析报告要求，增加塔出口物料远传压力信号，并设置高低限报警； |  |
| 3 |  | 2、未落实反应风险分析报告建议措施，未在DCS系统中增设搅拌电流信号，并设置搅拌故障时，联锁关闭乙烯进料阀。 | 在DCS系统中增设聚合反应釜搅拌电流信号，并设置搅拌故障联锁关系乙烯进料阀。 |  |
| 4 | 可燃和有毒气体检测报警系统 | 1、气体检测报警器不能覆盖所有释放源； | 按新规范核实气体检测报警器覆盖范围，对不满足的区域增加气体检测报警器； |  |
| 5 |  | 2、缺少区域警报器； | 补充区域警报器； |  |
| 6 | 自动控制系统及控制室 | 1、不间断电源UPS为单台配置； | 增加一台UPS，以实现冗余配置、分列运行的模式； |  |
| 7 |  | 2、抗爆控制室未进行爆炸冲击计算 | 补充抗爆控制室爆炸冲击波计算。 |  |

本次自动化改造方案内容未涉及SIS系统的改造，只涉及DCS系统的改造和GDS系统的改造等。

项目设计、施工情况：

1）自动化控制诊断情况

该工程于2022年7月由北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化提升诊断评估报告》。

2）HAZOP分析情况

该公司委托扬州惠通科技股份有限公司于2020年12月编制了《九江中科鑫星新材料有限公司一期1万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目HAZOP分析报告》。

3）聚合工艺反应安全风险评估

该公司涉及危险化工工艺聚合工艺，委托江西和元安全科学技术有限公司进行了反应风险研究与评估，并出具《聚乙烯项目均聚反应化学反应安全风险研究与评估报告》。根据报告显示：

①均聚反应完成料在热稳定性测试结果：该均聚反应完成料在热稳定性测试过程中未出现明显分解放热；

②工艺危险度分析结论：

该反应在合同提供的资料上为半间歇釜式反应，实际加料速度下(热累积较小)Tp<MTSR<MTT<Tma(80°C<101.8C<190.6°C<Tm24>.该工艺危险度等级为1级，反应危险性较低。

一次性投料合成反应（绝热条件下）热累积率接近100%，T,<MTT<MAT<Tpz4(80°C<190.6°℃<330.9°C<Tpz4)。该工艺危险度等级为3级，存在冲料和分解风险。

正常工艺条件下，工艺危险度为1级，目标反应失控后，MTSR<Tpzs即不会触发分解反应，MTSR<MTT即温度不会达到技术最高温度。因此，1级危险度的情形，反应危险性较低。

一次性投料条件下，工艺危险度为3级，目标反应失控后，不会触发分解反应(MTSR<Tm4)，但温度将达到技术极限(MTSR>MTT),这种情况下，工艺安全取决于MTT时目标反应的放热速率。因此，3级危险度的情形，存在冲料和分解风险。

③措施建议

包括但不局限于以下安全措施:

对于反应工艺危险度为1级的工艺过程,应配置常规的自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS或PLC)。

对反应釜温度进行监控，严格控制反应温度，设置现场超温报警和远传报警。

将反应釜温度、压力上限，搅拌电机电流与原料进料管线阀门设置连锁控制，设置紧急停车系统。当反应釜温度超标或搅拌系统故障时，原料进料管线阀门自动切断，紧急冷却并紧急停车。

严格监控釜内压力，避免因加料速度过快导致类似于一次性投料，使得工艺危险度等级上升为3级发生危险时，原料进料管线阀门自动切断，紧急冷却并紧急停车。

严格监控釜内压力，避免因加料速度过快导致类似于一次性投料，使得工艺危险度等级上升为3级发生危险。

使用乙烯、三乙基铝、己烷等危险化学品，要严格执行国家、行业、地方等对危险工艺和危险化学品的安全管理要求，并严格控制工艺条件，保证工艺在安全操作范围内进行。

4）保护层分析(LOPA)及SIL定级及验证

该公司已委托扬州惠通科技股份有限公司于2020年12月编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置安全仪表功能的SIL定级报告》，SIL定级报告确定等级为SIL1。

该公司已委托浙江工业大学化工机械设计研究所于2023年3月出具了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置SIL验证报告》，该报告SIL验证结论如下：根据本项目SIL定级报告进行梳理与分析，共整理出3条SIL等级为SIL1的SIF需进行SIL等级验证计算，经SIL验算认为，SIF回路的安全完整性等级（SIL）均能满足相应的SIL1等级要求。

由于本次自动化改造方案内容未涉及SIS系统的改造，因此本项目的SIL定级报告及其SIL验算报告能满足要求。

5）全流程自动化控制改造设计

该工程由北京慎恒工程设计有限公司于2023年3月编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》，该设计方案已经专家组审查。

北京慎恒工程设计有限公司具有化工石化医药行业甲级资质，证书编号：A111020495。

6）施工情况

根据全流程自动化控制改造设计方案，该工程由太原安装工程集团有限公司负责自控系统安装，该公司具有石油化工工程施工总承包叁级、

机电工程施工总承包壹级，证书编号：D114102875和D314002932。

- 2.2.2建设工程全流程自动化改造情况

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号的要求，企业委托资质单位编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化提升诊断评估报告》、《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置安全仪表功能的SIL定级报告》等，并委托北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》，根据改造设计方案，改造内容如下。

- 2.2.2.1改造后新增的自动化控制措施

一、原料、产品储罐以及装置储罐新增自动化控制措施

1、增加新鲜己烷储罐、湿己烷罐进出料开关阀及高低液位联锁控制；

2、在原有就地磁翻板液位计增加远传功能，将信号上传至DCS系统做为基本控制回路液位信号，将原有差压液位变送器信号做为高高液位联锁测量信号，满足高高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计分开设置的要求。

原料罐区改造增加控制点详见表2.2-1。

表2.2-1 原料罐区增加控制点一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 控制点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V20101A~D | 液态乙烯贮罐 | 增加液态乙烯贮罐区域环境温度检测、报警 | 根据安全设施诊断报告修改 |
| 2 | V20105AB | 精制己烷罐 | 增加压力指示、报警 | V20105AB液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |
| 3 | V20103 | 新鲜己烷储罐 | 增加液位指示、报警、联锁，具体联锁动作为，液位高高限联锁关闭进料阀HV-2106。 | V20103液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |
| 4 | V20104A~C | 湿己烷罐 | 增加液位指示、报警 | V20104A~C液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |
| 5 | V102 | 湿己烷罐 | 增加液位指示、报警 | V102液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |
| 6 | V103 | 精制己烷罐精 | 增加液位指示、报警 | V103液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |

二、反应工序自动控制新增的自动化控制措施

危险化工工艺聚合反应自动化控制现有措施满足规范要求，无需整改。对于其他工艺过程经分析本次改造增加内容详见表2.2-2

表2.2-2 主装置增加控制点一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 控制点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V20201 | 新鲜己烷罐 | 增加液位指示、报警、联锁，具体联锁动作为，液位高高限联锁打开P-2205泵气源开关阀HV-2201；液位低低限联锁关闭P-2205泵气源开关阀HV-2201。 | V20201液位计为原有磁翻板液位计加远传功能 |
| 2 | V20301 | 己烷给料罐 | 增加己烷给料罐V20301出口己烷流量指示、累积、联锁，具体联锁动作为，流量累积到设定值时，联锁切断出料管线开关阀HV-2312。 |  |
| 3 | V20301 | 己烷给料罐 | 增加液位指示、报警。 | V20301液位计为原有磁翻板液位计加远传功能。 |
| 4 | R20301A/B | 聚合反应釜 | 在DCS系统中增设搅拌电流信号，并设置搅拌故障时，联锁关闭乙烯进料阀。 | 根据反应风险分析报告整改 |
| 5 | T-20201A/B | 乙烯脱硫脱砷塔 | 在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2211A/B，设置高低限报警。 | 根据HAZOP分析报告整改 |
| 6 | T-20202A/B | 乙烯脱氧塔 | 在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2212A/B，设置高低限报警。 | 根据HAZOP分析报告整改 |
| 7 | T-20203A/B | 乙烯脱一氧化碳塔 | 在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2213A/B，设置高低限报警。 | 根据HAZOP分析报告整改 |
| 8 | T-20204A/B | 乙烯脱醇水塔 | 在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2214A/B，设置高低限报警。 | 根据HAZOP分析报告整改 |
| 9 | T-20205A/B | 乙烯脱二氧化碳塔 | 在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2215A/B，设置高低限报警。 | 根据HAZOP分析报告整改 |
| 10 | 仪用空气总管 |  | 在DCS系统中增加压力检测远传信号，并设置压力低限报警。 |  |

三、产品包装自动控制自动化控制改造方案

企业产品为粉末状的超高分子量聚乙烯，采用风送系统将干燥好的产品送往包装车间的高位料仓，下料经自动包装机装袋送出后，采用人工手动码垛，本次改造改为自动码垛机。针对超高分子量聚乙烯产品企业已做粉尘爆炸检测，根据检测报告可知，超高分子量聚乙烯产品采用压缩空气输送是安全可靠的。

- 改造新增自动化控制设施清单

- 原料罐区

表2.2-3 原料罐区增加的自动化控制设施一览表

| 设备 名称 | 仪表 位号 | 仪表用途 | 仪表规格 | 单位 | 数量 | 操作参数 （最大值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 压力MPa |
| 新鲜己烷储罐V20103 | LIA-2101 | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 1 |  |  |
|  | LT-2101 |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.3 |
|  | HV-2102 | 新鲜己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN80 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-2102A | 氮气进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-2102B | 尾气出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:304/304 FO | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
| 湿己烷罐V20104A~C | LIA-2103A~C | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 3 |  |  |
|  | LT-2103~C |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 3 | 常温 | 0.3 |
|  | HV-2103A~C | 己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN100 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 | 台 | 3 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-2104A~C | 己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 3 | 常温 | 0.3 |
|  | HV-2105A~C | 氮气进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 3 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-2106A~C | 尾气出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FO | 台 | 3 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-2107A~C | 己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 3 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-2108A~C | 己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 3 | 常温 | 0.3 |
|  | FQIC-20201 | 己烷流量累积、指示、调节 | DCS系统 0~20m3/h | 点 | 1 |  |  |
|  | FT-20201 |  | 涡街流量计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
|  | FV-20201 | 己烷流量调节 | 气动单座调节阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
| 湿己烷罐V20105A/B | HV-2105D/E | 氮气进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 2 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-2106D/E | 尾气出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 | 台 | 2 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-2108A | V20105A己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-2108B | V20105A己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN100 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
| 湿己烷罐V102 | LIA-1021 | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 1 |  |  |
|  | LT-1021 |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.3 |
|  | HV-102A | V102己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-102B | V102己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN100 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-102C | V102己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-102D | V102己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-102E | V102氮气进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:304/304 FC | 台 | 2 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-102F | V102尾气出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:304/304 | 台 | 2 | 常温 | 0.6 |
| 精制己烷罐V103 | LIA-1031 | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 1 |  |  |
|  | LT-1031 |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.3 |
|  | HV-103A | V103己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-103B | V103己烷进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN100 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-103C | V103己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-103D | V103己烷出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/芯: W304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-103E | V103氮气进口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:304/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
|  | HV-103F | V103尾气出口切断阀 | 气动O型切断球阀DN50 PN16 阀体/阀芯:304/304 FO | 台 | 1 | 常温 | 0.6 |
| 液态乙烯贮罐V20101A-D | TIA-2101A~D | 环境温度指示报警 | DCS系统 -100~100℃ | 点 | 4 |  |  |
|  | TT-2101A~D |  | 一体化温度变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 4 | 常温 | 常压 |

表2.2-4 生产装置增加的自动化控制设施一览表

| 设备 名称 | 仪表 位号 | 仪表用途 | 仪表规格 | 单位 | 数量 | 操作参数 （最大值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 压力MPa |
| V20201新鲜己烷 | LIA-2201 | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 1 |  |  |
|  | LT-2201 |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 40 | 常压 |
| V20301己烷给料罐 | LIA-2301 | 液位指示报警 | DCS系统 0~100% | 点 | 1 |  |  |
|  | LT-2301 |  | 磁翻板液位计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.3 |
|  | FQIS-2301 | V20301己烷出料流量累积、联锁 | DCS系统 0~3.2 m3/h | 台 | 1 |  |  |
|  | LT-2301 |  | 转子流量计 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.4 |
|  | HV-2301 | V20301己烷给料罐出料己烷切断阀 | 气动O型切断球阀DN25 PN16 阀体/阀芯:WCB/304 FC | 台 | 1 | 常温 | 0.3 |
| T-20201A/B乙烯脱硫脱砷塔 | PIA-2211A/B | 压力指示报警 | DCS系统 0~4.0MPa | 点 | 2 |  |  |
|  | PT-2211A/B |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 2 | 40 | 2.0 |
| T-20202A/B乙烯脱氧塔 | PIA-2212A/B | 压力指示报警 | DCS系统 0~4.0MPa | 点 | 2 |  |  |
|  | PT-2212A/B |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 2 | 40 | 2.0 |
| T-20203A/B乙烯脱一氧化碳塔 | PIA-2213A/B | 压力指示报警 | DCS系统 0~4.0MPa | 点 | 2 |  |  |
|  | PT-2213A/B |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 2 | 40 | 2.0 |
| T-20204A/B乙烯脱醇水塔 | PIA-2214A/B | 压力指示报警 | DCS系统 0~4.0MPa | 点 | 2 |  |  |
|  | PT-2214A/B |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 2 | 40 | 2.0 |
| T-20205A/B乙烯脱二氧化碳塔 | PIA-2215A/B | 压力指示报警 | DCS系统 0~4.0MPa | 点 | 2 |  |  |
|  | PT-2215A/B |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 2 | 40 | 2.0 |
| 仪用空气总管 | PIA-0001 | 压力指示报警 | DCS系统 0~1.0MPa | 点 | 1 |  |  |
|  | PT-0001 |  | 压力变送器 带LCD显示表, 防爆等级ExiaIIBT4 | 台 | 1 | 常温 | 0.7 |

- 2.2.2.2改造后有毒气体检测和报警设施的设置情况

按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019要求增加部分气体检测报警器。并增加现场区域警报器；另在控制室同时声光报警器，详见可燃气体报警器平面布置图。本次改造将可燃气体报警器二级报警信号上传至GDS系统进行显示和报警，可燃气体控制器故障信号同时上传至GDS系统。

改造后该项目气体检测报警器设置情况见下表：

表2.2-5可燃和有毒气体检测报警器设置情况表

| 安装场所 | 类型 | 数量 | 涉及的危险化学品 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料罐区 | 可燃气体探器 | 7台 | 乙烯、己烷 | 高度高出地面0.5m立杆安装 |
| 精制工段 | 可燃气体探器 | 10台 | 乙烯、己烷 | 高度高出平面0.5m立杆安装 |
| 聚合工段 | 可燃气体探器 | 16台 | 乙烯、己烷 | 高度高出平面0.5m立杆安装 |
| 精馏干燥、包装工段 | 可燃气体探器 | 22台 | 乙烯、己烷 | 高度高出释放源0.5m立杆安装 |

- 2.2.2.3仪表控制室的设置情况

针对总控制室，本次改造进行爆炸冲击波计算，根据计算结果控制室原有结构能满足抗爆要求；控制室只设置一台UPS电源，不满足安全仪表系统需双电源供电的要求，在此次改造中增设一台UPS电源，以实现供电系统UPS冗余配置、分列运行的模式。本次改造需增加DCS控制系统硬件配置如下：

表2.2-6 DCS控制系统增加硬件配置

| 硬件配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制柜 | 101KP | 1台 |
| 开关量输入模块 | 16回路 | 6块 |
| 开关量输出模块 | 16回路 | 3块 |
| 模拟信号输入卡 | 8回路,4~20mADC | 2块 |
| 模拟信号输出卡 | 8回路,4~20mADC | 1块 |

- 2.2.2.4公用工程和辅助设施依托情况

1、供配电依托情况

1）仪表备用电源：企业原设置有一台6KVA/4800W的UPS电源，改造后新增设置一台6kVA/5400W的UPS电源（为DCS系统新增），电源等级：220V，50HZ，UPS电源能满足改造后自控系统仪表用电需求。

2）厂区电源从九江市姑塘化纤工业基地110kV姑塘变电站和周岭变电站各引一回10kV电源到企业501变配电所，其中姑塘变电站为专线，电源进线采用YJV22型阻燃电力电缆直埋引入501变配电所；周岭变电站10KV为后备电源，设置有两路电源，能满足二级负荷用电的要求。

2、仪表用气依托情况

企业设置有2台无油螺杆空气压缩机组，一开一备，排气量Q=2328Nm³/h，排气压力P=0.85MPa，电机功率200kW。空气从大气吸入，经过滤器过滤后，进入空气压缩机压缩冷却除油干燥后，抽出一支去仪表用气（仪表气缓冲罐V=5m³）、另一支去工艺用气（压缩空气缓冲罐V=5m³），其余部分用于生产氮气。两台空压机供项目工艺、制氮、仪表空气使用，项目用气量小于设置的螺杆空压机的排气量，经计算，利用现有的仪表供气设施可满足改造后需求。

3、其他依托情况

该工程不新增其他公用工程和辅助设施，不改变企业原有情况。

- 2.2.3全流程自动化改造试运行情况

该工程由太原安装工程集团有限公司负责自控系统安装。该公司自动化改造过程中，组织相关人员对所涉及的改造的生产装置进行了动静设备、电气、仪表、工艺四个方面开展了“三查四定”工作（三查即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；四定即对检查出来的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期完成），“三查四定”工作经过4轮，每一轮的检查重点和检查的人员有所不同，第一轮是对照PID图重点检查未完工程，检查人主要是工艺和班组人员；第二轮检查的重点是施工质量，比如管道垫片材质等疑问；第三轮检查的重点是电气、仪表的施工及质量，检查人员主要是电工和仪表人员；第四轮检查的重点是影响到开车和运行的原则性疑问，一般由生产部组织检查；在“三查四定”工作中未发现重大设计漏项和工程质量隐患，对检查中发现的问题由公司组织有关检查小组的人员及施工单位，就检查中发现的问题逐项进行落实，制定整改措施和限定整改时间。检查和督促施工单位进行整改，并实行“消号”管理。目前，评价组通过查阅相关记录标明对在“三查四定”中发现的问题，均已整改完毕。通过开展了“三查四定”工作，使装置长周期稳定运行得到了前提保证。

该工程建设完成后由自动控制系统安装单位进行了系统的测试、试运行，并由系统安装单位有资质人员对九江中科鑫星新材料有限公司生产、安全、自控人员进行自动化控制系统培训。

太原安装工程集团有限公司于2022年8月成立了项目组，负责该项目的实施工作。项目组在建设单位的密切配合下，完成了桥架安装、电缆敷设、气动阀门接线、单体调试，于2023年5月20日完成了全部施工工作，并交付了该项目的技术文档资料。2023年5月20日，DCS系统画面显示、阀门操作、联锁动作等功能正常，操作正常；自投运1个月以来，各控制功能正确，整体运行情况良好。

自控系统试运行稳定后，由自动控制系统安装单位太原安装工程集团有限公司于2023年5月30日出具了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造项目调试、验收报告》及竣工报告。

建设单位九江中科鑫星新材料有限公司于2023年7月28日，编制了试运行总结报告。在完成方案审批后，于2023年5月25日开始正式投入使用，各仪表、阀门均能正常使用，满足生产的需求。同未改造之前相比，改造后，特别是己烷罐区，提高了本质化安全水平，节省了操作人员的时间，确实提高了自动化的水平产品。由此提高了生产效率，产品产量也有约5%的增长，产品质量稳步提升。

在试生产过程中，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

# 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

- 3.1 危险物质的辨识结果及依据

- 3.1.1.辨识依据

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022修改）应急管理部等十部委2022年第8号

- 3.1.2主要危险物质分析过程

该公司本项目装置涉及到的主要原辅材料包括乙烯、正己烷、三乙基铝﹑主催化剂、CM催化剂（装置配置）、硬脂酸钙、氮（压缩的）、乙二醇、压缩空气、柴油、超高分子量聚乙烯等。根据《危险化学品目录》（2022年修订版），涉及到主要原辅料、产品、中间产物中属于危险化学品的有乙烯、正己烷、三乙基铝﹑主催化剂、CM催化剂（装置配置）、硬脂酸钙、氮（压缩的）、乙二醇、氟利昂、压缩空气、超高分子量聚乙烯，危险化学品及其特性如表3.1-1所示；危险特性及理化性质情况详见附表A-1。

表3.2-1  危险化学品数据一览表

| 序号 | 介质名称 | 目录序号 | CAS号 | 闪 点℃ | 沸点℃ | 自燃温度℃ | 爆炸极限(v%) | 火险类别 | 职业危害分级 | 危险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙烯 | 2662 | 74-85-1 | - | -103.9 | 425 | 2.7~36 | 甲 | Ⅲ级 | 易燃气体,类别1 加压气体 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |
|  | 正己烷 | 2789 | 110-54-3 | -25.5 | 68.7 | 244 | 1.2~6.9 | 甲 | Ⅲ级 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
|  | 三乙基铝 | 1917 | 97-93-8 | <-52 | 194 | <-52 | 无资料 | 甲 | Ⅲ级 | 自燃液体,类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
|  | 氮气 | 172 | 7727-37-9 | / | / | / | / | 戊 | Ⅳ级 | 加压气体 |
|  | 四氯化钛 | 2055 | 7550-45-0 | / | / | / | / | 丙 | Ⅲ级 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
|  | 氯化锌 | 1480 | 7646-85-7 | / | / | / | / | 丁 | Ⅲ级 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
|  | 柴油 | 1674 |  | 62 | 282 | 257 |  | 丙 | Ⅳ级 | 易燃液体,类别3 |

注：上表各危险化学品理化性能、危险特性及应急处理等数据资料来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社 第三版通用版）、《危险化学品目录》(2022修改)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)。

注：主催化剂说明：主催化剂为复合型钛系催化剂，采用MgCl2和ZnCl2作为复合载体，活性成分为钛化合物（四氯化钛），固体钛含量在2.45-2.50%之间；催化剂组份中Zn/Ti(摩尔比)在0.1～10，催化效率为350～810KgPE/gTi。助催化剂为三乙基铝。

主催化剂从外采购，一桶毛重52公斤，存放在机电维修车间的备件仓库内。

配制的液体催化剂以正己烷为溶剂，以三乙基铝为助催化剂。

- 3.2易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果

1、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号），本项目不涉及监控化学品。

2、易制毒化学品辨识

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》可知，本项目不涉及易制毒化学品。

3、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目不涉及易制爆危险化学品。

4、剧毒化学品辨识

经查《危险化学品目录》（2022年版），本项目不涉及剧毒化学品。

5、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，本项目不涉及高毒物品。

6、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，本项目不涉及特别管控危险化学品。

7、具有爆炸危险性危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》安监总厅管三函〔2014〕5号进行辨识，本项目不涉及爆炸危险性危险化学品。

8、重点监管的危险化学品辨识

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）及《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定，该公司中的乙烯属于重点监管的危险化学品。

由于四氯化钛为催化剂中的活性成分，含量在2%，故不辨识为重点监管的危险化学品。

- 3.3自控系统及配套设施异常的影响

自动控制系统能提高生产工艺参数的控制精度，减轻作业人员劳动强度。但如果自动控制系统某一单元发生故障，导致显示失真或控制失效，而操作人员又未能及时发现，就会使生产工艺过程中的温度、压力、流量、组分等参数发生较大的变化，工艺反应异常，存在引起溢流、超温冲料、超压爆炸及阀门、管道、设备破裂，导致火灾、爆炸、中毒、灼烫事故发生的可能。

1.控制系统异常

1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

6）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是集中控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

2.供电中断

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：系统突然停电将会使传动设备失去动力，输送中的各类物料（包括水、压缩空气）停运；使自控系统仪表、联锁装置等无法动作，导致装置附属设施冷凝器内的温度、压力失控；会使生产作业场所晚间操作造成混乱，有可能导致泄漏、事故，引起火灾、爆炸。

3.压缩空气中断

该工程大部分开关阀、调节阀采用气动性设施，如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀到正常停车位置，可能引发事故。

- 3.4 生产过程危险、有害因素的辨识结果

根据该公司前期评价资料可知，该公司生产过程中涉及的主要危险因素有火灾爆炸、压力容器爆炸、粉尘爆炸、灼烫（化学灼伤、高温烫伤）等，此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、低温冻伤、淹溺及粉尘、噪声、高温热辐射等危险、有害因素。

- 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

- 4.2 评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该工程划分出如下单元进行评价：采用的自动化控制措施落实情况单元；自动化控制系统符合性单元；“两重点一重大”安全措施单元；可燃有毒气体检测系统单元。

- 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

- 5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1.充分性原则；

2.适应性原则；

3.系统性原则；

4.针对性原则；

5.合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：

## 5.2 各单元采用的评价方法

该工程各单元采用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1 各单元采用的评价方法

| 序号 | 评价单元划分 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采用的自动化控制措施落实情况 | 安全检查表法 |
| 2 | 自动化控制系统符合性 | 安全检查表法 |

- 5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第6章 自动化控制的分析结果

- 6.1采用的自动化控制措施落实情况

- 6.1.1 自动化控制设施的施工、检验、检测和调试情况

该工程属于技改工程，该整改项目的设计、施工单位资质复印件见报告附件。

表6.1-1 设计、施工单位一览表

| 类别 | 单位名称 | 资质证号 | 在该工程中从事内容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 北京慎恒工程设计有限公司 | 化工石化医药行业甲级资质，证书编号：A111020495。 | 自动化控制改造工程设计 | 符合 |
| 施工单位 | 太原安装工程集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包叁级、 机电工程施工总承包壹级，证书编号：D114102875和D214002935 | 自控系统安装 | 符合 |

通过企业提供的资料，太原安装工程集团有限公司安装人员均具有相应资质证书；其他人员持有电工、焊接与热切割等特种作业相关的作业证，符合要求。

该工程自动控制系统、仪表施工安装完成后，并经自动控制系统测试合格，由施工单位出具了竣工图及《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造工程调试、验收报告》，调试结果为合格。

- 6.1.2 建设项目安全设施设计采纳情况

北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》，该设计方案已经专家审查通过，随后公司开始自动控制技术改造施工安装。设计方案采纳情况如下。

表6.1-2  设计方案采纳情况一览表

| 设计方案设计内容 |  | 现场采用情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.自动控制系统及控制室自动化控制改造方 |  |  |  |
| 控制室抗爆计算 | 总控制室为抗爆控制室，但缺少爆炸冲击波计算报告。 | 本次改造进行爆炸冲击波计算，根据计算结果控制室原有结构能满足抗爆要求。 | 已采纳 |
| 应急或备用电源 | 控制室只设置一台UPS电源，不满足安全仪表系统需双电源供电的要求，在此次改造中增设一台UPS电源，以实现供电系统UPS冗余配置、分列运行的模式。 | 已新增一台UPS电源。 | 已采纳 |
| 2.改造新增的自动化控制系统设置 |  |  |  |
| 原料、产品储罐以及装置储罐新增自动化控制方案 | V20101A~D液态乙烯贮罐增加液态乙烯贮罐区域环境温度检测、报警 | 已增加。 | 已采纳 |
|  | V20104A~D湿己烷罐增加压力指示 | 已增加。 | 已采纳 |
|  | V20103新鲜己烷储罐增加液位指示、报警、联锁，具体联锁动作为，液位高高限联锁关闭进料阀HV-2106。 | 原有磁翻板液位计加远传功能 | 已采纳 |
|  | V20104A~D湿己烷罐增加液位指示、报警 | 原有磁翻板液位计加远传功能 | 已采纳 |
|  | V102湿己烷罐增加液位指示、报警 | 原有磁翻板液位计加远传功能 | 已采纳 |
|  | V103精制己烷罐精制己烷罐精 | 原有磁翻板液位计加远传功能 | 已采纳 |
| 反应工序及其他工艺过程自动控制新增的自动化控制方案 | V20201新鲜己烷罐增加液位指示、报警、联锁，具体联锁动作为，液位高高限联锁打开P-2205泵气源开关阀HV-2201；液位低低限联锁关闭P-2205泵气源开关阀HV-2201。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | V20301己烷给料罐增加己烷给料罐V20301出口己烷流量指示、累积、联锁，具体联锁动作为，流量累积到设定值时，联锁切断出料管线开关阀HV-2312。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | V20301己烷给料罐增加液位指示、报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | R20301A/B聚合反应釜在DCS系统中增设搅拌电流信号，并设置搅拌故障时，联锁关闭乙烯进料阀。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | T-20201A/B乙烯脱硫脱砷塔在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2211A/B，设置高低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | T-20202A/B乙烯脱氧塔在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2212A/B，设置高低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | T-20203A/B乙烯脱一氧化碳塔在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2213A/B，设置高低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | T-20204A/B乙烯脱醇水塔在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2214A/B，设置高低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | T-20205A/B乙烯脱二氧化碳塔在DCS系统中增加出来管线压力远传信号PIA-2215A/B，设置高低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
|  | 仪用空气总管在DCS系统中增加压力检测远传信号，并设置压力低限报警。 | 已按要求设置。 | 已采纳 |
| 产品包装自动控制自动化控制改造方案 | 企业产品为粉末状的超高分子量聚乙烯，采用风送系统将干燥好的产品送往包装车间的高位料仓，下料经自动包装机装袋送出后，采用人工手动码垛，本次改造改为自动码垛机。针对超高分子量聚乙烯产品企业已做粉尘爆炸检测，根据检测报告可知，超高分子量聚乙烯产品采用压缩空气输送是安全可靠的。 | 已设置自动码垛机。 | 已采纳 |
| 3可燃和有毒气体检测报警系统自动化控制改造 |  |  |  |
| 可燃有毒气体检测报警改造 | 按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019要求增加部分气体检测报警器。并增加现场区域警报器；另在控制室同时声光报警器。 安装场所; 类型; 数量; 涉及的危险化学品; 安装位置. 原料罐区; 可燃气体探器; 7台; 乙烯、己烷; 高度高出地面0.5m立杆安装. 精制工段; 可燃气体探器; 10台; 乙烯、己烷; 高度高出平面0.5m立杆安装. 聚合工段; 可燃气体探器; 16台; 乙烯、己烷; 高度高出平面0.5m立杆安装. 精馏干燥、包装工段; 可燃气体探器; 22台; 乙烯、己烷; 高度高出释放源0.5m立杆安装. | - 已按要求设置。 | 已采纳 |

综合上表，该工程采纳了全流程自动化控制改造设计方案提出的主要安全设施和措施，进行了一一落实。

本项目聚合工艺（危险工艺）取证人员17人，化工自动化控制仪表作业人员3人。具体证件复印件见报告附件。

## 6.2自动化控制系统符合性评价

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号附件1—化工企业自动化提升要求，逐一对照该企业1万吨/年超高分子量聚乙烯装置情况进行分析和评估。评估内容主要包括：1）原料、产品储罐以及装置储罐自动控制，2）精馏、精制自动控制，3）反应工序的自动控制，4）产品包装工序自动控制，5）可燃和有毒气体检测报警系统，6）其他工艺过程自动控制，7）自动控制系统及控制室（含独立机柜间）。

表6.2-1 《江西省化工企业自动化提升实施方案》符合性检查表

| 序号 | 省应急厅190号文要求 | 现有情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 |  |  |
| 1 | 容积大于等于50m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐应同时设低液位报警；易燃、有毒介质压力罐应设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案或《HAZOP分析报告》提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应同时满足其要求。 | 乙烯储罐（压力罐）、己烷储罐（压力罐）均设就地液位计，DCS/SIS液位控制。乙烯储罐设置高低液位报警、高高联锁关闭乙烯进料阀和乙烯增压阀，低低联锁关闭乙烯出料阀。 己烷储罐设置高低液位报警，高高液位联锁切断进料阀，低低液位联锁停出料泵。 | 符合 |
| 2 | 涉及16种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于50m3的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。 | 企业不涉及自身具有爆炸性危险化学品的储罐。 | 符合 |
| 3 | 储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 企业不涉及储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐。 | 符合 |
| 4 | 构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐（重大危险源辨识范围内的）均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀。 | 本项目不涉及构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐，乙烯储罐区为三级重大危险源，正己烷罐区不构成重大危险源。 | 符合 |
| 5 | 可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。 | 车间溶剂原料罐（V20201、V20301）设液位指示、报警、联锁。设液位高高限联锁切断进料；液位低低限联锁切断出料。 | 符合 |
| 6 | 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。气柜安全设施应满足《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB51066）、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB/T51094）、《气柜维护检修规程》（SHS01036）等国家标准要求。 | 不涉及气柜。 | 符合 |
| 7 | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统。每个回路的检测元件和执行元件均应独立设置，安全仪表元器件等级（SIL）宜不低于2级。压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表，并使用不同的取源点。 | 本项目不涉及构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐，乙烯储罐区为三级重大危险源，正己烷罐区不构成重大危险源。安全仪表元器件等级SIL1级。 | 符合 |
| 8 | 带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。 | 正己烷储罐和乙烯储罐均属于压力储罐设一套远传仪表和就地指示仪表。另设一套专用于高高液位和低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位开关。 | 符合 |
| 9 | 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。 | 符合规范要求。 | 符合 |
| 10 | 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。 | 采用气动控制阀。 | 符合 |
| 11 | 储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时，可能影响上、下游生产装置正常生产的，应整体考虑装置联锁方案，有效控制生产装置安全风险。 | 正己烷储罐和乙烯储罐均已设高高液位联锁切断。出料总管上设置SIS系统紧急切断阀。 | 符合 |
| 12 | 除工艺特殊要求外，普通无机酸、碱储罐可不设联锁切断进料或停泵设施，应设置高低液位报警。 | 不涉及。 | 符合 |
| 13 | 构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，应设置紧急切断装置。紧急停车（紧急切断）系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现。 | 不涉及一级二级重大危险源，乙烯储罐设置SIS紧急切断、紧急停车控制。 | 符合 |
| 14 | 设置加热或冷却盘管的储罐应当设置液相温度检测和报警设施。 | 乙烯储罐（压力罐）、正己烷储罐（压力罐）设置了温度报警控制。 | 符合 |
| 15 | 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。 | DCS/SIS控制接至中心控制室，可实现 远程切断功能。 | 符合 |
| 16 | 距液化烃和可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10ｍ以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。液氯、液氨、液化石油气、液化天然气、液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装，应当使用金属万向管道充装系统，并在装卸鹤管口处设置拉断阀。 | 装卸管道上设有紧急切断阀。 | 符合 |
| 二 | 重点监管的危险化工工艺自动控制 |  |  |
| 1 | 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置，设置的自动控制 系统应达到首批、第二批重点监管危险化工工艺目录中有关安全控 制的基本要求，重点监控工艺参数应传送至控制室集中显示，并 按照宜采用的控制方式设置相应的联锁。自动控制系统应具备远 程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等 功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。 | 涉及聚合工艺，已按要求执行，设置DCS/SIS控制系统，参见2.1.6节内容。 | 符合 |
| （1） | 重点监管危险化工工艺安全控制基本要求中涉及反应温度、压力报警及联锁的自动控制方式至少满足下列要求： 对于常压放热反应工艺，反应釜应设进料流量自动控制阀，通过改变进料流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 本项目不属于常压放热反应。 | 符合 |
| （2） | 对于带压放热反应工艺，反应釜应设进料自动控制阀，通过改变进料流量调节反应压力和温度。反应釜应设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施，或（和）反应釜设反应温度高高报警并联锁切断进料，并 联锁打开紧急冷却系统。如有热媒加热，应同时切断热媒。 | 反应釜为间歇操作，反应釜设置了温度高高限联锁打开冷却水阀门、温度高高限联锁关闭乙烯进料阀。压力高高限联锁关闭乙烯进料阀； 在SIS系统设有安全联锁回路，聚合釜内压力高高限、温度高高限联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门，联锁打开放空阀；聚合反应釜冷却水进水管压力低低限、聚合釜搅拌电机故障时联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门，联锁打开放空阀；设有紧急停车系统。 | 符合 |
| （3） | 对于使用热媒加热的常压反应工艺，反应釜应设进料和热媒自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度。反 应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料或联锁切断热媒，并 联锁打开紧急冷却（含冷媒）系统。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| （4） | 对于使用热媒加热的带压反应工艺，反应釜应设进料或 热媒流量自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度和压力。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁切 断热媒，并联锁打开紧急冷却系统，或（和）反应釜设反应压力高 高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| （5） | 分批加料的反应釜应设温度远传、报警、反应温度高高报警并联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。 | 反应釜分批加料。聚合釜内温度高高限联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门，联锁打开放空阀；设有紧急停车系统。 | 符合 |
| （6） | 属于同一种反应工艺，多个反应釜串联使用的，各釜应设反应温度、压力远传、报警。各反应釜应设温度、压力高高报警， 任一反应釜温度或压力高高报警时应联锁切断总进料并联锁开启该反应釜紧急冷却系统。设计方案或《HAZOP 分析报告》提出需设置联锁切断各釜进料的，应满足其要求。 | 本项目无多个反应釜串联使用。 | 符合 |
| （7） | 反应过程中需要通过调节冷却系统控制或者辅助控制反 应温度的，应当设置自动控制回路，实现反应温度升高时自动提高 冷却剂流量；调节精细度要求较高的冷却剂应当设流量控制回路。 | 设置聚合釜内温度高高限联锁关闭聚合反应釜乙烯和催化剂进料阀，联锁打开冷却水阀门。 | 符合 |
| （8） | 重点监管危险化工工艺安全控制基本要求的涉及反应物料配比、液位、进出物料流量等报警及联锁的安全控制方式应同时满足其要求，并根据设计方案或《HAZOP 分析报告》设置相应联锁系统。 | 已根据设计方案和HAZOP分析报告的要求设置相应的联锁系统。 | 符合 |
| 2 | 一个反应釜不应同时涉及两个或以上不同类别的危险化工工艺，SIS 系统设计严禁在生产过程中人工干预。 | 反应釜无两个或以上不同类别的危险化工工艺。 | 符合 |
| 3 | 反应过程涉及热媒、冷媒（含预热、预冷、反应物的冷却）切换操作的，应设置自动控制阀，具备自动切换功能。 | 设置自动控制阀。 | 符合 |
| 4 | 设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。 | 设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和采取冷却措施。 | 符合 |
| 5 | 设有外循环冷却或加热系统的反应釜，宜设置备用循环泵，并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示，外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒。 | 反应釜无外循环泵运行。 | 符合 |
| 6 | 涉及剧毒气体的生产储存设施，应设事故状态下与安全处理系统形成联锁关系的自控联锁装置。 | 不涉及剧毒气体。 | 符合 |
| 7 | 在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设 置在操作人员易于接近的地点。 | 现场、控制室均设置紧急停车按钮。 | 符合 |
| 8 | 液态催化剂可采用计量泵自动滴加至反应釜，紧急停车时和反应温度、压力联锁动作时应当联锁自动停止滴加泵。带压反应工 况的反应釜应在催化剂自动滴加管道上靠近反应釜位置设置联锁切断阀 | 涉及液态催化剂，但是属于配制好催化剂后，一次性加入。 | 符合 |
| 9 | 固态催化剂应采用自动添加方式。自动添加方式确有难度的，应当设置密闭添加设施，不应采用开放式人工添加催化剂。 密闭添加设备的容量不应大于一次添加需求量。 | 制成液态催化剂，一次性投入反应釜。 | 符合 |
| 10 | 按照《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风 险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1 号）等文件要求 完成反应安全风险评估的精细化工企业，应按照《反应风险评估 报告》确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。 | 已按要求设置DCS/SIS控制（SIL1）。 | 符合 |
| 11 | DCS 系统与 SIS 系统等仪表电源负荷应为一级负荷中特别重要的负荷，应采用 UPS。 | 已配UPS。 | 符合 |
| 12 | 重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产设备用电必须是二级负荷及以上，备用电源应配备自投运行装置。 | 两路电源可满足二级负荷的要求。 | 符合 |
| 三 | 精馏精制自动控制 |  |  |
| 1 | 精馏（蒸馏）塔应设进料流量自动控制阀，调节塔的进料流量。连续进料或出料的精馏（蒸馏）塔应设置液位自动控制回路，通过调节塔釜进料或釜液抽出量调节液位。 | 不涉及精馏（蒸馏塔）。 | 符合 |
| 2 | 精馏（蒸馏）塔应设塔釜和回流罐液位就地和远传指示、并设高低液位报警；应设置塔釜温度远传指示、超限报警，塔釜温度高高联锁切断热媒；连续进料的精馏（蒸馏）塔应设塔釜温度自动控制回路，通过热媒调节塔釜温度。塔顶冷凝（却）器应设冷媒流量控制阀，用物料出口温度控制冷却水（冷媒）控制阀的开度，宜设冷却水（冷媒）中断报警。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。 | 不涉及精馏（蒸馏塔）。 | 符合 |
| 3 | 再沸器的加热热媒管道上应设置温度控制阀或热媒流量控制阀，通过改变热媒流量或热媒温度调节釜温。 | 不涉及精馏（蒸馏）再沸器 | 符合 |
| 4 | 塔顶馏出液为液体的回流罐，应设就地和自控液位计，用回流罐液位控制或超驰回流量或冷媒量；回流罐设高低液位报警。塔顶设置回流泵的应在回流管道上设置远传式流量计和温度计，并设置低流量和温度高报警。使用外置回流控制塔顶温度的应当设置温度自动控制回路，通过调节回流量或冷媒自动控制阀控制塔顶温度。 | 不涉及精馏（蒸馏塔） | 符合 |
| 5 | 反应产物因酸解、碱解（仅调节PH值的除外）、萃取、脱色、蒸发、结晶等涉及加热工艺过程的，当热媒温度高于设备内介质沸点的，应设置温度自动检测、远传、报警，温度高高报警与热媒联锁切断。 | 不涉及。 | 符合 |
| 五 | 产品包装自动控制 |  |  |
| 1 | 涉及可燃性固体、液体、气体或有毒气体包装，或爆炸性粉尘的包装作业场所，原则上应采用自动化包装等措施，最大限度地减少当班操作人员。 | 涉及可燃性固体包装、爆炸性粉尘的包装作业场所。采用自动化包装。 | 符合 |
| 2 | 液氯等液化气体气瓶充装应设电子衡称重计量和超装报警系统，超装信号与自动充装紧急切断阀联锁，并设置手动阀。 | 不涉及液氯等钢瓶充装。 | 符合 |
| 3 | 液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。 | 不涉及液态物料灌装桶作业 | 符合 |
| 4 | 可燃有毒、强酸强碱液体槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。 | 不涉及可燃有毒、强酸强碱液体装车。 | 符合 |
| 六 | 可燃和有毒气体检测报警系统 |  |  |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。 | 已按规范要求设置。 | 符合 |
| 2 | 可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。 | 现有可燃和有毒气体检测报警信号送至中心控制室GDS气体检测报警系统。 | 符合 |
| 3 | 可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。 | GDS气体检测报警系统独立设置，配备了UPS备用电源。 | 符合 |
| 4 | 毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪，高高报警应联锁切断燃气供应。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气联锁保护装置。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 七 | 其它工艺过程自动控制 |  |  |
| 1 | 使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，应设置气相压力和温度检测并远传至控制室，设置压力和温度高报警。气化压力和温度应与热媒调节阀形成自动控制回路，并设置压力高高和温度高高联锁，联锁应关闭液氯进料和热媒，宜设置超压自动泄压设施；同时设置泄压和安全处理设施，处理设施排放口宜设置氯气检测报警设施。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 2 | 使用液氯、液氨等气瓶，应配置电子衡称重计量或余氯、余氨报警系统，余氯、余氨报警信号与紧急切断阀联锁。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 3 | 涉及易燃、有毒等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 4 | 固体原料连续投入反应釜（非一次性投入），并作为主反应原料，应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 5 | 涉及固体原料连续输送工艺过程的，应采用机械或气力输送方式。可燃等固体采用机械输送方式宜设氮气保护，并设置故障停机联锁系统，涉及易燃、易爆物质的气力输送应采用氮气输送并设置气体压力自动调节装置。涉及可燃性粉尘的粉体原料输送，防静电设计应当符合《石油化工粉体料仓防静电设施的设计规范》（GB50813）等规定要求。 | 采用气力输送聚乙烯颗粒，设置故障停机联锁系统。 | 符合 |
| 6 | 存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。 | 本项目不涉及突然超压或发生瞬时分解爆炸等危险。 | 符合 |
| 7 | 蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高低报警。产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高低液位联锁停车，高液位停止加热介质和进水，低液位停止加热。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。 | 设置安全阀。 | 符合 |
| 8 | 冷冻盐水、循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。 | 已设有循环水、低温水总管压力低限值报警控制等。 | 符合 |
| 9 | 处于备用状态的毒性气体的应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵，备用泵应具备低压或者低流量自启动功能。 | 不涉及毒性气体。 | 符合 |
| 八 | 自动控制系统及控制室（含独立机柜间） |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可采用PLC、DCS等自动控制系统，实现集中监测监控。 | 已设置DCS\SIS系统。 | 符合 |
| 2 | DCS显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致，SIS显示的逻辑图应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。 | DCS、SIS工艺流程图与设计一致。 | 符合 |
| 3 | DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。 | 企业遵照执行。 | 符合 |
| 4 | DCS、SIS、ESD、SCADA系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。 | 企业遵照执行。 | 符合 |
| 5 | 企业原则上应设置区域性控制室（含机柜间）或全厂性控制室，并符合《控制室设计规范》（HG/T20508）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006）、《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）等规定要求。 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置,并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。 | 中控室进行了抗爆计算，结论为中控室可不采取抗爆结构。 | 符合 |

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号检查，检查项均满足要求。

- 第7章 现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查不符合项对策措施

受九江中科鑫星新材料有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组于2023年6月15对九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造工程情况进行了现场检查。安全不合格项和整改措施及建议具体内容如下：

表7-1现场检查不符合项及对策措施

| 序号 | 不合格项目 | 检查依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正己烷罐区部分法兰静电跨接不规范。 | 自动化控制改造设计 | 按规范要求进行静电跨接。 |
|  | 精制干燥车间二楼脱二氧化碳塔进口法兰腐蚀。 | 自动化控制改造设计 | 进行更换或处理。 |

2.整改情况

该公司对评价组提出的安全不符合项，组织相关人员进行了相应的整改，整改情况见下表：

表7-2 现场安全隐患项整改情况

| 序号 | 不 合 格 项 目 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 正己烷罐区部分法兰静电跨接不规范。 | 已进行整改。 |
|  | 精制干燥车间二楼脱二氧化碳塔进口法兰腐蚀。 | 已进行处理。 |

# 第8章 评价结论

1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）依据《常用危险化学品的分类及标志》、《危险化学品目录》和《危险货物品名表》，本项目属于危险化学品的有乙烯、正己烷、三乙基铝、氮（压缩的）、四氯化钛、氯化锌、柴油。

2）本项目不涉及剧毒化学品，不涉及易制毒化学品，不涉及监控化学品，不涉及易制爆危险化学品，不涉及高毒物品，不涉及特别管控危险化学品，不涉及限制、淘汰落后生产工艺装备和产品。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目涉及的乙烯属于重点监管的危险化学品。由于四氯化钛含量极低，且属于催化剂的组成成分，该催化剂不辨识为重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号），本项目涉及重点监管的危险化工工艺聚合工艺。

5）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，本项目1万吨聚乙烯生产装置（聚合车间、精馏干燥车间）构成危险化学品四级重大危险源，乙烯罐组（含汽化区）构成危险化学品重大危险源三级。

6）本项目生产过程中涉及的主要危险因素有火灾、爆炸、物理爆炸、中毒和窒息、化学灼伤、热烫伤（冻伤）、触电、机械伤害、高处坠落.起重伤害、车辆伤害.物体打击、粉尘、噪声、高温等危险.有害因素，其中主要危险、有害因素为火灾、爆炸、物理爆炸。

2.全流程自动化控制诊断评估隐患清单落实情况

该公司委托北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化提升诊断评估报告》，针对该诊断评估报告，北京慎恒工程设计有限公司编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》，该改造涉及方案已落实诊断评估报告中的隐患改造建议，该公司已根据设计方案进行施工。

3.全流程自动化控制改造设计方案落实情况

由北京慎恒工程设计有限公司依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号中规定的自动化控制改造内容编制了《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案》及相关图纸，企业委托具有资质的仪表安装单位太原安装工程集团有限公司进行自动控制技术改造施工安装，并对自动控制系统进行调试，出具了竣工图及《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造项目调试、验收报告》，改造后自动控制系统满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号的要求。

4.评价结论

综上所述：九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造设计方案中提出的控制措施已得到落实，企业控制系统设置情况与设计方案一致，施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位太原安装工程集团有限公司进行施工，选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品，并对自动控制系统进行调试，出具了竣工图及《九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年超高分子量聚乙烯装置自动化控制改造项目调试、验收报告》，满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的要求，具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。

- 第9章 安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）可燃气体检测报警器的管理应由专人负责，对可燃气体检测报警器进行定期检查，做好检查记录，必要时进行维护。每半年用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定，观察报警情况和稳定值，不满足要求时应修理，并作好检测记录。

2）可燃气体检测报警器维修和标定工作由有资质的单位承担，应进行每年不少于一次的定期标定。

2.安全条件和安全生产条件的完善与维护

该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此公司的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

2）加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

3）参加生产的各类人员，应掌握该专业及该岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。

4）参加生产的各类人员应了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

5）参加生产的各类人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施；

3.安全管理

1）提高新入职人员门槛，提升自身专业技术能力，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，操作人员建议招聘具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；

2）对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。

3）公司应对有法定检验检测要求的安全设施定期进行检测。

# 第10章 与建设单位交换意见情况

评价组检查人员在现场检查阶段和报告编制人员在报告编写过程中，与建设单位的工程技术人员在（面对面、电话、电子邮件）广泛交换意见，报告编制完成后，经中心内部审查后，送建设单位进行征求意见，九江中科鑫星新材料有限公司同意报告的内容。

与建设单位交换意见情况表

| 序号 | 与建设单位交换内容 |  | 建设单位意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供给评价机构的相关资料（包括附件中的复印文件）均真实有效。 |  | 真实有效 |
| 2 | 评价报告中涉及到的自动控制系统相关描述是否存在异议。 |  | 无异议 |
| 3 | 评价报告中对建设项目的危险有害因素分析结果是否存在异议。 |  | 无异议 |
| 4 | 评价报告中对建设项目安全条件分析是否符合你单位的实际情况。 |  | 符合实际情况 |
| 5 | 评价报告中对建设项目提出的安全对策措施、建议，你单位能否接受。 |  | 可以接受 |
| 评价单位：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |  | 建设单位：九江中科鑫星新材料有限公司 |  |
| 项目负责人：黄香港 |  | 项目负责人： |  |

- 附件A 附表

- A.1 危险化学品物质特性表

- 乙烯

| CAS： | 74-85-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 乙烯 |
| 分子式： | C2H4 |
| 分子量： | 28.06 |
| 有害物成分： | 乙烯 |
| 健康危害： | 具有较强的麻醉作用。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，但吸入新鲜空气后，可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃。 |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 100 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。必要时，戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量≥99.95％ (以体积计)。 |
| 外观与性状： | 无色气体，略具烃类特有的臭味。 |
| 熔点(℃)： | -169.4 |
| 沸点(℃)： | -103.9 |
| 相对密度(水=1)： | 0.61 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.98 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 4083.40(0℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1409.6 |
| 临界温度(℃)： | 9.2 |
| 临界压力(MPa)： | 5.04 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 425 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 36.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.7 |
| 溶解性： | 不溶于水，微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚。 |
| 主要用途： | 用于制聚乙烯、聚氯乙烯、醋酸等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对鱼类应给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 21016 |
| UN编号： | 1962 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

- 正己烷

| CAS： |  | 110-54-3 |
| --- | --- | --- |
| 名称： |  | 己烷、正己烷 |
| 分子式： |  | C6H14 |
| 分子量： |  | 86.17 |
| 有害物成分： |  | 己烷 |
| 健康危害： |  | 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。 |
| 燃爆危险： |  | 本品极度易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： |  | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： |  | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： |  | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： |  | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： |  | 300 |
| TLVTN： |  | OSHA 500ppm,1760mg/m3; ACGIH 50ppm,176mg/m3 |
| 工程控制： |  | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： |  | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： |  | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： |  | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： |  | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： |  | 纯品 |
| 外观与性状： |  | 无色液体，有微弱的特殊气味。 |
| 熔点(℃)： |  | -95.6 |
| 沸点(℃)： |  | 68.7 |
| 相对密度(水=1)： |  | 0.66 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： |  | 2.97 |
| 饱和蒸气压(kPa)： |  | 13.33(15.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： |  | 4159.1 |
| 临界温度(℃)： |  | 234.8 |
| 临界压力(MPa)： |  | 3.09 |
| 闪点(℃)： |  | -25.5 |
| 引燃温度(℃)： |  | 244 |
| 爆炸上限%(V/V)： |  | 6.9 |
| 爆炸下限%(V/V)： |  | 1.2 |
| 溶解性： |  | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： |  | 用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等。 |
| 禁配物： |  | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： |  | LD50：28710 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： |  | 该物质对环境可能有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： |  | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： |  | 31005 |
| UN编号： |  | 1208 |
| 包装类别： |  | O52 |
| 包装方法： |  | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |

- 3、三乙基铝

| CAS： | 97-93-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 三乙基铝 |
| 分子式： | C6H15Al |
| 分子量： | 114.17 |
| 有害物成分： | 三乙基铝 |
| 健康危害： | 具有强烈刺激和腐蚀作用，主要损害呼吸道和眼结膜，高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热。皮肤接触可致灼伤，产生充血水肿和起水疱，疼痛剧烈。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 化学反应活性很高，接触空气会冒烟自燃。对微量的氧及水分反应极其灵敏，易引起燃烧爆炸。与酸、卤素、醇、胺类接触发生剧烈反应。遇水强烈分解, 放出易燃的烷烃气体。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。 |
| 灭火方法： | 采用干粉、干砂灭火。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存时必须用充有惰性气体或特定的容器包装。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 2[Al] |
| TLVTN： | ACGIH 2mg/m3 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 作业时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，具有强烈的霉烂气味。 |
| 熔点(℃)： | -52.5 |
| 沸点(℃)： | 194 |
| 相对密度(水=1)： | 0.84 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.53(83℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 4867.8 |
| 闪点(℃)： | <-52 |
| 引燃温度(℃)： | <-52 |
| 溶解性： | 溶于苯。 |
| 主要用途： | 用于有机合成，也用作火箭燃料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、水、空气、氧、醇类。 |
| 避免接触的条件： | 受热、空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 42022 |
| UN编号： | 3051 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |

- 氮（压缩的）

| CAS： | 7727-37-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 氮、氮气 |
| 分子式： | N2 |
| 分子量： | 28.01 |
| 有害物成分： | 氮 |
| 健康危害： | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 氮气。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 高纯氮≥99.999％; 工业级 一级≥99.5％; 二级≥98.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 熔点(℃)： | -209.8 |
| 沸点(℃)： | -195.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.97 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -147 |
| 临界压力(MPa)： | 3.40 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水、乙醇。 |
| 主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22005 |
| UN编号： | 1066 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

- 4、四氯化钛

| CAS： | 7550-45-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 氯化钛、四氯化钛 |
| 分子式： | TiCl4 |
| 分子量： | 189.71 |
| 有害物成分： | 四氯化钛 |
| 健康危害： | 吸入本品烟雾，引起上呼吸道粘膜强烈刺激症状。轻度中毒有喘息性支气管炎症状；严重者出现呼吸困难，呼吸脉搏加快，体温升高，咳嗽，咯痰等，可发展成肺水肿。皮肤直接接触其液体，可引起严重灼伤，治愈后可见有黄色色素沉着。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化物、氧化钛。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。在专家指导下清除。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量 工业级≥99.9％。 |
| 外观与性状： | 无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟。 |
| 熔点(℃)： | -25 |
| 沸点(℃)： | 136.4 |
| 相对密度(水=1)： | 1.73 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(21.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 358 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于冷水、乙醇、稀盐酸。 |
| 主要用途： | 用于制造钛盐、虹彩剂、人造珍珠、烟幕、颜料、织物媒染剂等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、水、强碱。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：400 mg/m3(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 81051 |
| UN编号： | 1838 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

- 5、氯化锌

| CAS： | 7646-85-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 氯化锌 |
| 分子式： | ZnCl2 |
| 分子量： | 136.29 |
| 有害物成分： | 氯化锌 |
| 健康危害： | 本品有刺激和腐蚀作用。吸入氯化锌烟雾可引起支气管肺炎。高浓度吸入可致死。患者表现有呼吸困难、胸部紧束感、胸骨后疼痛、咳嗽等。眼接触可致结膜炎或灼伤。可引起皮肤刺激和烧灼，皮肤上出现“鸟眼”型溃疡。口服腐蚀口腔和消化道，严重者可致死。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。遇水迅速分解，放出白色烟雾。 |
| 有害燃烧产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| TLVTN： | OSHA 1mg[烟尘]/m3; ACGIH 1mg/m3[烟] |
| TLVWN： | ACGIH 2mg/m3[烟雾] |
| 监测方法： | 火焰原子吸收光谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色粉末，无臭，易潮解。 |
| 熔点(℃)： | 365 |
| 沸点(℃)： | 732 |
| 相对密度(水=1)： | 2.91 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13/428 |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于液氨。 |
| 主要用途： | 用作脱水剂、缩合剂、媒染剂、石油净化剂，还用于电池、电镀、医药等行业。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：350 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 倒入水中，再加纯碱中和，稀释后排入废水系统。或用安全掩埋法处置。 |
| 危险货物编号： | 83504 |
| UN编号： | 2331 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

- 6、柴油

| 品名 | 0#柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：62℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 附  录

1、专家评审意见、评审意见修改说明、整改意见、整改回复及整改落实图片

2、营业执照

3、土地不动产权证

4、安全生产许可证

5、危险化学品登记证、

6、安全生产标准化证书

7、企业仪表操作人员培训合格证书

8、《全流程自动化控制改造设计方案》专家意见及修改确认

9、设计单位、施工单位资质证书、施工人员资质证书

10、自控系统安装调试、竣工报告

11、试运行总结报告

12、自控系统人员培训记录

13、中控室VCE爆炸荷载报告封面及结论

14、HAZOP分析报告、聚合反应安全风险评估报告、SIL定级（保护层分析）报告封面及结论页

15、《安全仪表系统安全完整性（SIL）验证报告》封面及结论页

16、管道及仪表图纸、总平面竣工图

现 场 照 片