九江萍钢钢铁有限公司

九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目

安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年5月8日

九江萍钢钢铁有限公司

九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目

安全预评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：谢寒梅

评价机构联系电话：0791-87379378

2024年5月8日

九江萍钢钢铁有限公司

九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

（公章）

2024年5月8日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
| 报告审核人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

- 前言

九江萍钢钢铁有限公司（简称“九钢公司”，以下或简称该公司）是辽宁方大集团下属的江西萍钢实业股份有限公司的全资子公司，该公司前身是江西九江钢厂有限公司，创建于2003年3月，2004年9月建成投产。2006年，立足国家产业政策要求，在江西省委、省政府的大力支持下，当年8月，萍钢正式重组九钢。九江萍钢钢铁有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体，具有年产钢550万吨能力的钢铁联合企业。

九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区目前排放大量的烟气污染物，由于未采用除尘措施，严重危害了大气环境，伤害了工人的身体健康，为了切实保障岗位操作员工的身心健康，改善厂区环境状况，九钢公司决定建设《九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目》（以下简称“本项目”或“本项目”），减少对大气环境的污染。

新建除尘器建设投运后，能满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求。项目验收指标为:项目改造后现场确保无可见烟粉尘外逸的要求;除尘器出口粉尘排放浓度<30mg/m3。

本项目涉及钢渣车间在运行时产生的烟尘捕集处理。目前系统排放大量的烟气污染物，主要有烟气、(粉尘)、水蒸气等，由于未采用除尘措施，对周边环境造成了较大的影响，严重危害了大气环境，伤害了工人的身体健康，为了切实保障岗位操作员工的身心健康，改善厂区环境状况，做到烟尘达标排放，减轻城区大气环境污染负荷，九钢公司决定建设炼钢厂老区渣处理除尘改造工程，彻底解决环境污染，杜绝环境污染事故发生。

本项目采用湿式除尘工艺。湿式除尘器是依靠含尘气体通过粗除尘-精除尘-脱水器-除尘塔-出口的流程使粉尘被截留下来，从而达到净化烟气的目的。本项目不涉及危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆化学品、高毒物品、特别管控危险化学品；不涉及“两重点一重大”。本项目工艺过程中的主要危险因素有：火灾、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、中毒、窒息和淹溺等，主要的有害因素有噪声、粉尘、高温与热辐射等。

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等的要求，新、改、扩建建设项目必须进行安全评价，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法律、法规，对生产经营单位建设项目进行安全预评价是加强安全管理，做好事故预防工作的重要措施之一。

受九江萍钢钢铁有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（简称“赣安中心”）承担其九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目的安全预评价工作。赣安中心组织了项目评价小组，对其提供的可研报告等技术资料、文件进行了调查分析，评价小组对项目拟建现场进行了实地考察，根据确定的评价范围，按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，编制本安全预评价报告。

在评价过程中得到了项目有关领导、负责同志的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目录

前言	V

1.编制概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、行政法规	2

1.3.2部门规章、规范性文件	4

1.3.3国家标准、规范	7

1.3.4项目相关文件、资料	9

1.4评价范围	10

1.5评价程序	11

2.建设项目概况	13

2.1建设项目基本概况	13

2.2建设单位简介、项目由来及产业政策	14

2.2.1单位简介	14

2.2.2项目由来	15

2.2.3项目可依托的资源	15

2.3建设项目的地理位置和周边环境	16

2.3.1地理位置	16

2.3.2周边环境	17

2.4建设项目所在地的自然条件	18

2.4.1地形、地貌和地质	18

2.4.2气候	19

2.4.3水文地质	20

2.4.4地震	21

2.4.5交通运输	21

2.5项目涉及的主要物料品种名称、数量、储存	22

2.6总图运输	22

2.6.1总平面布置	22

2.6.2竖向设计	23

2.6.3管线布置	23

2.6.4运输	24

2.7建（构）筑物	25

2.8生产工艺	27

2.8.1生产工艺	27

2.8.2主要技术目标	28

2.8.3控制及操作	29

2.9水处理系统	29

2.10主要设施设备	29

2.11公用工程和辅助设施	34

2.11.1给排水	34

2.11.2供配电	34

2.11.3通讯	37

2.11.4维修	37

2.11.5消防	37

2.12三废处理	38

2.12.1废气	38

2.12.2废水	38

2.12.3固体废弃物	39

2.12.4噪声	39

2.13工厂组织及劳动定员	39

3、危险、有害因素分析	41

3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因	41

3.2物质固有的危险特性	43

3.2.1主要危险、有害物质辨识	43

3.2.2特殊危险化学品辨识	43

3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析	44

3.3.1重点监管危险化工工艺分析结果	44

3.3.2重点监管危险化学品分析结果	44

3.4项目选址及总平面布置危险有害因素辨识分析	45

3.4.1项目选址危险有害因素辨识分析	45

3.4.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析	47

3.5工艺过程危险、有害因素分析	48

3.5.1主要危险因素分析	48

3.5.2主要有害因素分析	53

3.6主要设备、设施的危险性分析	54

3.7检修过程的危险性分析	54

3.7.1动火作业的危险性分析	55

3.7.2有限空间作业的危险性分析	55

3.7.3高处检修作业危险性分析	55

3.7.4转动设备检修作业危险性分析	56

3.8公用工程及辅助设施的危险因素辨识	56

3.9主要危险、有害因素汇总	56

3.10重大危险源辨识	57

3.11事故案例	57

4、评价单元划分和评价方法选择	60

4.1评价单元划分	60

4.1.1评价单元的划分目的	60

4.1.2评价单元的划分原则	60

4.1.3评价单元的划分结果	60

4.2评价方法选择	61

4.2.1评价单元选用的评价方法	61

4.2.2评价方法简介	61

5、定性、定量评价	64

5.1产业政策符合性	64

5.2项目选址与周边环境单元	64

5.3总平面布置及建（构）筑物单元	66

5.4生产装置和设施单元	70

一、安全检查表法评价	70

二、预先危险分析法（PHA）评价	74

三、事故树分析评价	79

5.5公用工程和辅助设施单元	81

5.5.1预先危险性分析评价	81

5.5.2公用工程、辅助设施配套满足性	82

6、安全对策措施与建议	84

6.1安全对策措施与建议的依据和原则	84

6.2项目《可研》提出的安全措施	84

6.3建议补充的安全对策措施	87

6.3.1总图运输	87

6.3.2建（构）筑物	88

6.3.3设备、工艺设施及控制	89

6.3.4公用工程和辅助设施	95

6.3.5除尘系统运行与维护	96

6.3.6事故应急救援的对策措施与建议	98

6.3.7施工期安全管理措施	100

6.3.8安全管理	104

7、安全评价结论	109

7.1危险、有害因素的辨识结果	109

7.2应重点防范的重大危险、有害因素	111

7.3应重视的安全对策措施建议	111

7.4评价结论	112

8、 与建设单位交换意见的情况结果	113

9、附件、附图	114

9.1附件	114

9.2附图	114

# 1.编制概述

## 1.1评价目的

建设项目安全预评价报告的目的是：贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

在项目初始阶段，通过定性和定量的方法，对项目系统存在的危险、有害因素进行系统安全分析，得出该系统存在危险、有害可能性程度的结论，并提出针对性对策措施，寻求最低事故率、最低职业危害、最优安全卫生投资效益，从而从设计上实现建设项目的本质安全，为建设单位安全管理的系统化、标准化、科学化提供条件。主要有以下目的：

（1）识别分析项目投产运行后可能存在的主要危险、有害因素；

（2）对项目运行过程中固有危险、有害因素进行安全预审查评价、预测其安全等级并估算危险发生事故时可能造成的伤害和损失程度；

（3）提出提高本项目安全等级的对策及措施，编制事故应急预案框架；

（4）为建设单位在安全卫生管理的系统化、标准化和科学化提供技术依据和条件；

（5）为应急管理部门实施监督、管理提供依据；

（6）为建设项目初步设计提供技术依据。

## 1.2评价原则

本次对九江萍钢钢铁有限公司九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目的安全预评价报告所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结果客观，符合拟建项目的生产实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4）诚信、负责，为企业服务。

## 1.3评价依据

### 1.3.1法律、行政法规

- 1．《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2002］第70号，经主席令［2009］第18号、主席令［2014］第13号、主席令［2021］第88号修改，自2021年9月1日起施行）

- 2．《中华人民共和国劳动法》（主席令［1994］第28号，经主席令［2009］第65号、主席令［2018］第24号修改，自2018年12月29日起施行）

- 3．《中华人民共和国消防法》（主席令［1989］第4号，经主席令［1998］第4号、主席令［2008］第6号、主席令［2019］第29号、主席令［2021］第81号修改，自2021年4月29日起施行）

- 4．《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2001］第60号，经主席令［2011］第52号、主席令［2011］第47号、主席令［2017］第81号、主席令［2018］第24号修改，自2018年12月29日起施行）

- 5．《中华人民共和国环境保护法》（主席令［1989］第22号，经主席令［2014］第9号修改，自2015年1月1日起施行）

- 6．《中华人民共和国防洪法》（主席令［1997］第88号，经［2009］第18号、［2015］第23号、［2016］第48号修正，自2016年7月2日起施行）

- 7．《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，自2007年11月1日起施行）

- 8.《中华人民共和国气象法》（主席令第23号，自2000年1月1日起施行）

- 9.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第12号，自2018年1月1日起施行）

- 10．《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第344号发布，[2011]第591号、[2013]第645号修改，自2013年12月7日起施行）

- 11．《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号，2011年1月1日起施行）

- 12．《劳动保障监察条例》（国务院令[2004]第423号，2004年12月1日起施行）

- 13．《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令［1995］第190号发布，1995年12月27日起施行，［2011］第588号令修订，自2011年1月8日起施行）

- 14．《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号，自2019年1月1日起实施）

- 15．《易制毒化学品管理条例》（国务院令［2005］第445号颁布，经［2014］第653号、［2016］第666号、［2018］第703号修改，自2019年9月18日起施行）

- 16．《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号，2021年5月28日）

- 17．《建设工程安全生产管理条例》（国务院令［2003］第393号，自2004年2月1日起施行）

- 18．《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令［2007］第493号发布，2007年6月1日起实施）

- 19．《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号，自2012年4月28日起施行）

- 20．《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

- 21．《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行）

- 22．《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，2023年9月1日起实施）

- 23．《江西省消防条例》（1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

### 1.3.2部门规章、规范性文件

- 1．《危险化学品目录》（2015年版，2022年调整）（国家安监总局等十部门2015年第5号，经2022年第8号调整）

- 2．《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号、2015年安监总局令第77号修订）

- 3．《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令[2010]第30号，经[2013]第63号、[2015]第80号修订）

- 4．《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令2011年第42号）

- 5．《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令2011年第44号，第80号令修改）

- 6．《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局49号令）

- 7．《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令[2012]第47号）

- 8．《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令[2007]第16号）

- 9．《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（国家安监总局令[2013]第63号）

- 10．《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（国家安监总局令第77号）

- 11．《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令[2018]第91号）

- 12．《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令[2023]第10号）

- 13. 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令[2023]第13号）

- 13．《消防监督检查规定》（公安部令[2004]第73号[2009]，经公安部令第107号、公安部令[2012]第120号、应急部公告[2018]12号修改）

- 14．《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令[2020]第51号）

- 15．《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第8号）

- 16．《特种设备目录》（质监总局2014年第114号）

- 17．《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）

- 18．《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部工产业[2010]第122号）

- 19．《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

- 20．《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

- 21．《国家安全监管总局关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管四﹝2017﹞142号）

- 22．《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）

- 23．《高毒物品目录》(卫生部卫法监发[2003]第142号)

- 24．《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 25．《列入第三类监控化学品的新增品种清单》国家石油和化学工业局令[1998]第1号

- 26．《特别管控危险化学品目录》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号（2020年5月30日）

- 27．《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办[2010]139号）

- 28．《重点监管的危险化学品名录（2013完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

- 29．《重点监管的危险化工工艺目录（2013完整版）》（安监总管三[2009]116号、安监总管三[2013]3号）

- 30．《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

- 31．《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

- 32．《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

- 33．《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字〔2016〕55号）

- 34．《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2021〕2号）

- 35．《钢铁企业超低排放改造技术指南》中环协[2020]4号

- 36．《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）生态环境部 发展改革委 工业和信息化部 财政部 交通运输部（2019年4月22日）

- 37．《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月1日经国家发展改革委第6次委务会通过，2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布，自2024年2月1日起施行）

- 38．《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

- 39．《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

- 40.《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》(安委办明电〔2022〕17号)

### 1.3.3国家标准、规范

- 《钢铁企业总图运输设计规范》 GB50603-2010

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《钢铁企业综合污水处理厂工艺设计规范》GB50672-2011

- 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《钢铁工业环境保护设计规范》GB50406-2017

- 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008

- 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013

- 《钢铁企业除尘工程施工及验收规范》YB4441-2014

- 《环境保护产品技术要求工业粉尘湿式除尘装置》HJ/T285-2006

- 《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》GB/T5226.1-2019

- 《机械安全基本概念与设计通则第2部分：技术原则》GB/T15706.2-2007

- 《管道支吊架第1部分：技术规范》GB/T17116.1-2018

- 《钢结构设计标准》GB50017-2017

- 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版)

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023

- 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

- 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2023

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《机械安全急停设计原则》GB16754-2021

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《用电安全导则》GB/T13869-2017

- 《系统接地型式及安全技术要求》GB14050-2008

- 《工业管道的基本识别色和识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《个体防护装备配备规范第3部分：冶金、有色》GB39800.3-2020

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》GB23821-2022

- 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2018

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018

- 《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 《安全预评价导则》AQ8002-2007

- 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016

- 《既有钢结构改建与拆除技术规程》T/CECS 1105-2022

其它相关的国家和行业的标准、规定。

### 1.3.4项目相关文件、资料

1)《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》;

2)《九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目可行性研究报告》;

- 3）建设单位营业执照；

- 4）建设用地规划许可证；

- 5)项目备案通知书；

- 6)项目图纸；

- 7）九江钢铁炼钢厂老区钢渣湿式除尘改造项目技术协议书；

8)炼钢厂老区综合除尘改造项目设计供货安装的有关设计文件、烟气资料和其它文件资料。

## 1.4评价范围

本报告的评价对象为九江萍钢钢铁有限公司九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目，评价范围具体如下：

1．项目选址与周边环境；

2．总平面布置和建（构）筑物；

3．收尘系统、一体化除尘塔、水处理系统、净风系统、电气系统、高压配电室等以及相应配套设备设施；

4．公用工程：供配电、给排水、自控、消防等；

5.本项目产业政策符合性；

6.热切割废气C型池处新建的屋顶收尘罩；

7.渣跨厂房靠马路侧所有门安装堆积门，大门两侧设置防撞柱；

8.在厂房F列第一跨两柱之间重新砌一堵挡墙；

9.在渣场厂房与主控楼之间建彩瓦雨棚等；

- 10.焖渣池上方屋顶靠渣坑上方气窗拆除密封处理(东边五跨范围)；

- 11.渣跨厂房屋面彩钢瓦的腐蚀更换(东边五跨范围)；

12.现有3台焖坑用卷扬装置进行保护性拆除，配套平台、管道、烟囱、焖渣盖进行拆除、切割；

13.废钢板、白云石存放池拆除等。

本评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准，针对评价范围内的项目选址与周边环境、总平面布置及建（构）筑物进行符合性检查，对涉及的物料、生产装置和设施潜在的危险、有害因素进行分析、辨识，评价其公用工程和辅助设施的配套满足性，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

本报告是在九江萍钢钢铁有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组出具报告后，若建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址或总平面布置的，主要技术、生产设备、物料种类或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

## 1.5评价程序

安全预评价报告工作大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要包括实地考察、收集有关资料，进行初步的项目分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法对建设项目的危险、有害因素进行定性或定量分析，预测其发生的可能性、危险程度和事故后果。提出安全对策措施及建议，与设计及投资方进行交流等；第三阶段为报告的编制阶段，主要是汇总第一、第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出评价结果与建议，完成安全评价报告的编制。

安全预评价程序具体过程如图1.5-1。

辩识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策措施与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1.5-1评价程序框图

# 2.建设项目概况

- 2.1建设项目基本概况

项目名称：九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目

建设单位：九江萍钢钢铁有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐志新

项目性质：改建项目

项目地址：九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域

项目规模：新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统以及其他零星工程。

项目用地面积：建设于公司现有厂区内，无需新增建设用地；建设面积约257.54㎡

项目总投资：2117万元

项目备案情况：2024年3月21日在湖口县科技金融和工业信息化局进行了备案，项目统一代码：2403-360429-07-02-403775

总图规划绘制单位：香山红叶集团有限公司

香山红叶集团有限公司资质等级：轻型钢结构工程设计专项甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；环境工程（大气污染治理工程）专项甲级；环境工程（污染修复工程、固体废物处理处置工程）专项乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。

项目主要建设内容见表2.1-1

表2.1-1            建设内容表

| 序号 | 建设内容 | 主要组成内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 包括除尘器基础及本体、低配电室、烟囱、烟尘收尘罩、水处理系统相关建筑、地面沟道、清运工程施工所产生的土石方等。 |
| 2 | 风管管线 | 3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊需敷设的收尘罩及至除尘器本体的除尘管道、热切割废气C型池处拟设的收尘罩至已有的布袋除尘器的进风管道等。 |
| 3 | 公用工程和辅助设施 | 给排水、供配电、自控、消防等；管道支架、风机、烟道支架、管道支架等。 |

## 2.2建设单位简介、项目由来及产业政策

### 2.2.1单位简介

九江萍钢钢铁有限公司（简称“九钢公司”，以下或简称该公司）是辽宁方大集团下属的江西萍钢实业股份有限公司的全资子公司，该公司前身是江西九江钢厂有限公司，创建于2003年3月，2004年9月建成投产。2006年，立足国家产业政策要求，在江西省委、省政府的大力支持下，当年8月，萍钢正式重组九钢。

九江萍钢钢铁有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体，具有年产钢550万吨能力的钢铁联合企业。目前，九钢公司主要装备有：烧结机238㎡×1，180㎡×2；高炉450m3×1，1080m3×1、1780m3×2；60T转炉×2，120T转炉×2，5机5流方坯连铸机×2，8机8流方坯连铸机×1，连铸机×1；另有棒材、高线、中厚板线五套轧制线以及五座5000吨泊位的大型码头，并配有相应的辅助设施。钢材主要品种有螺纹钢筋、高速线材、小型材、中厚板材四大系列的多种规格和品种。

九江萍钢钢铁有限公司现有人员5945人，其中管理及技术人员844人，生产及辅助生产5101人。该公司组织机构为公司、分厂、车间、班组四级。公司成立有安全委员会，由公司总经理任主任，主持全面工作的副厂长和协管安全副厂长任副主任，各主管专业副厂长、安环部部长、副部长、各科室（车间）第一负责人任委员。安委会下设办公室负责处理日常事务，由安环部部长任安委会办公室主任，安全管理人员任办公室成员。公司设置有安环部，负责管理公司安全生产事项。

该公司制定了各部门、人员的安全生产职责，建立了较健全的安全管理制度和各岗位安全操作规程，根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品；编制了《九江萍钢钢铁有限公司生产安全事故应急预案》，按要求定期组织应急救援演练；建立了风险评估和控制管理制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，建立了隐患排查治理管理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

### 2.2.2项目由来

九江萍钢钢铁有限公司积极响应国家碳达峰政策，实现超低排放创A目标。目前系统排放大量的烟气污染物，主要有烟气、粉尘、水蒸气等，由于未采用除尘措施，对周边环境造成了较大的影响，严重危害了大气环境，伤害了工人的身体健康，为了切实保障岗位操作员工的身心健康，改善厂区环境状况，做到烟尘达标排放，减轻城区大气环境污染负荷，九钢公司决定建设炼钢厂老区渣处理除尘改造工程，减少对大气环境的污染。

针对九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区渣处理除尘问题，利用钢渣车间北侧区域空地新增1套风量40万m3/h的湿法除尘系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理，并在转炉二次/倒罐站除尘系统处新建1套水处理系统，用于湿法除尘用水自循环处理。

新建除尘器建设投运后，能满足国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求。项目验收指标为:项目改造后现场确保无可见烟粉尘外逸的要求;除尘器出口粉尘排放浓度<30mg/m3。

### 2.2.3项目可依托的资源

本项目可依托九江萍钢钢铁有限公司已有的较完善的公用工程及辅助设施，管理和维修均利用公司原有人员。

- （1）用地

- 项目用地利用公司原有预留场地。

- （2）供电

- 本项目高压电取自老区转炉高压配电室，低压电取自焖渣配电室。

- 新增的高压配电柜拟设在现有转炉高配室内，新增的高压柜下方有现成电缆沟，因此地面无需格外处理。利用原有办公楼一楼备件库，将其改造为高压变频器室，将新增的高压变频柜布置在该室内。

- 将低压配电柜布置在原有焖渣配电室内(焖渣办公楼二楼),从原有焖渣配电柜取电，并新增一台制冷量不低于29000W空调。

- （3）给排水

- 本项目生产新水利用炼钢现有厂区生产新水管网供给。

- 本项目排水拟采用分流制排水系统，可就近接入厂区生活污水管网 。

- 消防给水依托厂区现有的消防水系统供应。

- （4）消防

- 本项目室外消火栓系统利用厂区原有室外消火栓系统，消防车道利用厂区原有的消防车道。

- （5）维修

本项目除尘器设置有检修平台，维修设施及维修人员均利用厂区原有的维修资源。

- 控制室

- 本项目控制室利用厂区原有的焖渣控制室，设置一套独立的PLC控制系统。

## 2.3建设项目的地理位置和周边环境

### 2.3.1地理位置

湖口县地处赣西北边缘，位于东经116°08'~116°25'、北纬29°30'~29°51'，东邻彭泽县，南接都昌县，西临鄱阳湖，与星子县、九江市隔湖相望，北濒长江，与安微省宿松县依水为邻；是九江市辖县（区）之一，共设十四个乡镇场，其中六个建制镇。全县东西宽约30km，南北长约35km，总面积为669.33km2。

九江萍钢钢铁有限公司位于九江市湖口县高新技术产业园内，厂区分为东、西两区，东区中心位置地理坐标为东经116°17′20.69″，北纬29°46′50.76″，占地面积约1440亩，西区中心地理位置坐标为东经116°16′42.77″、北纬29°46′34.20″，占地面积约1100亩。厂区北邻长江，江边设有货运码头，南为发展大道，东靠锦溪路，离西南方向湖口县城4公里左右，距九江市约25余公里，其下游20公里为彭泽县。

该公司地理位置见图2.3-1。

图2.3-1地理位置图

### 2.3.2周边环境

一、厂区周边环境

该公司厂区划分为东区、西区，东区和西区之间由一条小河分隔。

1）东区

东侧为锦溪路，隔道路为九江天赐高新材料有限公司；

南侧为发展大道，隔道路自西向东依次有方大集团九钢自动化部、停车场、商铺、空地和江西晨光新材料股份有限公司；

西侧为小河、九钢公司西区；

北侧为长江，沿长江岸线布置有公司货运码头。

2）西区

东侧为小河、九钢公司东区；

南侧为空地；

西侧为博升大道，隔道路自北向南依次有停车场、空地、商铺和九江泰安达实业有限公司；

北侧为长江，沿长江岸线布置有公司货运码头。

二、项目周边环境

本项目于九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统。

该项目周边环境情况见表2.3-1。

表2.3-1项目周边环境情况一览表

| 本项目建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿法除尘器塔体 | 北 | 钢渣热焖除尘区 | 1.3 |
|  | 南 | 炼钢连铸车间 | 2 |
|  | 西 | 除尘区域配电室 | 2 |
| 斜板沉淀池区、水泵房及循环水池区 （戊类，二级） | 西 | 汽车受料槽区 | 11 |
|  | 南 | 连铸浊环冷水池 | 28 |
|  | 东 | 转炉二次/倒罐站除尘系统区 | 12 |

## 2.4建设项目所在地的自然条件

### 2.4.1地形、地貌和地质

（1）地形、地貌

湖口县土地总面积669.33平方公里，大部分在海拔50米以下，约占80%，湖口县虽属鄱阳湖平原区，实为丘陵地带，山丘起伏，水域宽广，耕地多为梯田梯地。山地面积占22.01%，水域面积占28.2%，耕地面积占23.3%。地形结构东南群山环抱，西北江湖环绕，中部小丘垄埂起伏，总的趋势是由东南向西北倾斜。

湖口县处于淮阳山字型构造的前孤地带，境内地貌复杂，地形变化大，山地、丘陵、平原、江湖相见分布，以山地、丘陵为主，其约占总面积的59.14%，俗称“六山二水分半田，半分道路和庄园”。地势东西高，中间低，南部略高，向北倾斜，平均海拔32米。区域内东部为鄱阳湖平原，水网交错，河湖湿地星罗棋布；西部为丘陵山区，主要由变质岩、花岗岩等岩层组成东北-西南走向的九岭、幕阜两大山脉分立西部南北两侧，主峰高1800米，为该县最高峰。

（2）地质

区域地处于砂山北缘一级阶地上，属长江河漫滩，岸坡坡度1：6-1：10。场地范围内地层：表层为第四系全新统冲积层，总厚度约50m，以下为志系地层，岩性为粉砂岩类，基度稳固。场地内岩土层从上至下划分为五层，分别是素填土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹中粗砂、砂砾卵石。地质条件满足建设要求。

### 2.4.2气候

湖口县属北亚热带温润气候区，热量丰富，四季分明，年平均气温17.4℃，稳定在10℃以上的持续天数230～244天，积温在5358.7～5402.1℃，7～8月平均气温28.8℃，极端最高气温为40.3℃(1959年8月23日)，1月平均气温4.2℃，极端最低气温为-10℃(1969年2月6日)，常年无霜期258.8天。

湖口县有明显的季风，风向多为夏南冬北。全年平均风速为每秒2.4m(二级)。风向风力极不稳定，每年至7月南风最多，其它月份为东北风多。年平均降雨量为1398.7mm。降雨量集中于4～6月，占年降雨量的45%。降水特征是四季雨量分布不均，差异悬殊。春夏雨湿，秋冬干燥。年降雨量最大为1883.2mm；年降雨量最少为776.4m(1978年)。日照特征为夏秋日照多，春冬日照少，总日照量较为充足。全年实际平均日照为1878.3小时，日照百分率为42%。年雷暴日数48天。

### 2.4.3水文地质

（1）地表水

湖口县地处长江“黄金水道”，中国第一大江——长江和第一大淡水湖——鄱阳湖在此交汇。境内水系发达，主要水系有长江水道、鄱阳湖区和修河水系。

长江每年6至9月为丰水期，12月至次年2月为枯水期，1～2月为最枯水期，其余各月为平水期。多年平均水位l3.85m，历年丰水期平均水位l7.25m，历年枯水期平均水位9.5m。最大流量为77000m³/s，最小流量为4500m³/s，最大年平均流量31100m³/s，最小平均流量14400m³/s，多年平均流量为23500m³/s。

本项目所在地河段上承长江和鄱阳湖来水，距长江与鄱阳湖交汇处约8km，鄱阳湖为季节性湖泊，一般情况下鄱阳湖的汛、枯期比长江提前1~2个月，在长江流量较大的7、8、9三个月，鄱阳湖内常因长江水位较高而出现江水倒灌现象。

根据九江水位站多年实测水位资料，本项目处水位特征如下：

历史最高水位：20.27m（1995.7.9）

历史最低水位：5.58m（1929.3.28）

多年平均水位：11.90m

最大水位变差：15.69m

长江九江段历年最大流量为58800m³/s，多年平均流量24300m³/s，平均流速1.86m/s，江面宽度1.3~1.8km，水深5.10m。本项目湖口金砂湾段历年最大流量为28900m³/s，多年平均流量7200m³/s，江面宽1026m，水深15.6m，流速0.45m/s，河床坡降0.00035。

本项目距离长江较近，设计时已考虑场地标高高于当地历史洪水位。

- 地下水

- 由于可研报告深度问题，未提供地下水相关情况。

### 2.4.4地震

项目所在地区属华南地震区长江中下游地震亚区，影响本区的地震带主要为九江~靖安地震亚带。历史上有记录的地震53次，有记载的地震震级一般小于Ⅵ级。据《江西省地震志》等资料，九江地震主要发生在断裂和断块差异活动显著的赣西北断块差异上升区。九江市由记载的地震始于公元409年2月9日。根据《中国地震烈度区划图（GB18306-2015）》、《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）》，工作区未来100年的地震基本烈度为Ⅵ度，设计地震分组第一组，可不考虑饱和砂土液化及软土震陷的影响，设计基本地震加速度为0.05g，设计特征周期为0.35s。

### 2.4.5交通运输

湖口县交通便利，位于昌九景“金三角”的中心地带，是都阳湖水运进入长江的必经之地，是长江中下游天然的深水良港，湖口沿江可上溯重庆、武汉，下达南京、上海，沿都阳湖可直通南昌及流域各市、县；九景高速公路穿境而过；正在兴建的铜九和规划中的九景衡两条铁路与京九、京广、京沪、浙赣线相联。湖口将形成“两水、一高、两铁”的大交通网络。

## 2.5项目涉及的主要物料品种名称、数量、储存

本项目为九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目，新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统。

铸铁烟气中含有部分水蒸气或含湿粉尘，粉尘中主要成分为铁氧化物，不含有SOx、NOx等酸性气态污染物，烟气温度小于90℃，经除尘系统处理后烟囱出口的烟气温度可小于40℃。

本项目的水处理系统主要是用于处理除尘系统产生的废水，投加的药剂为PMC多核无机高分子絮凝剂（一种新型无机高分子复合型凝剂，含有多种金属和非金属吸附核，采用独有的特殊合成技术经水解、络合、聚合、复合、同质等反应精制而成），不属于危险化学品。

本项目新建的40万m³/h湿法除尘器采用的技术工艺路线简洁，技术成熟，可靠性强，各项污染物能够达标排放。项目运行过程中使用循环用水，无污水外排，无有毒有害工业废水产生；产生的固废主要为除尘过程中捕集的粉尘，经斜板沉淀池沉淀后形成的污泥通过污泥池设置的渣浆泵外排至原厂区的污泥池。

## 2.6总图运输

### 2.6.1总平面布置

本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统。

根据项目新建湿法除尘器采用的技术工艺，从收尘罩开始，依次布置除尘管道、湿式除尘器塔体、出口风管、引风机和烟囱，如图2.6-1所示。

图2.6-1湿式除尘系统流程图

本项目总平面布置图如下图。

图2.6-2总平面布置图

### 2.6.2竖向设计

本项目湿式除尘器在炼钢厂老区钢渣车间北侧区域建设，场地平整，竖向布置采用平坡式布置。区域竖向±0.00m标高取除尘器地面标高。

除尘系统及风机周边建排水沟，与厂区内主排水沟连通。所有开挖区域周

边进行硬化。

### 2.6.3管线布置

一、管线布置原则

除尘管道布置以不影响生产和设备检修行车行走为原则，综合考虑各个位置的扬尘大小合理设计风量，后期可通过调节阀门开度来调节各管路风量大小以平衡各管路风压使系统优化达到最佳状态，优化管路布置路线。

二、管线布置

本项目在焖渣车间区域内拟建收尘罩及除尘管道。焖坑区除尘罩为翻转式收尘罩、热泼池区除尘罩为屋顶式固定收尘罩。

首先，3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊的高温含尘废气经收尘罩捕集后引入后部的收尘风道。收尘罩出口均设置有气动开关阀。之后，经收尘罩收集而来的废气经过收尘风道向洗涤塔汇集。收尘风道设置有冲洗水系统，同时设计为斜向除尘塔的3%坡度，以保证风道内的积水积灰顺利排出。

焖坑翻转收尘罩采用8.5×6.5×2m,8mm碳钢+锰钢结松结构,含活动转轴、前檐、收尘夹套风道等；

热泼池屋顶式固定收尘罩采用约9×7×3m,0.5mm厚度304不锈钢板+碳钢结构，含支撑钢架；

热切割区顶置收尘罩采用约7×6×3m,8mm碳钢+锰钢结构，含支撑钢架；蒸汽通廊顶置吸尘罩采用约5×5×2m,6mm碳钢+锰钢结构，含支撑钢架；

湿式收尘支管采用φ0.9~1.25m规格,t=6mm,含支架、平台、检修孔、放灰管等；

干式收尘支管采用φ1.5m,t=6mm规格,含支架、平台、检修孔、放灰管等。

- 三、管线敷设

除尘系统区域内各主设备及烟道支架结构采用焊接式钢框架支撑体系结构，框架抗震等级为二级。

### 2.6.4运输

该公司厂内道路设计通畅，人货分流，厂内的物流基本无交叉返复，厂内道路能够满足错车的要求。道路均利用厂区原有的车道，分别宽9m、7m、4.5m，转弯半径为9m，并设有环形通道。厂区道路采用混凝土路面，能满足消防要求。

## 2.7建（构）筑物

本项目主要建设1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统及配电室。

本项目主要新建建构筑物情况见表2.7-1。

表2.7-1建构筑物一览表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 实际情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 占地 面积 | 最大防火分区面积（m2) | 耐火 等级 |
| 除尘区域配电室 | 丙 | 框架结构 | 1 | 54.4 | 54.4 | 二级 |
| 斜板沉淀池及水泵房 | 戊 | 钢结构 | 1 | 121.1 | 121.1 | 二级 |
| 水泵房区域配电室 | 丙 | 框架结构 | 1 | 82.038 | 82.038 | 二级 |

一、土建工程

1、湿法除尘器土建工程

本项目建筑结构部分包括除尘器基础及本体、低配电室、管道支架、风机、烟囱等主设备基础，烟尘搜捕罩等工艺设备基础，烟道支架、管道支架基础及地面沟道(不包含桩基工程施工)，清运工程施工所产生的土石方等。

除尘设施壳体为碳钢结构，平均壁厚不小于12mm 。为保证壳体结构的密封性，整体采用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用。焊缝形式及尺寸符合GB/T985.1-2008、GB/T985.2-2008的要求，焊缝质量符合GB/T12467.1~5-2009的规定。

除尘器设置有合理的检修平台，并设通往各层平台的梯子。所有平台、梯子均应设有护栏(高1200mm) 和踢脚板(由平台起100mm高),梯子、栏杆、走道等满足安全防护规程要求，并按国家现行的规程、规范、标准等进行

设计，检修平台宽度不小于1000mm。

除尘器拟设检修门、人孔，采用快开式，易于开关，人孔的最小直径不小于DN60，在人孔和检修门上装有手柄和吊盖装置。检修门、人孔、压差检测器设置较高的地方拟设置检修平台。

除尘器壳体设计考虑承受压力荷载、设备自重、风载和地震载荷以及承受所有其他附加在除尘器上的荷载。

风机、电机及消声器(或采取其他隔音措施)露天布置，制作挡雨棚。

除尘系统及风机周边拟建排水沟，与厂区内主排水沟连通。所有开挖区域周边进行硬化。

主要辅助设施如水系统、风机等布置在地面层，按工艺要求集中布置。

除尘系统区域内各主设备及烟道支架结构拟采用焊接式钢框架支撑体系结构，框架抗震等级为二级。

1)计算结构可靠度采用的设计基准期为50年;

2)计算结构设计使用年限为50年;

3)结构重要性系数为1.0;

4)建筑结构的安全等级为二级;

5）框架结构钢筋砼独立基础和工艺设备基础混凝土强度等级C30，钢筋保护层厚度按规范取值，垫层混凝土强度等级为C15;

6)钢构件材质:框架柱、框架梁均拟采用Q235B或Q345B，支撑拟采用Q235-B:钢材采用Q235B和Q345B.钢材质量符合《碳素结构钢》GB700的规定要求，钢材的保证项目包括强度，伸长率，屈服点，冷弯性能，冲击韧性及碳硫磷的极限含量，使用年限为不少于30年。

## 2.8生产工艺

### 2.8.1生产工艺

一、湿式除尘器工作原理简介

湿式除尘器是利用液体(水)与含尘气体接触，尘粒与液滴、液膜碰撞而被吸附、凝聚，随后与液体一起排走，达到净化气体的目的。当气流在流动中接近液滴时，会改变方向绕流而过，而尘粒因惯性作用，仍保持原来的运动方向，撞击到液滴上而被捕集，尘粒半径大于它到中心的液滴边缘的距离时，尘粒就会被接触而粘附，当气流与液体混合时，水分易以尘粒为凝结核凝结在其表面，增湿后的尘粒易相互凝聚成大粒子而被液滴捕集，细小的尘粒被气体分子碰撞，也会向气体分子一样作布朗运行，如果在运动过程中和液滴接触，也会被捕集。

二、项目所采用湿法除尘器工艺简介

方案整体采用：收尘罩→支路/主路收尘风道→塔进口预喷淋→空塔多层喷淋洗涤→自重沉降除雾→双层屋脊除尘除雾→除尘塔出口烟道→引风机→烟囱的一塔多级除尘方案。

首先，3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊的高温含尘废气经收尘罩捕集后引入后部的收尘风道。然后，经收尘罩收集而来的废气经过收尘风道向洗涤塔汇集。收尘风道设置有冲洗水系统，同时设计为斜向除尘塔的3%坡度，以保证风道内的积水积灰顺利排出。

之后，废气经过塔入口的预喷淋系统，对废气中的中粗颗粒粉尘进行初次捕集。除尘塔底部为集水水封系统，对喷淋洗涤水及冲洗水进行收集排入循环一级水池。除尘塔下段设计为布气层+三层单流体水雾喷枪+一层双流体微雾喷枪的五层喷淋除尘区，可实现对废气中绝大部分粉尘的喷淋捕集去除。每层喷淋均为多支喷枪形式，当其中一支喷枪出现堵塞等故障时不影响其余喷枪的正常工作，且喷枪可完全实现实时在线检修。

之后，废气经过3米高度的空塔自重沉降除雾区。废气经下部的喷淋捕集除尘后，大量含尘液滴会随废气的上升而向上运动，液滴在此区域通过碰撞、吸附作用逐步生长变大，再通过自重向下落入塔底，减轻了后续屋脊除尘除雾区的工作负荷。在喷淋洗涤过程中，温度快速下降、体积相应减小、饱和蒸汽压下降，残余的细微粉尘以润湿状态存在于废气中。

之后，废气经过除尘塔上段的双层比例型屋脊除尘除雾区。该区域的主要任务是通过折流、碰撞、吸附、凝结、离心等物理作用，去除经下段洗涤后废气中携带的大部分含尘雾滴。

经上述过程后，废气中的粉尘浓度可从2g/m³降至30mg/m³以下。最后，处理后的废气进入烟囱再排入大气。

后置引风机与除尘系统进口总风道设置的废气压力变送器进行联动，保证入口一定的负压状态，引风机随风量的变化及时调整运行频率。此外，拟在除尘塔上部预留湿式静电除尘除雾系统的载荷及冲洗水预留余量。

三、其它工艺简介

在热切割废气C型池正上方设计1套截面积略大于切割池面积的屋顶收尘罩，用于废钢切割作业时产生的含尘废气的收集。收尘罩出口设置有气动开关阀，并在切割作业区设置有阀门就地操作箱，可方便的进行阀门的开关操作，保证切割作业时及时开启阀门进行废气收集，切割作业结束后关闭阀门、降低 系统能耗。收集后的切割废气并入现有布袋除尘器的进风管道，进入布袋除尘器进行除尘处理。

### 2.8.2主要技术目标

1.达到超低排放要求，外界环境在10℃时，烟囱出口目视无明显白汽、落雨现象。

2.正常生产情况下保证管道内部结垢6个月厚度不超10mm，不堵塞。

3.实现节水、内部收泥、泥水分离、清堵、排泥、集水、污水零外排一体化功能。

4.废气中的粉尘浓度降至30mg/m³以下。

### 2.8.3控制及操作

本项目电气系统主要是操作吸尘管路气动阀门、照明灯、风机转速和移动捕集罩的电源箱以及配套电源线，其次新增的气动阀采用百叶窗形式，线路和信号需接入到现有主控室，具有现场17/24控制、远程显示。

本项目的计算机、PLC与机械设备、电气设备分别单独接地，接地电阻弱电不高于1Ω,强电不高于4Ω。输出带继电器隔离(模拟量输入需安装隔离器),各层平台在需要的位置拟设一个检修电源。户外安装的变送器拟设必备的防护保护措施。捕尘点安装气动阀门，阀门与设备连接处拟采用法兰，管道与风机间拟采用软连接。

## 2.9水处理系统

本系统主要包含分水器、加药系统、斜板沉淀池等。工艺过程中，除尘喷淋后的水分别通过塔底水封及分水器自流进入斜板沉淀池，自流过程中可根据运行情况适量投加PMC药剂、提高杂质的絮凝沉淀效果。斜板沉淀池的溢流清液进入循环水池供喷淋系统循环使用，底流进入污泥池进行后续压滤系统，将循环水内的杂质排出系统之外。

循环水工艺路线:系统补水→冲洗水箱一冲洗水泵→塔内冲洗水系统→塔底集液排水系统→污水外排泵→斜板沉淀池→澄清水池→循环水泵→喷淋层→塔底集液排水系统，其中经斜板沉淀池沉淀后形成的污泥通过污泥池设置的渣浆泵外排至原有的污泥池。

## 2.10主要设施设备

表2.10.1主要设施设备一览表

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收尘系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 焖坑翻转收尘罩 | 8.5×6.5×2m,8mm碳钢+锰钢结松,含活动转轴、前檐、收尘夹套风道等 | 套 | 3 | 香山红叶 |  |
| 2 | 热泼池顶置收尘罩 | 约9×7×3m,0.5mm厚度304不锈钢 板+碳钢结构，含支撑钢架 | 套 | 2 | 香山红叶 |  |
| 3 | 热切割区顶置收尘罩 | 约7×6×3m,8mm碳钢+锰钢结构， 含支撑钢架 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 4 | 蒸汽通廊顶置吸尘罩 | 约5×5×2m,6mm碳钢+锰钢结构， 含支撑钢架 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 5 | 卷扬提升设备 | JM15-30kW、断电液压减速，减速卷扬机、滑轮、钢丝绳等 | 套 | 3 | 香山红叶配套 |  |
| 6 | 焖坑电动蝶阀 | φ1.25m,调节型，阀体Q235B,阀板与阀杆316不锈钢，耐压大于 0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰螺栓，执行机构，智能一体化。执行器采用罗托克、西博思、伯纳德 |  | 3 | 江苏巨正、泊头通 用、中核苏阀 |  |
| 7 | 焖坑气动切断阀 | φ1.25m,开关型，阀体Q235B阀板与阀杆316不锈钢，耐压大于0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰、螺栓，执行机构。 | 台 | 3 | 江苏巨正、泊头通用、中核苏阀 |  |
| 8 | 热泼池气动切断阀 | φ1.8m,开关型，阀体Q235B,阀板与阀杆316不锈钢，耐压大于0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰，螺栓，执行机构。 | 台 | 2 | 江苏巨正、泊头通用、中核苏阀 |  |
| 9 | 热切割区气动切断阀 | φ1.5m,开关型，阀体Q235B,阀 板与阀杆316不锈钢，耐压大于0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰、螺栓，执行机构，控制引入上料操作室PLC系统 | 台 | 1 | 江苏巨正、泊头通用、中核苏阀 |  |
| 10 | 蒸汽通廊气动切断阀 | φ1.25m,开关型，阀体O235B,阀板与阀杆316不锈钢，耐压大于0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰，螺栓，执行机构。 | 台 | 1 | 江苏巨正、泊头通用、中核苏阀 |  |
| 11 | 湿式收尘支管 | φ0.9~1.25m,t=6mm,含支架、平台、检修孔、放灰管等 | 套 | 9 | 香山红叶 |  |
| 12 | 干式收尘支管 | φ1.5m,t=6mm,含支架、平台、检修孔、放灰管等 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 13 | 湿式汇总烟道 | φ2.5m,t=6mm,含支架、平台、检修孔、放灰管等 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 14 | 紧急放散烟囱 | φ2.5m,t=6mm,含支架、平台、检修孔等，20m | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 15 | 紧急放散旁路气动阀 | 2.5m,开关型，耐磨材质阀体Q235B,阀板与阀杆316不锈钢耐压大于0.05MPa,耐温大于200℃,泄漏率小于1%,AC380V。含配套法兰、螺栓，执行机构。 | 台 | 1 | 江苏巨正、泊头通用、中核苏阀 |  |
| 16 | 进风烟道冲灰喷枪 | 流量5m³/h,扇形、直角、喷射角度 90°,材质304不锈钢，含金属软管，备1套喷嘴 | 支 | 6 | 佳地、湛流、森萃 |  |
| 17 | 塔入口烟道一级喷枪 | 流量10m³/h,螺旋实心锥、喷射角度30°,材质304不锈钢，含金属软管，备1套喷嘴 | 支 | 4 | 佳地、湛流、葬萃 |  |
| 18 | 配套水路管道 | φ159×4,碳钢，含零星阀门管件 | 套 | 2 | 香山红叶 |  |
| 二 | 一体化除尘塔 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋洗涤区 |  |  |  |  |  |
| 1) | 高效喷淋洗涤塔 | D6024×12,H=21.4m,下设水封管,含1m宽旋梯 | 座 | 1 | 香山红叶 |  |
| 2) | 塔底集水箱 | 80m³,碳钢材质含水箱本体、底流排污 | 座 | 1 |  |  |
| 3) | 循环水喷淋泵 | 卧式，600m³/h,80m,1用1备 | 台 | 2 | 凯泉、525、连成 |  |
| 4) | 污水提升泵 | 卧式、变频，600m³/h,25m,1用1备 | 台 | 2 | 宙斯、525、连成 | 暂定 |
| 5) | 二级单流体喷枪 | 流量15m³/h.喷射角度90°,枪体材质304、喷嘴316,备1套喷嘴 | 支 | 24 | 佳地、湛流、森萃 |  |
| 6) | 三级双流体喷枪 | 流量20m³/h.喷射角度90°,材质304、喷嘴316,备1套喷嘴 | 支 | 8 | 佳地、湛流、森萃 |  |
| 7) | 洗涤电动阀 | DN200,开关型 | 台 | 2 | 香山红叶配套 |  |
| 8) | 水管道 | DN400/200/DN80,含管件、手动阀门、支架等 | 套 |  | 香山红叶 |  |
| 9) | 气管道 | DN100,含管件、手动阀门 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 2 | 除尘除雾区 |  |  |  |  |  |
| 1) | 屋脊除雾器 | 双层比例型，外径6000mm,三层冲洗，材质PP,含入口棒式层 | 套 | 1 | 鑫捷、众瑞 |  |
| 2) | 冲洗水箱 | 10m³,碳钢，φ2.4×2.4m,含水表 | 座 | 1 | 香山红叶 |  |
| 3) | 冲洗水补水电动阀 | DN100,开关型 | 台 | 1 | 香山红叶配套 |  |
| 4) | 冲洗水泵 | 卧式，80m³/h,60m,1用1备 | 台 | 2 | 凯泉、连成 |  |
| 5) | 冲洗电动阀 | DN80,开关型 | 台 | 10 | 香山红叶配套 |  |
| 6) | 冲洗水系统管道 | DN125,含管件、手动阀门 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 三 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分水器 | 开放式，四通道 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 2 | 药剂投加装置 | 含药剂箱、计量泵、衬胶搅拌器及 配套的管道、管件，满足6小时加药储量 | 套 | 1 | 香山红叶配套 |  |
| 3 | 斜板沉淀池 | 4×150m³/h,本体8mm碳钢+沥青防腐，斜板材质为耐高温涂塑布，配全套螺旋输泥机、排泥手动插板阀、电控柜等附件 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 4 | 污泥压滤泵 | 30m³/h,50m,含管道反洗 | 台 | 2 | 525、石泵、凯泉 |  |
| 5 | 污泥搅拌器 | 顶进式，L=3m | 台 | 1 | 昆博、天强 |  |
| 6 | 压滤机改造 | 配套增加进水管道 | 台 | 1 | 核汇、核清 |  |
| 7 | 水管道系统 | DN50/PDN1.0,含管件、手动阀门 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 四 | 净风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心引风机 | 流量：400000m³/h,全压：6500pa ,介质温度≤70℃,转速：980r/min,含联轴器、冷却水系统、冲洗水系统、排污、检查口等叶轮材质205 | 台 | 1 | 济南风机、新乡鼓 风、山东盛鼓、南 通大通宝富、章鼓 、陕西嘉惠 |  |
| 2 | 变频电机 | YK1000-6P,1000kW,10kV,含底座 | 台 | 1 | 南阳防爆、佳木斯 、江特、衡水、西 玛 |  |
| 3 | 进出口软连接 | 规格同风机进出口，非金属蒙皮，水气零泄漏 | 套 | 2 | 厂家配套 |  |
| 4 | 测震测温装置 |  | 套 |  | 厂家配套 |  |
| 5 | 出口净烟道 | Q235B,D=2800mm | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 6 | 烟囱 | Q235B,D=2800mm,L=40m,安装采样平台及采样孔、防雨棚、旋转爬梯 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 五 | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | IP54,高压断路器选用ABB-VD4、施耐德HVX、库柏VN3、西门子3AH,配电能表 | 台 | 2 | 香山红叶 |  |
| 2 | 变压器 | 10kV变400V,1600kVA(暂定) | 台 | 1 | 香山红叶配套 |  |
| 3 | 高压变频柜 | 10kV/1000kW,IP54,含旁路、备1套功率单元 | 台 |  | 荣信电力、台达和利时、北京合康 |  |
| 4 | 低压配电柜 | GGD,800×800×2200mm,软启采用施奈德、雷诺尔、罗克韦尔 | 面 | 4 | 香山红叶 |  |
| 5 | 低压变频柜 | GGD,800×800×2200mm | 面 | 2 | 香山红叶 |  |
| 6 | 就地照明检修箱 | 防水防尘，含保护、380V、220V输出，双层门，配工业用插座 | 套 | 3 | 香山红叶 |  |
| 7 | 照明 | 防水LED | 套 |  | 香山红叶 |  |
| 8 | 风机就地操作箱 | 含急停，IP56,304材质，双层门 | 面 | 1 | 香山红叶 |  |
| 9 | 水泵就地操作箱 | IP56,304材质 | 面 | 3 | 香山红叶 |  |
| 10 | 气动阀就地操作箱 | IP56,304材质 | 面 | 7 | 香山红叶 |  |
| 11 | 检测平台配电箱 | IP56,304材质，含220V电源及3个16A三相插座 | 面 | 1 | 香山红叶 |  |
| 12 | 动力电缆 | 含高低压、ZR-YJV系列等 | 批 | 1 | 津缆、离继 |  |
| 13 | 电缆桥架及附件 | 新增部分，热镀锌材质 | 项 |  | 香山红叶 |  |
| 14 | 防雷接地 | 镀锌扁钢 | 项 | 1 | 香山红叶 |  |
| 六 | 热控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | 西门子S7-1500,20%冗余 | 套 | 1 | 香山红叶 |  |
| 2 | UPS电源 | 30min | 套 |  | 山特、科华 |  |
| 3 | 操作站 | 含操作台、主机、显示器等 | 套 |  | 香山红叶配套 |  |
| 4 | 监控系统 | 含3台高清摄像头、交换机、监视屏等 | 套 | 1 | 香山红叶配套 |  |
| 5 | 机组监控 | 智能型摄像机 | 套 | 3 | 香山红叶配套 |  |
| 6 | 超声波液位计 | 集水箱、冲洗水箱、清水池、污水 池，4~20mA,24VDC,IP67,0-5m | 支 | 4 | 川仪、天康 |  |
| 7 | 塔进出口热电阻 | 误差：±0.25%,连接：2线制，量程0-200℃ | 支 | 2 | 川仪、天康 |  |
| 8 | 烟气压力变送器 | 4~20mA,24VDC,IP67,量程-3000~0Pa | 台 | 5 | 川仪、天康 |  |
| 9 | 除雾器层微差压变送器 | 4~20mA,24VDC,IP67,量程0800Pa | 台 | 1 | 川仪、天康 |  |
| 10 | 循环水管压力变送器 | 4~20mA,24VDC,IP67,量程0-1.0MPa | 台 |  | 川仪、天康 |  |
| 11 | 冲洗管压力变送器 | 4~20mA,24VDC,IP67,量程0-1.0MPa | 台 | 1 | 川仪、天康 |  |
| 12 | 压空压力变送器 | 4~20mA,24VDC,IP67,量程01.0MPa | 台 | 1 | 川仪、天康 |  |
| 13 | 循环水管电磁流量计 | 额定压力：1.0MPa,0-600m³/h,4-20mA.DC | 台 | 1 | 川仪、天康 |  |
| 14 | 仪表阀门 |  | 批 |  | 川仪、天康 |  |
| 15 | 控制电缆 | ZR-KVVRP系列 | 项 |  | 津缆、离缆 |  |
| 16 | 电缆桥架及附件 |  | 项 |  | 香山红叶 |  |

注：以上数据以施工图为准

## 2.11公用工程和辅助设施

### 2.11.1给排水

本项目给水排水系统包括生活用水、生活污水、消防水等。生活给水和消防给水为分开独立系统。

#### 2.11.1.1给水

本项目用水包括收尘风道的冲洗水、塔体喷淋用水、除雾器冲洗用水及风机冷却循环水。

本项目生产新水供水量主要为除尘过程中的塔内部件冲洗用水以及浊环水定期补水使用。冲洗供水量约40m³/d，浊环水（主要依靠冲洗水补充，此水量可以不考虑）补水量大约10m³/d。

本项目生产新水利用炼钢现有厂区生产新水管网供给。

#### 2.11.1.2排水工程

本项目控制楼生活污水及废水拟采用分流制排水系统，就近接入厂区生活污水管网。

排水拟采用重力排放系统，如果存在相对高度不允许以重力式向建筑物排放系统和现场下水道排放的区域，则在该处设集水池或坑，通过排水泵升压后排放，且排水泵与池或坑内水位连锁。

本项目所有排放管都拟设置便于检修的清理口，以便清除堵塞。

### 2.11.2供配电

一、供电电源

本项目高压电取自老区转炉高压配电室，低压电取自焖渣配电室。

新增的高压配电柜拟设在现有转炉高配室内，新增的高压柜下方有现成电缆沟，因此地面无需格外处理。利用原有办公楼一楼备件库，将其改造为高压变频器室，将新增的高压变频柜布置在该室内。

除尘系统的低压动力用电设备为AC380V/AC220V,三相四线制，照明电源电压为AC380V/AC220V。将低压配电柜布置在原有焖渣配电室内(焖渣办公楼二楼),从原有焖渣配电柜取电，并新增一台制冷量不低于29000W空调。

二、用电负荷及负荷等级

本项目生产用电、PLC控制系统、风机冷却循环供水均为三级用电负荷。

三、电气安全措施

本项目按照《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)、《钢铁企业电力设计手册》等有关规定进行过电压保护、接地、防静电和防雷设计，采取必要的机械、电气联锁装置以防止误操作。凡是正常情况下不带电或事故状态下可能带电的电气设备金属外壳均拟设接地。

所有转动机械外露部分均加装防护罩或采取其它防护措施。

户外安装的变送器拟设必备的防护保护措施。

高低配室设置室内地面比外面高500mm,进配电室电缆通过电缆沟进入并做好防水措施。门为双扇对开塑钢门(外开),内有电缆沟，低压控制室设隔墙并设有单扇防盗门(双向都可开启),除尘器及风机周边考虑排水。

电气设备选用有五防设施的设备，对配电室加锁，严格执行工作票制度。

在高压电气设备的周围按规程规定设置栏杆，遮拦或屏蔽装置。

各元件的控制回路均设有保险、信号监视、跳闸等保护措施。

本项目选用阻燃型电缆。电缆穿过电气室的电缆竖井、墙壁、顶棚及楼板时，采用防火堵料封堵。

由电缆夹层接入电气室内电器设备下部的电缆，涂刷1m以上的防火涂料，并用耐火材料板和耐燃堵料将电缆进出口处的孔洞封堵。

敷设电缆的路径尽可能避开有热源通过的场所，无法避开时，设置防火隔热材料制作的防护设施。

- 照明

工厂的采光与生产照明、事故照明、检修照明设计均按《工业企业采光

设计标准》、《工业企业照明设计标准》执行。

照明开关设在便于使用和容易识别的地点。

本项目除尘器本体安装1台照明箱，灯具采用防水照明设施。各楼梯、平台处均应装设防水照明设施。底层主疏散通道设置应急灯照明方式，应急灯由正常照明回路供电。消防疏散通道设置灯光疏散指示标志。由备件库改造的高压变频室，新建的低压配电室均配备应急照明设施。照明灯具选用发射率高，光效高的防水防尘型LED节能灯。

- 防雷、防静电接地

本项目建筑物按照第二类防雷建筑物考虑。

控制系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地与控制室的防雷接地共用一组接地装置。烟囱设单独接地装置。计算机系统和PLC装置设单独接地装置。

除尘系统基础外3米远打一组接地极，其接地电阻不大于4欧。整个接地系统必须焊接连接，构成良好电气通路。

凡是正常情况下不带电或事故状态下可能带电的电气设备金属外壳均要可靠接地。

接地装置埋深800m。接地极间距离5米，利用除尘系统设备本体作为接闪器，利用除尘器本体钢柱及平台柱柱内钢筋做为引下线，底部与接地极焊联为一体。

低压配电系统采用中性点接地TN-S系统，工作接地和保护接地共用接地装置，正常不带电的金属部分可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。PLC/PLC系统单独接地，接地电阻根据PLC/PLC产品要求设计，一般不大于1欧姆。

本工程采用联合接地形式，防雷接地、保护接地共用接地系统，接地电阻设计为小于等于4欧姆。计算机PLC/PLC接地采用单独接地，接地电阻不小于1欧姆。

### 2.11.3通讯

本项目的操作站、工程师站、管理站与控制站之间采用工业以太网进行通讯。基础自动化控制系统采用现有脱硫的通讯方式。

控制系统可以与上级和管理网络通讯，系统具有开放性和安全性。

I/O模件可带电插拔，更换故障I/O模件时，能继续维持系统正常运行。

控制系统的通讯线路选用系统专用的工业级产品，控制室内采用电缆或光缆传输介质，控制室外采用光缆传输介质。

### 2.11.4维修

本项目除尘器设置有合理的检修平台，并设通往各层平台的梯子。所有平台、梯子均应设有护栏(高1200mm) 和踢脚板(由平台起100mm高),梯子、栏杆、走道等满足安全防护规程要求，并按国家现行的规程、规范、标准等进行设计，检修平台宽度不小于1000mm。维修设施及维修人员均利用厂区原有的维修资源。

### 2.11.5消防

本项目各类生产建构筑物和附属、辅助建构筑物间的最小拟设间距按照现行的《建筑设计防火规范》等规定及要求布置，个别地段由于工艺布置要求（如水泵房区域配电室和除尘区域配电室等），难以满足消防的要求，拟采取不设门窗或设置防火门窗等措施。主要建（构）筑物拟设间距见下表。

表2.11-1主要建(构)筑物最小间距(m)

| 本项目建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿法除尘器塔体 | 北 | 钢渣热焖除尘区 | 1.3 |
|  | 南 | 炼钢连铸车间 | 2 |
|  | 西 | 除尘区域配电室 | 2 |
| 斜板沉淀池区、水泵房及循环水池区 （戊类，二级） | 西 | 汽车受料槽区 | 11 |
|  | 南 | 连铸浊环冷水池 | 28 |
|  | 东 | 转炉二次/倒罐站除尘系统区 | 12 |

建筑物与构筑物防火分类及耐火等级见下表。

表2.11-2建筑物与构筑物防火分类及耐火等级表

| 建筑物名称 | 生产过程中的火灾危险性 | 最低耐火等级 |
| --- | --- | --- |
| 除尘系统 | 丁 | 二级 |
| 斜板沉淀池及水泵房 | 戊 | 二级 |
| 水泵房区域配电室 | 丙 | 二级 |
| 除尘区域配电室 | 丙 | 二级 |

本项目消防主要由以下部分组成：本系统配电室外消火栓系统(充分利用厂区原有室外消火栓)、控制楼消防系统、火警检测、烟感、报警系统等。

本项目配电室、控制室等按《建筑灭火器配置设计规范》配置二氧化碳灭火器。各检修平台重要部位均拟设磷酸铵盐干粉灭火器，放置在灭火器箱内，置于地面上。

本项目配电室拟设一套完整的火灾报警系统，通讯至控制室消防报警主盘，实现对工程范围内的系统监控设备的火灾检测报警及监控。

本项目水消防系统的设置覆盖本系统所有的建构筑物，布置有室外消火栓灭火系统，含消火栓、管道、阀门、附件等，符合有关国家标准。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定，本项目工艺楼构筑物可不设室内消火栓系统。

消防管接口设在除尘系统外附近的厂区消防总管上。

本项目利用厂区原有的消防车道，均能够满足消防要求，厂区道路采用混凝土路面。

本项目底层主疏散通道设置应急灯照明及灯光疏散指示标志，应急灯由正常照明回路供电。

## 2.12三废处理

### 2.12.1废气

本项目处理后的烟气颗粒物浓度达到超低排放要求，烟囱出口在正常运行过程中无额外废气排放。

### 2.12.2废水

本项目以节约水资源为原则，工艺循环水重复利用，降低水损耗；正常投运后无污水外排，不产生二次污废。

1.收尘风道拟设置冲洗水系统，同时设计为斜向除尘塔的3%坡度，使废水进入除尘塔底部的集水水封系统，之后，排入循环一级水池。

2.塔入口的预喷淋系统，对废气中的中粗颗粒粉尘进行初次捕集后产生的废水也通过除尘塔底部的集水水封系统排入循环一级水池。

3.在除尘除雾区中的除雾器中设置冲洗系统，冲洗完成的浊水直接作为补水，通过底部的集水水封系统进入循环水池。

在除尘系统及风机周边建排水沟，与厂区内主排水沟连通。

### 2.12.3固体废弃物

本项目排放的固体废物主要为除尘器捕集的粉尘经沉淀后形成的污泥。污泥由污泥池设置的渣浆泵外排至厂区原有的污泥池。

### 2.12.4噪声

本项目厂区噪声标准按照《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类区域标准执行。

本项目正常运转的噪声主要来自于泵、风机等机械设备，以及输粉系统的气动噪声。

凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做隔声处理外，均考虑安装消声、减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备，使噪声控制在国际规定的范围内。

## 2.13工厂组织及劳动定员

一、组织机构

九江萍钢钢铁有限公司组织机构为公司、分厂、车间、班组四级，成立有安全委员会，由公司总经理任主任，主持全面工作的副厂长和协管安全副厂长任副主任，各主管专业副厂长、安全部部长、副部长、各科室（车间）第一负责人任委员。安委会下设办公室负责处理日常事务，由安环部部长任安委会办公室主任，安全管理人员任办公室成员。公司设置有安环部，负责管理公司安全生产事项。

二、工作制度

该公司年工作天数365天，生产班制为四班制，行政管理岗为单班制，每班8小时。本项目实行四班三倒，班组长为单班制，每班8小时。

三、劳动定员

本项目装置的控制水平较高，正常运行及启、停控制过程在室内完成。

本项目系统人员编制按“四值三班”运行考虑。

根据本系统的运行管理工作内容，结合本期工程的具体情况，所需的人员

编制如下：

管理人员：不再新增，利用公司原有管理人员；

维修人员：不再新增，利用公司原有维修人员，负责本系统及设备的日常

维护与修理。

本系统的管理机构及定员最终可根据公司实际情况进行调整。

四、人员的培训

该公司主要负责人、安全生产管理人员均经市应急管理局组织的金属冶炼安全管理培训，并考试合格取得合格证书。公司应根据本项目生产设备、设施的特点和要求，组织制定并实施本项目的安全生产规章制度和操作规程。

公司应当对本项目从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。企业应对本项目涉及到的岗位人员按照工艺、设备、管理等方面的具体要求重点培训。培训结束后经过严格考核，考核合格后上岗操作。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

公司应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

# 3、危险、有害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、中毒、窒息、触电事故等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温等。

能量，有害物质的存在是危险，有害因素的产生根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量，有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对本项目有关资料的分析，确定项目的主要危险，有害因素的种类，分布及可能产生的方式和途径。

## 3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因

1）建设项目危险、有害因素的辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对本项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》的同时，通过对本项目的选址及周边环境、总平面布置及建（构）筑物、生产装置及设施、配套设施等方面进行分析而得出。

2）危险、有害因素产生的原因

能量与有害物质的存在是产生危险危害因素的根源，也是最基本的危险危害因素。一般的说，系统具有的能量越大，存放的危害物质数量越多，储存的能量越大，系统的潜在危险危害性也越大。由于任何生产过程都不可避免地要使用到物质与能量。因此，采用有效的手段和措施进行控制物质与能量，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关健。

危险危害产生的根本原因就是失控，包括设备、工艺指标、人的作业行为等的失控。一旦失控，就会发生能量与有害物质的意外释放，从而造成人员伤亡和财产损失。

失控主要体现在设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面，并且相互影响。分析如下：

（1）设备故障（缺陷）

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如电气绝缘损坏、保护装置失效等可能造成人员触电等。

设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

（2）人员失误

人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如在检修设备时误起动设备可能造成人员伤亡。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》中将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、冒险进入危险场所、处理危险物质不恰当、不安全装束、攀坐不安全位置、有分散注意力行为等共13类。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程和安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。

（3）管理缺陷

管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态。

（4）作业或工作环境不良

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

## 3.2物质固有的危险特性

### 3.2.1主要危险、有害物质辨识

本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理。3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊的高温含尘废气中主要是粉尘，主要成分为铁氧化物，不含有SOx、NOx等酸性气态污染物。湿式除尘器的除尘效果对水质、水源无特殊要求，采用循环用水。

本项目除尘系统产生的废水中除含有上述粉尘成分外，可能还含有少量石灰、炼钢原料等固体杂质。

水处理系统中投加的药剂为PMC多核无机高分子絮凝剂，不属于危险化学品。

根据《危险化学品目录》（2015年版），本项目不涉及危险化学品。

### 3.2.2特殊危险化学品辨识

1）监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令[1998]第1号）、《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号）的规定，本项目不涉及监控化学品。

2）易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，第703号修改）《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

3）剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年调整），本项目不涉及剧毒化学品。

4）易制爆化学品辨识

根据《易制爆品目录》（2017年版），本项目不涉及易制爆化学品。

5）高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），本项目不涉及高毒物品。

6）特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号），本项目不涉及特别管控危险化学品。

## 3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析

### 3.3.1重点监管危险化工工艺分析结果

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号、安监总管三[2013]3号），本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

### 3.3.2重点监管危险化学品分析结果

根据《重点监管的危险化学品目录（2013年完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及重点监管危险化学品。

## 3.4项目选址及总平面布置危险有害因素辨识分析

### 3.4.1项目选址危险有害因素辨识分析

本项目位于九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧，其自然条件属南方气候条件，其存在的主要危险因素有：雷击、风雨及潮湿空气、地质灾害、冰冻、洪涝灾害。

1）雷击

湖口县年雷暴日数48天，属多雷区。雷击可使设施、建（构）筑物损毁，主生产装置易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏，造成人员伤亡和财产损失；同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，雷击也可能造成人员伤亡。

2）风雨及潮湿空气

风雨可能造成人员操作及检修过程发生摔跌或高处坠落事故，大风可能造成固定不牢的设备、设施发生断裂或损坏造成物体打击，夏季高湿度环境，可能造成人员中暑。

3）地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建（构）筑物、基础下沉等，发生地震灾害，可能损坏设备，造成人员伤亡。

本项目所在地区的地震基本烈度为6度，其发生强烈地震的可能性极小。项目建设区域内无断裂、滑坡、溶洞等不良地质现象。

4）冰冻

本项目所处地区四季分明，冬夏季节温差较大，在寒冷冬季，可能因低温冰冻对水管等冻结而造成破裂，楼梯打滑造成人员摔跌等。由于本项目地处赣西北边缘，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对本项目的影响较小。

5）洪涝灾害

该公司厂区位于江边区域，当出现暴雨天时，可能因排水不畅存在内涝危害。特别是厂址北侧的长江，可能对项目构成洪涝威胁。因此，存在一定的洪水和内涝影响。

6）周围环境

（1）本项目于九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统。本项目湿法除尘器塔体北侧为钢渣热焖除尘区，西侧为除尘区域配电室，南侧为炼钢连铸车间，东侧为厂区道路。斜板沉淀池区、水泵房及循环水池区西侧为汽车受料槽区，南侧为连铸浊环冷水池，东侧为转炉二次/倒罐站除尘系统区。周边任一设施、装置发生事故均可能会引发相邻设备设施的安全事故。本项目拟建装置与周边设施拟设的防火间距和拟采取的防火措施严格按防火规范的有关规定执行，个别地段由于工艺布置要求（如水泵房区域配电室和除尘区域配电室等），难以满足消防的要求，拟采取不设门窗或设置防火门窗等措施，相互之间的影响有限。

（2）本项目湿法除尘器捕集、沉淀形成的污泥通过污泥池设置的渣浆泵外排至原厂区的污泥池。

（3）由于本项目装置与厂区已有装置紧邻，现有生产装置会与本项目装置之间产生相互影响，任一装置发生事故均能影响相邻装置，造成停车或其他损失。

（4）本项目的建设期可能因设备进场、物料堆放、施工车辆和人员的进入而对原有生产产生一定影响，甚至可能因施工时发生的事故导致周边建、构筑物受损，但项目建设期的影响是暂时的，建成后项目可有效改善钢渣车间区域空气质量，提高设备使用寿命，为工人创造良好的作业环境，规避职业健康危害风险，对原有生产影响较小。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，项目与周边环境间也存在一定的相互影响，但在采取一定的措施后总体上危险在可接受范围内。

### 3.4.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

1）总平面布置的危险有害因素辨识分析

（1）功能分区

项目场所应按功能分区集中设置，如功能分区不合理会造成安全生产管理不便。

本项目于九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统。本项目功能简单，设施集中设置，便于安全生产管理。

（2）工艺流程布置

如果工艺流程布置不合理，各工艺工序之间容易相互影响，一旦发生事故，各工序之间可能会产生相互影响，从而造成事故扩大。

根据项目新建湿法除尘器采用的技术工艺，从收尘罩开始，依次布置除尘管道、湿式除尘器塔体、出口风管、引风机和烟囱，工艺路线简洁，技术成熟，可靠性强。

（3）竖向布置

如果建筑竖向布置不合理，地坪高度不合乎要求，容易导致场区内排涝不及时，造成设备设施损坏，造成事故。

（4）安全间距

本项目的除尘器本体、烟囱等与周边设备、设施之间安全距离如不能符合规范要求，容易引发安全事故，给消防处置、事故处置都带来不利影响。

（5）道路及通道

厂区内道路及除尘器周边通行道路如果设置不合理，容易导致作业受阻，乃至发生设施、车辆碰撞等人员伤害事故。

厂内消防车道若设置不当，如宽度不足或未成环形不能使消防车进入火灾扑救的合适位置，救援时因道宽不足造成不能错车或车辆堵塞，以及车道转弯半径过小迫使消防车减速等，均可能因障碍与阻塞失去火灾的最佳救援时机而造成不可弥补的损失。

厂房内消防通道或检修通道如果堵塞，容易导致发生安全事故时，无法救援或错过救援时机，使事故后果扩大。

（6）项目设计时未按防洪要求设计，场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发触电等事故。

2）建（构）筑物的影响分析

（1）本项目建构筑物拟按要求设置防雷接地装置。否则，一旦可能因雷击导致火灾事故。

（2）建（构）筑物之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

（3）本项目除尘器本体较大，且需配套建设高烟囱，基础负荷也较大。若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起建（构）筑物坍塌，设备、管线损坏，物料泄漏，造成坍塌、物体打击等事故。

## 3.5工艺过程危险、有害因素分析

### 3.5.1主要危险因素分析

根据本项目可行性研究报告、物质的危险、有害因素和该公司提供的其他资料分析，按照《企业工伤事故分类》的规定，对本项目存在危险因素进行分析辨识。

本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理。3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊的高温含尘废气中主要是粉尘，主要成分为铁氧化物，不含有SOx、NOx等酸性气态污染物。湿式除尘器的除尘效果对水质、水源无特殊要求，采用循环用水。根据《危险化学品目录》（2015年版），本项目不涉及危险化学品。

因此，本项目生产过程中的主要危险因素为：火灾、机械伤害等，主要有害因素有：噪声、粉尘、高温与热辐射、不良采光照明等。

#### 3.5.1.1火灾

本项目发生火灾危险的可能性包括：

    - 除尘器本体、烟囱等未进行防雷设计或未安装防雷设施、防雷设施失效，可能因雷电造成火灾事故。

    - 除尘器配套的配电、用电的电气设备，如配电装置、开关柜、照明装置等，在严重过热和故障情况下，可能引起火灾。

    - 电气设备、设施，包括电缆、电线、用电设备等，这些可能因负荷过载、绝缘老化短路、违章操作，雷击、异物侵入等引起火灾。

    - 设备检修作业过程中由于违章检修、违章动火作业引起的火灾。

    - 供电电缆可因质量不合格、电气绝缘性能下降、绝缘遭到破坏，引发火灾事故。电力电缆自身故障产生的电弧、附近发生着火、短路或超负荷等可引起电力电缆火灾。

    - 周边的其他建筑、设施发生火灾，由于建（构）筑物、设备、设施之间防火间距不足，可引发本项目的建（构）筑物、设备、装置等发生火灾事故。

    - 除尘器配套风机若冷却水停水，则设备温度过热，可能引起火灾。

    - 本项目焖坑和热泼池等区域均属于温度较高区域，发生火灾的危险性较高，可能因人员操作不当等因素引发火灾。

#### 3.5.1.2机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触，可能发生挤压、夹击、碰撞、卷绞、割刺等危险。

本项目涉及的机械设备如风机、电机等，在安装、运行、维修机械设备中，设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等，若缺乏良好的防护设施或设备本身有缺陷，有可能伤及操作人员的手、脚、头及身体部位。

引起机械伤害的主要途径有：

（1）接触机械设备运动零部件；

（2）接触机械设备突出的部位、毛刺；

（3）碰撞；

（4）进入危险区域；

（5）违章作业、检修。

#### 3.5.1.3触电

触电是由于电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。人身直接接触电源，简称触电。

本项目新建除尘器包含高压电、低压电以保证各类电气设备运行和照明的需要。如果开关等电气材料本身存有缺陷，或设备保护接地失效，操作失误，思想麻痹，个人防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具等，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。

非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电事故或带负荷拉闸引起电弧烧伤。

本项目电缆如防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者电缆本身存在缺陷、绝缘性能下降、绝缘损坏、过载运行、电缆桥架金属部件接地不可靠、作业人员违章作业、个人防护缺陷等，可引发电气伤害事故。

#### 3.5.1.4高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，坠落高度基准面2m以上（含2m）。

本项目的部分生产设备（如除尘器、烟囱）较高大，搭建有检修平台供设备安装或作业人员站立。同时在施工或检修时需搭设脚手架或采用其他方式进行高处作业，同时操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。根据事故统计资料，厂区中可能发生的高处坠落事故主要来自以下两个方面；

1）作业人员上下平台等高处操作、维修、巡视时，由于护栏、护梯缺陷或思想麻痹而发生高处坠落事故。

2）进行高处作业时，采用的安全措施不力、人员疏忽或强自然风力作用等原因发生高处坠落事故。

#### 3.5.1.5物体打击

物体在重力或其它外力作用下产生运动，打击人体造成人体伤亡事故即为物体打击。

高处的物体、管道等固定不牢，因腐蚀或大风造成断裂，操作、检修过程可能因为材料及工具的飞出、坠落伤及人体；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等，造成物体打击事故。

#### 3.5.1.6灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学物质灼伤、射线引起的皮肤损伤等。

本项目处理的焖坑、热泼池及蒸汽通廊的高温含尘废气存在高温物体烫伤危险。发生灼烫的途径有：高温的管道无保温层；工人在检修高温的管道时未配备防护用品；高温的管道发生泄漏，高温气体触及人体；无警示标志等。

除尘机电机长时间运转，设备外壳温度升高；风机轴承降温效果不佳导致温度较高；高温设备、部件无警示标志或防护罩等，可能导致人体误触而造成灼伤事故。

检维修过程中，焊接、切割等明火作业时也可能会引起火焰烫伤。

#### 3.5.1.7坍塌

坍塌指建筑物、构筑物、堆置物倒塌及土石塌方引起的事故。

本项目涉及的除尘器、烟囱和水处理相关建筑物等，如果设计不合理、结构稳定性差、施工质量有问题、基础不牢固或重心不稳，结构失衡，可能造成高大设备坍塌。

#### 3.5.1.8中毒和窒息

中毒是物体进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。窒息是因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

本项目的除尘器本体、烟囱等属于有限空间。进入有限空间内进行检查、检修等作业，若未进行通风置换、置换不彻底而导致空间内氧含量较低，同时若作业人员未按有限空间作业要求使用劳保用品、无监护人员等，易导致作业人员昏迷甚至窒息。

#### 3.5.1.9车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

#### 3.5.1.10淹溺

淹溺是指大量水液被吸入肺内，引起人体缺氧窒息的危急病症。多发生在循环水池等处。溺水者面色青紫肿胀，眼球结膜充血，口鼻内充满泡沫、泥沙等杂物。部分溺水者可因大量喝水入胃、出现上腹部膨胀。溺水可造成溺水者四肢发凉，意识丧失，重者因心跳、呼吸停止而死亡。

本项目新建的循环水池、斜板沉淀池等建（构）筑物，如果检查人员或检修人员在作业时麻痹大意，可能会不慎跌落，引发淹溺事故。

#### 3.5.1.11其他

本项目在生产、巡检、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

本项目除尘器内部水位监测装置损坏，可能导致内部水位超高造成污水溢出，造成电器设备损坏。

### 3.5.2主要有害因素分析

#### 3.5.2.1噪声

本项目产生噪声源的主要设施为风机、电机等，此外配电装置会产生电磁噪声。噪声会对操作人员造成噪声伤害，主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，严重者导致耳聋，还可能引起心血管、神经内分泌系统疾病。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，致使误操作发生率上升，甚至引发工伤事故。

#### 3.5.2.2粉尘

本项目除尘管道、除尘器塔体等若连接处或设备本体密封不严，可能产生粉尘泄漏，这些粉尘对人体有害，存在粉尘危害。如工作场地通风、排尘不良，个人防护不当，就可能造成作业人员吸入粉尘，对健康造成伤害。

#### 3.5.2.3高温与热辐射

本项目所在地区夏季极端最高温度可达40.3℃，相对湿度可达到80%，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

夏季露天作业，如露天设备检修、物料搬运等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

#### 3.5.2.4不良采光照明

现场采光照明，对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光照明不良，从业人员可能在巡检和操作过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌，碰伤等。

## 3.6主要设备、设施的危险性分析

一、湿式除尘器

- 电气设备缺少防雷接地，静电接地保护导致触电或火灾事故。

- 违章操作、误操作引发事故。

- 电气线路老化，破损等引发火灾或触电事故。

- 进入有限空间内进行检查、检修等作业，未进行通风置换、置换不彻底而导致空间内氧含量较低，同时若作业人员未按有限空间作业要求使用劳保用品、无监护人员等，易导致作业人员昏迷甚至窒息。

二、风机、电机等

安全设施不足，联轴器等欠缺防护罩，可能引发机械伤害事故。旋转的机件具有将人体或物体从外部卷入的危险，传动部件和旋转轴的突出部分有钩挂衣袖、裤腿、长发等而将人卷入的危险，风翅、叶轮有绞碾的危险，相对接触而旋转的滚筒有使人被卷入的危险。机械的摇摆部位又存在着撞击的危险。机械的控制点、操纵点、检查点、取样点、送料过程等也都存在着不同的潜在危险因素。

- 三、水处理系统

污水处理系统设有斜板沉淀池、循环水池等具有一定深度的水池，需要设置相应的防护设施及照明设施，否则可能造成人员淹溺等事故。

## 3.7检修过程的危险性分析

安全检修是企业必不可少的一个工作环节，也是一个很重要的工作环节，同时也是事故最易发生的一个工作环节。

很多检修作业具有突发性、量大的特点。安全检修管理措施不当或方案存在缺陷，会导致各类事故的发生。

本项目检修涉及的危险作业主要有动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等。

### 3.7.1动火作业的危险性分析

1）未按规定划分禁火区和动火区，动火区灭火器材配备不足，未设置明显的“动火区”等字样的明显标志，动火监护不到位等均可能会因意外产生事故、扩大事故。

2）未办动火许可证、未分析就办动火作业许可证导致火灾事故。

3）不执行动火作业有关规定：①未与生产系统可靠隔离；②未按规定加设盲板或关闭阀门；③置换、中和、清洗不彻底；④未按时进行动火分析；⑤未清除动火区周围的可燃物；⑥安全距离不够；⑦未按规定配备消防设施等，若作业场所内有可燃物质残留，均可造成火灾或爆炸事故。

### 3.7.2有限空间作业的危险性分析

进入本项目的除尘器塔体、烟囱内进行检修作业都称为有限空间作业。这类场所的危险性较敞开空间大得多，主要是危险物质不易消散，易形成有毒窒息性气体。

1）进行此类场所检查作业时，进入前必须用空气置换，并测定区域内空气中的氧含量或配备必要防护设备方可进入作业，否则易发生作业人员窒息事故。

2）切断电源，并上锁或挂警告牌，以确保检修中不能启动机械设备，否则将造成机毁人亡惨剧。

3）有限作业场所作业照明、作业的电动工具必须使用安全电压，符合相应的密封要求，否则易造成触电。

4）应根据作业空间形状、危险性大小和介质性质，作业前做好个体防护和相应的急救准备工作，否则易引发多类事故。

### 3.7.3高处检修作业危险性分析

本项目除尘器、烟囱等较高大，且设置有钢梯、设备平台。在检修作业中，若作业位置高于正常工作位置，应采取如下安全措施，否则容易发生人和物的坠落，产生事故。

1）作业项目负责人安排办理《作业许可证》《高处作业许可证》，按作业高度分级审批；作业所在的生产部门负责人签署部门意见。

2）作业项目负责人应检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全，安排作业现场监护人；工作需要时，应设置警戒线。

### 3.7.4转动设备检修作业危险性分析

本项目涉及风机、电机、排泥机构等，检修作业前，必须联系工艺人员将系统进行有效隔离，分析合格，办理《作业许可证》，否则误操作电源产生误转动，会危及检修作业人员的生命和财产安全；设备（或备件）较大（重）时，安全措施不当，可发生机械伤害。

## 3.8公用工程及辅助设施的危险因素辨识

公用工程及辅助设施是建设项目的一个重要组成部分，主要由给排水、供配电、电信、消防等构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述，这里只是分析公辅工程出现故障，可能导致其它出现的后果。

1）供水中断

（1）一旦供水中断，则需要冷却的设备继续运转，温度升高，易造成设备的损坏甚至火灾爆炸事故的发生。

（2）项目一旦发生火灾事故时，供水中断会导致火灾事故扩大。

2）供电中断

高压供电从炼钢车间南侧高压变电站高压开关柜分别引线至本项目配电室；从原低压配电室改造的电容补偿柜(改造后为馈电柜)引电至低压室。本项目供电中断的可能性较小。

## 3.9主要危险、有害因素汇总

本项目工艺过程中的主要危险因素有：火灾、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、中毒、窒息和淹溺等，主要的有害因素有噪声、粉尘、高温与热辐射等，项目最主要的危险因素是触电和机械伤害。

本项目的主要危险和有害因素分布见表3.9-1。

表3.9-1本项目主要危险、有害因素分布一览表

| 序号 | 场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 | 机械伤害 | 触电 | 高处坠落 | 物体打击 | 灼烫 | 坍塌 | 中毒和窒息 | 淹溺 | 噪声 | 粉尘 | 高温与热辐射 | 不良采光照明 |
| 1 | 湿式除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气线路、配电设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：有“”处为危险、有害因素可能存在。

## 3.10重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》，本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》辨识范围内的危险化学品。因此，本项目不构成危险化学品重大危险源。

## 3.11事故案例

上海外高桥发电有限责任公司“2·15”除尘器坍塌较大事故

（一）事故经过

2022年2月15日17时30分左右，张冬宁带领秦仕超、马宇骏、周厚飞、蒋告飞、戴红涛、张太茂、袁超共8人，再次来到外高桥电厂2号机组布袋除尘器（A侧）位置进行消缺作业。22时30分左右，张冬宁带领秦仕超离开作业点去取螺栓，其余人员则在现场休息。22时48分左右，2号机组布袋除尘器（A侧）发生坍塌，6名作业人员被埋压。

（二）事故处置及救援情况

2022年2月15日22时49分，外高桥电厂运行人员发现1号脱硫变跳闸。监盘人员立即进行事故处理操作，22时57分，张冬宁到控制室报告2号机组布袋除尘器（A侧）坍塌，有6名人员在下方作业。22时59分，运行人员确认事故后手动停机，同时拨打120、119急救电话。

至2月20日14时13分，111小时近5天的挖掘和处置，先后搜救出被埋压人员6人，累计清理钢材废料和粉煤灰160余车。经反复确认无其他被埋人员后，搜救工作宣布结束。

安全永无止境小编提醒，值得注意的事，事发前曾经发生过险肇事故。也就是2022年2月15日9时30分，外高桥电厂运行人员发现2号机组布袋除尘器法兰漏灰，随即停止输灰系统运行，通知浩天公司检修人员处理。11时40分，浩天公司检修人员简单处理后恢复运行，13时，外高桥电厂运行人员发现维修的两处漏点仍旧漏灰，再次联系检修。16时左右，浩天公司检修人员将部分灰斗两端法兰松开，输灰系统的风机突然启动，作业区域充满灰粉尘，现场无法作业。张冬宁安排人员离开现场，自己到运行控制室要求运行人员停止风机，准备待现场灰粉尘消散后再作业。

（三）事发除尘器档案及结构缺陷

外高桥电厂2号机组原来配备2台电除尘器，随主体工程于1994年10月8日开工建设，1996年6月28日竣工投产。2012年改造前，设备运行正常。

2012年9月16日至11月30日，外高桥电厂将2号机组电除尘器改造为布袋除尘器。改造内容主要包括：保留原电除尘器箱体外壳、灰斗、进出口烟道和钢支架，拆除原电除尘器极板、极线等内件，增加中间隔板，将原来2台双室三电场电除尘器改造设计成4个独立的袋式除尘单元，增设2条旁路烟道，在原一、二、三电场空间内设置袋式除尘器的滤袋和袋笼，并增设净气室、布袋除尘压缩空气喷吹系统及布袋预涂灰系统。灰斗、仓泵及其支撑结构使用利旧设备，保留原气力除灰方式。

该除尘器保持这种状态运行到事发前。

（四）事故发生原因

（1）直接原因

经调查认定，外高桥电厂2号机组除尘器未经可靠性鉴定进行改造设计，改变了除尘器箱体内部结构和荷载分布，盲目提高设计灰荷载，导致原有承重结构受力发生变化。除尘器钢支架在长期运行过程中柱头发生塑性变形和累积损伤，承载力降低。在不均衡积灰荷载的影响下，部分柱头先行压溃，使得除尘器（A侧）壳体重心偏移、失去平衡，引发连续性垮塌。

（二）间接原因

1.山川秀美环境工程公司未尽到改造工程总承包单位的安全职责。违反相关法律法规及标准规定，在未经可靠性鉴定的情况下开展改造设计；盲目将除尘器设计灰载荷提升至满灰斗以上2米，加重了除尘器钢支架运行载荷；未严格履行《2号炉布袋除尘器改造技术协议》中约定的“保证各单元烟气分配均匀”要求；未对改造后设备运行安全风险进行提示。

2.外高桥电厂对除尘器设备隐患排查治理、日常运行维护不到位，对除尘器改造工程安全质量把关不严。未按照国家能源局和上级单位要求认真开展除尘器设备安全隐患排查整治，未能发现和消除除尘器设备安全隐患；除尘器设备运行及检修规程内容不完整、要求不明确、维护不到位，未能及时发现和处理灰斗积灰，未有效发挥灰位报警提示功能。

# 4、评价单元划分和评价方法选择

## 4.1评价单元划分

### 4.1.1评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

### 4.1.2评价单元的划分原则

评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点特征与危险、有害因素的类别、分布进行划分，常见的评价单元划分原则和方法有：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

### 4.1.3评价单元的划分结果

评价单元的划分既可以危险、有害因素的类别进行划分；也可以装置、设施和工艺流程的特征来划分；或者将两者结合起来进行划分。

根据企业提供的有关技术资料和项目的现场调研资料，在项目主要危险有害因素分析的基础上，本评价划分为五个评价单元：

具体如下：

1.安全条件分析单元

2.项目选址与周边环境单元

3.总平面布置及建（构）筑物单元

4.生产装置和设施单元

5.公用工程和辅助设施单元

## 4.2评价方法选择

### 4.2.1评价单元选用的评价方法

各评价单元与评价方法的对应关系如下表4.2-1。

表4.2-1评价单元与评价方法的对应关系一览表

| 评价方法 评价单元 | 综合评价法 | 安全 检查表法 | 预先危险 分析法 | 事故树 分析法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策符合性 | √ |  |  |  |
| 项目选址与周边环境单元 |  | √ |  |  |
| 总平面布置及建（构）筑物单元 |  | √ |  |  |
| 生产装置和设施单元 |  | √ | √ | √ |
| 公用工程和辅助设施单元 |  |  | √ |  |

### 4.2.2评价方法简介

1.安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4.2-2。

表4.2-2设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.预先危险分析分析法（简称PHA）

预先危险分析分析（PreliminaryHazardAnalysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤如下：

1)熟悉对象系统。

2)分析危险、有害因素和诱导因素。

3)推测可能导致的事故类型和危险、危害程度。

4)确定危险、有害因素后果的危险等级。

5)制定相应安全措施。

常用的预先危险分析分析表如表4.2-3所示。危险性等级划分见表4.2-4。

表4.2-3预先危险分析分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4.2-4危险性等级划分表

| 等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会场造成人员伤亡或系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

3.事故树分析评价方法（FTA）

事故树（FTA）也称故障树，事故树分析是一种演绎推理分析方法，是安全系统工程重要的分析方法之一，具体做法是从被称作顶上事件的特定事件开始，逐层分析发生的原因，一直分析到不能再分析或不需要继续分析为止，然后将这些原因与特定事件用相关的逻辑符号连接起来。从而得出一个完整的因果结构图，也就是人们称之谓的事故树。然后再运用逻辑运算法则对事故树进行化简计算并作出定性、定量分析。

事故树的分析步骤主要有：

（1）确定要分析的系统的对象事件，即顶上事件。

（2）收集相关资料，如果各事故概率、系统构成要素等。

（3）原因事件调查与分析即调查分析原因事件与顶上事件有直接关系的中间事件以及引发中间事件的下层事件。

（4）编制事故树

以顶上事件即要分析的对象事件为起点，一层一层，一级一级地向下找出所有的原因事件，直到基本事件或正常事件、省略事件为止。同时按逻辑关系画出事故树。每一个顶上事件对应一株事故树。

（5）定性、定量分析

定性、定量分析，首先要对已画出的事故树进行化简，求出最小割集或最小径集并运用数学方法确定各基本事件的结构重要度，再按结构重要度进行排序。如果有可靠完善的基本事件发生概率，可进一步进行顶上事件发生概率计算和概率重要度分析以及临界重要度分析，以确定临界重要度的顺序。

（6）结果分析

对定性、定量分析的结果及重要度排序展开研究，一方面要找出予防或降低事故发生的所有可能方案；另一方面从已确定的预防或降低事故概率方案中，选出一种或几种既有效又经济的预防、控制方案，从而得出分析结果、评价结论。

# 5、定性、定量评价

## 5.1产业政策符合性

本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理，以改善空气质量、提高设备使用寿命、创造良好的作业环境，各项污染物能够达标排放。

- 1.根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部工产业[2010]第122号）、《国家安全监管总局关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管四﹝2017﹞142号），本项目不涉及淘汰落后生产工艺装备和产品，不涉及禁止使用的设备及工艺。

- 2.根据《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属“限制类”和“淘汰类”。

3.2024年3月21日在湖口县科技金融和工业信息化局进行了备案，项目统一代码：2403-360429-07-02-403775。项目备案通知书见附件。

- 4.本项目拟建设于九江萍钢钢铁有限公司厂区内，无需新增建设用地，建设场地属工业用地。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地政府规划。

## 5.2项目选址与周边环境单元

本报告采用安全检查表法，根据《钢铁企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》等标准规范为依据，对本项目选址与周边环境符合性进行检查，检查结果见表5.2-1。

表5.2-1项目选址与周边环境安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0.13扩建、改建项目的选址应根据企业发展规划，遵循不影响企业发展的原则；并应尽量不影响既有生产，尽量利用既有设施。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目的选址遵循不影响企业发展的原则，尽量不影响既有生产，尽量利用既有设施。 |
|  | 4.1.4钢铁企业各场地、设施之间及其与企业外相关设施之间的人流、物流应短捷、顺畅、不折返，人、货分流，并应避免与企业外交通干线平面交叉。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目与周边各设施之间及其与企业外相关设施之间的人流、物流短捷、顺畅、不折返，不与企业外交通干线平面交叉。 |
|  | 4.1.5钢铁企业各场地、设施之间及其与企业外各设施之间应避免交叉污染。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目与周边设施和企业外各设施之间避免交叉污染。 |
|  | 4.2.2卫生防护地带应尽量利用原有的绿地、水域、山冈或不建设的地带。 4.2.3卫生防护地带应予利用和绿化，但不得布置永久性居住的房屋。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 卫生防护地带尽量利用原有的绿地、水域、山冈或不建设的地带，未布置永久性居住的房屋。 |
|  | 4.3.1钢铁企业外部交通运输应与所在城市（镇）或工业区的交通运输现状和发展相适应，并应为与相邻企业的协作创造条件。 改建、扩建项目应充分合理利用钢铁企业既有交通运输设施。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目充分合理利用企业既有交通运输设施。 |
|  | 4.2.1产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间应按现行国家标准《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840和有关工业企业设计卫生标准的规定，设置卫生防护距离，并应符合下列规定： 1卫生防护距离用地应利用原有绿地、水塘、河流、耕地、山岗和不利于建筑房屋的地，带。 2在卫生防护距离内不应设置永久居住的房屋，有条件时应绿化。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 该公司厂址位于湖口工业园金沙湾工业区内，公司厂址周边500m范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点，最近居住区位于厂区东南方1000m外，卫生防护距离内无永久居住的房屋。 |
|  | 4.2.4产生高噪声的工业企业，总体规划应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 本项目拟采取隔声处理，并考虑安装减振、消声设备。 |

评价小结：

对本项目选址与周边环境单元进行了7项现场检查，7项均符合要求。本项目选址与周边环境符合有关标准、规范的要求。

## 5.3总平面布置及建（构）筑物单元

一、总平面布置及建（构）筑物安全检查

本报告采用安全检查表法，根据《钢铁企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《钢铁工业除尘工程技术规范》等标准规范为依据，对本项目总平面布置及建（构）筑物符合性进行检查，检查结果见表5.3-1。

表5.3-1总平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.2总平面布置应符合下列规定： 1根据生产工艺流程，应使物流、介质流及人流短捷、顺畅、不折返；应尽量使人、货分流。并应避免特种物流与主要普通物流平面交叉或混行。 2散发烟气、粉尘等污染物较大的生产区和设施应布置在散发烟气、粉尘等污染物相对较小的生产区和设施常年最小频率风向的上风侧。要求洁净的生产区和设施应布置在其他生产区和设施常年最小频率风向的下风侧。厂前区应布置在厂区常年最小频率风向的下风侧。 3功能分区应明确。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 根据生产工艺流程，本项目介质流短捷、顺畅、不折返。人、货分流。避免特种物流与主要普通物流平面交叉或混行。 本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理。各项污染物能够达标排放，不散发较大污染物。 项目功能分区明确。 |
|  | 5.1.5扩建、改建项目应合理利用和改造既有设施，并应尽量减少对既有生产的影响。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目合理利用既有设施，减少对既有生产的影响。 |
|  | 5.1.6在满足生产工艺及安全、卫生要求的条件下，应尽可能使建筑物、构筑物联合、多层布置。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目在满足生产工艺及安全、卫生要求的条件下尽可能使构筑物联合、多层布置。 |
|  | 5.1.7厂区群体建筑的平面布置与空间造型应相协调，宜形成整洁优美的环境。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 建筑的平面布置与空间造型相协调。 |
|  | 5.1.9主要生产车间宜有良好的自然通风和采光条件。在炎热地区，生产车间的纵轴宜与夏季盛行风向成不小于45°交角。高温、热加工等车间和生活设施建筑物应尽量避免西晒。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目建筑自然通风和采光条件良好，避免西晒。 |
|  | 5.1.10钢铁企业建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置应执行国家现行有关标准的规定。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 建筑物、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置执行国家现行有关标准的规定。 |
|  | 5.14.1给水净化设施的布置应符合下列规定: 1当设在厂(场)外时,宜靠近水源地;当水源分散时,宜设在水源输水管道的汇集处。 2当设在厂(场)内时,应布置在外部给水总管进入方向，并至主要用户支管短捷的地点。 3加药间应与药剂仓库联合布置,并宜靠近投药地点。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | - 水处理系统建设在钢渣车间附近。 - 药剂仓库布置在水处理池区域，靠近投药地点。 |
|  | 5.14.2循环水系统应按下列规定布置: 1应布置在所服务的生产设施附近。 2沉淀池、集水池、循环水泵房宜布置在地势较低的地段沉淀池附近应设置相应的堆场、排水设施和运输线路。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | - 水处理系统建设在除尘系统附近。 - 沉淀池产生的污泥通过污泥池设置的渣浆泵外排至原厂区的污泥池。 |
|  | 5.8.10除尘设施宜布置在其服务对象（包括出铁场、贮矿槽和贮焦槽）附近。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 本项目除尘设施布置在其服务对象（钢渣车间）附近。 |
|  | 6.1.2竖向布置必须满足安全、生产、运输、装卸、场地防洪及排水的要求。 | 符合要求 | 《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010 | 建设于现有厂区内，竖向布置采取平坡式，满足安全、生产、运输、装卸、场地防洪及排水的要求。 |
|  | 5.1.2总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定： 1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。 2应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。 3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。 4功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 总平面布置节约集约用地，提高土地利用率。 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建、构筑物等设施采用集中、联合布置。按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。功能分区及建筑物、构筑物的外形规整。功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 |
|  | 5.1.6总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。 |
|  | 5.1.7总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 在易发生粉尘飞扬的区域设置必要的防尘设备。 |
|  | 5.1.8总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定： 1运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。 2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 3应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。 4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 合理地组织货流和人流，物流顺畅、径路短捷、不折返，人、货分流。 |
|  | 5.1.10工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 建、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置执行国家现行有关标准的规定。 |
|  | 5.2.1大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 地质条件满足建设要求。 |
|  | 5.2.3产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 | 本项目在易发生粉尘飞扬的区域设置必要的防尘设备。项目布置在地势开阔、通风条件良好的地段，不采用封闭式或半封闭式的布置形式。 |
|  | 4.1.5除尘工程的总体布局应执行GBZ1的规定，并符合下列要求： a）工艺流程合理，除尘器应尽量靠近污染源布置，管道应尽量简短； b）合理利用地形、地质条件； c）充分利用厂区内现有公用设施及供配电系统； d）交通便利、运输畅通，方便施工及运行维护。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目工艺流程合理，除尘器靠近钢渣车间房布置，管道简短；合理利用地形、地质条件；充分利用厂区内现有公用设施及供配电系统；交通便利、运输畅通，方便施工及运行维护。 |
|  | 4.1.6除尘系统的场地标高、场地排水、防洪等均应符合GB50187的规定。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 除尘系统及风机周边建排水沟，与厂区内主排水沟连通。 |
|  | 4.1.7钢铁冶金企业内的消防车道，当与生产、生活道路合用时，应满足消防车道的要求。消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 7.1.8消防车道应符合下列要求： 1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5消防车道的坡度不宜大于8%。 | 基本符合 | 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） | 本期工程利用厂区原有的消防车道，消防通道均能够满足消防要求，厂区 道路采用混凝土路面。 |
|  | 4.2.1钢铁冶金企业内建（构）筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 符合要求 | 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018 | 本项目各类生产建构筑物和附属、辅助建构筑物间的最小间距满足现行的《建筑设计防火规范》 等规定及要求，个别地段由于工艺布置要求（如水泵房区域配电室和除尘区域配电室等），难以满足消防的要求，拟采取不设门窗或设置防火门窗等措施。 |
|  | 4.3.6架空电力线路设置应符合下列规定： 1架空电力线路不得跨越爆炸危险性场所，在跨越非爆炸危险性场所时，其距地面的净空高度应满足车辆通行及作业设备安全操作的要求； | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018 | 本项目不涉及爆炸危险性场所。可研未提及架空电力线路其距地面的净空高度要求。 |

二、厂房的耐火等级、层数、面积符合性检查

本项目涉及新建的建筑物为除尘区域配电室、斜板沉淀池及水泵房、水泵房区域配电室、钢渣热焖除尘、热切割区除尘。对本项目新建建筑物的耐火等级、层数、面积符合性检查表见表5.3-2。

表5.3-2项目新建建筑的耐火等级、层数、面积符合性检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 实际情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 占地 面积 | 最大防火分区面积（m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 多层 |  |
| 除尘区域配电室 | 丙 | 框架结构 | 1 | 54.4 | 54.4 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.3.1条 | 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 符合要求 |
| 斜板沉淀池及水泵房 | 戊 | 钢结构 | 1 | 121.1 | 121.1 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.3.1条 | 二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合要求 |
| 水泵房区域配电室 | 丙 | 框架结构 | 1 | 82.038 | 82.038 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.3.1条 | 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 符合要求 |

三、建（构）筑物之间的防火间距

本项目与周边厂内设施等的防火间距检查见表5.3-3。

表5.3-3项目周边环境情况一览表

| 本项目建（构）筑物名称 | 方位 | 相邻建（构）筑物名称 | 拟设间距（m） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法除尘器塔体 | 北 | 钢渣热焖除尘区 | 1.3 | 符合 |
|  | 南 | 炼钢连铸车间 | 2 | 符合 |
|  | 西 | 除尘区域配电室 | 2 | 符合 |
| 斜板沉淀池、水泵房及循环水池 （戊类，二级） | 西 | 汽车受料槽区 | 11 | 符合 |
|  | 南 | 连铸浊环冷水池 | 28 | 符合 |
|  | 东 | 转炉二次/倒罐站除尘系统区 | 12 | 符合 |

个别地段由于工艺布置要求（如水泵房区域配电室和除尘区域配电室等），难以满足消防的要求，拟采取不设门窗或设置防火门窗等措施。

评价小结：

1、对本项目总平面布置及建（构）筑物安全检查表共列22项检查项，符合要求20项，基本符合1项，1项需提出安全对策措施建议。

后期设计应完善项为：

- 项目周边消防车道净空高度不应小于4.0m；

- 架空电力线路其距地面的净空高度应满足车辆通行及作业设备安全操作的要求。

## 5.4生产装置和设施单元

- 一、安全检查表法评价

采用安全检查表法，根据《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008、《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013等标准规范为依据，对本项目生产装置和设施符合性进行检查，检查结果见表5.4-1。

表5.4-1生产装置和设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.7除尘系统的装备水平应不低于生产工艺设备的装备水平。生产企业应把除尘设施作为生产系统的一部分进行管理。除尘系统应与对应的生产工艺设备同步运转。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目采用的湿式除尘器工艺技术成熟先进，不低于生产工艺设备的装备水平。建成后除尘器与对应的生产工艺设备同步运转。 |
|  | 4.1.8对生产工况负荷变化较大的除尘系统，除尘风机宜采取调速等节能措施。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目引风机运行负荷与收尘烟道负压联动。随进风量的大小实时调整风机运行频率。 |
|  | 4.1.9粉尘储存和运输应防止二次污染，鼓励综合利用。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目经斜板沉淀池沉淀后形成的污泥通过污泥池设置的渣浆泵外排至原厂区的污泥池。 |
|  | 4.2.1各烟（粉）尘污染源应设置收尘罩。收尘罩的设置应考虑工艺特点、设备结构、安全生产要求、方便操作和维修等因素。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目拟对3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊设置收尘罩。 |
|  | 4.2.2收尘罩不宜靠近敞开的孔洞（如操作孔、观察孔、出料口等），以免吸入大量空气或物料。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 集尘罩不靠近敞开的孔洞。 |
|  | 4.2.3对产生烟（粉）尘的工艺设备，应首先考虑从工艺上采取密闭措施。收尘罩内应保持一定的负压，并避免吸入过多的生产物料，收尘罩的扩张角不宜大于60°。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.1除尘管网的支管宜从主管的上部或侧面接入，连接三通的夹角宜为15°~45°；丁字连接时宜采用导流措施（补角三通）。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.2除尘管道应采取防积灰措施，并考虑设置清灰设施和检查孔（门）。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 在除尘主管道设置检修及清灰人孔，人孔采用快开人孔，设置直径300mm下灰管。 |
|  | 4.3.3除尘管道积灰荷载宜按管内积灰高度不低于管道直径1/8（非亲水性粉尘）或1/5（亲水性粉尘）的灰量估算，或按积灰面积不小于管道截面积5%的灰量估算。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目除尘管道拟设冲洗水系统，不易产生堵塞。 |
|  | 4.3.4除尘管道内风速在常温条件下应取14~25m/s。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.5除尘管道的壁厚应根据管内气体温度、管道刚度及粉尘磨啄性等因素综合确定，并考虑烟气温度、管道直径（或矩形管边长）、管道壁厚、管内压力、支架间距等因素决定是否设加强筋。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.6输送含尘质量浓度高、粉尘磨啄性强的含尘气体时，除尘管道中易受冲刷部位应采取防磨措施，宜加厚管壁或采用碳化硅、陶瓷复合管等管材。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.7高温管道或设于室外且距离除尘器较远的常温管道，宜设置补偿器，补偿器两端设支架。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.8除尘器进出口及风机进出口管道上宜设置柔性连接件，并设固定支架，隔离变形引起的推力。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.9除尘管道应设置测量孔和必要的操作平台。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.10输送相对湿度较大、易结露的含尘气体时，管道应采取保温措施。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.3.11除尘系统管网应进行阻力计算及阻力平衡计算，同一节点上两支管阻力差不应超过10%，否则应改变管径或安装调节装置。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 可研未提及。 |
|  | 4.10.2湿式除尘系统的废水处理后宜回用，排放废水应达到GB13456和地方排放标准的要求。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目湿式除尘系统的废水处理后回用。 |
|  | 4.10.3除尘工程噪声和振动控制的设计应符合GBJ87的规定，厂界噪声应符合GB12348的规定。 风机噪声应达到JB/T8690的要求。当噪声超过规定时，应在风机出口设置消声器或在风机壳体加装隔声设施。必要时，应对电机采取隔声措施。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 项目拟对凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做隔声处理外，均考虑安装消声、减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备， 使噪声控制在国际规定的范围内。 |
|  | 4.10.4除尘系统在设计、施工、运行过程中应按照国家有关规定，采取各种防护措施保护人身安全和健康。 | 符合要求 | 《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008 | 本项目拟采取防火、防触电、防雷等安全防护措施。 |
|  | 16.2.2管道的支架和补偿，应符合下列要求： 1通风除尘管道应根据强度和挠度计算中的较小值设置支架或吊架。 2输送高温气体的通风除尘管道应计算补偿量；当自然补偿不能满足要求时，应设置补偿装置。 3输送有凝结水的管道，应设置坡度及排水装置。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013 | 可研未提及。 |
|  | 16.2.3下列管道（含管件和阀门）必须设计保温： 1需防止管道或设备表面冷凝结露及内部介质冻结； 2管道表面温度过高会引起煤气、粉尘爆炸起火或有安全距离要求的场合； 3管道易烫伤操作维修人员的部位。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013 | 可研未提及。 |
|  | 16.2.5管道防腐设计应符合以下要求： 1直接埋在土壤中的管道，应根据土壤的腐蚀性确定相应的防腐措施。 2架空管道应根据环境腐蚀性选用防腐材料或刷防腐涂料。 | 提出安全对策措施建议 | 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013 | 可研未提及。 |
|  | 18.2.1室外布置的除尘设备、排气筒，宜设置防雷装置。 18.2.3防雷设计应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057等的要求。 | 符合要求 | 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013 | 本项目除尘器室外布置，拟按GB50057的要求设置防雷接地装置。 |
|  | 18.3.1消声设计应符合下列要求： 1通风除尘系统产生的噪声自然衰减不能满足环境噪声控制标准时，应根据消声量、阻损等设置消声设备或采取消声措施。 2消声设备应根据系统的气体温度、湿度、腐蚀、清洁、压力等合理选用。 | 符合要求 | 《钢铁企业通风除尘设计规范》YB4359-2013 | 项目对噪声振动设备除由建筑专业做隔声处理外，均考虑安装消声、减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备， 使噪声控制在国际规定的范围。 |

评价小结：

对本项目生产装置和设施安全检查表共列25项检查项，符合要求12项，13项需提出安全对策措施建议。

后期设计应完善项为：

- 除尘管网的支管宜从主管的上部或侧面接入，连接三通的夹角宜为15°~45°；丁字连接时宜采用导流措施（补角三通）。

- 除尘管道内风速在常温条件下应取14~25m/s。

- 除尘管道的壁厚应根据管内气体温度、管道刚度及粉尘磨啄性等因素综合确定，并考虑烟气温度、管道直径（或矩形管边长）、管道壁厚、管内压力、支架间距等因素决定是否设加强筋。

- 输送含尘质量浓度高、粉尘磨啄性强的含尘气体时，除尘管道中易受冲刷部位应采取防磨措施。

- 高温管道或设于室外且距离除尘器较远的常温管道，宜设置补偿器，补偿器两端设支架。

- 除尘器进出口及风机进出口管道上宜设置柔性连接件，并设固定支架，隔离变形引起的推力。

- 除尘管道应设置测量孔和必要的操作平台。

- 输送相对湿度较大、易结露的含尘气体时，管道应采取保温措施。

- 除尘系统管网应进行阻力计算及阻力平衡计算，同一节点上两支管阻力差不应超过10%，否则应改变管径或安装调节装置。

- 通风除尘管道应根据强度和挠度计算中的较小值设置支架或吊架。输送高温气体的通风除尘管道应计算补偿量；当自然补偿不能满足要求时，应设置补偿装置。输送有凝结水的管道，应设置坡度及排水装置。

- 管道易烫伤操作维修人员的部位必须设计保温。

- 架空管道应根据环境腐蚀性选用防腐材料或刷防腐涂料。

- 收尘罩不宜靠近敞开的孔洞（如操作孔、观察孔、出料口等），以免吸入大量空气或物料。

- 二、预先危险分析法（PHA）评价

采用预先危险分析法（PHA）对本项目生产装置和设施单元进行分析评价，具体情况见表5.4-2。

表5.4-2生产装置和设施单元预先危险性分析评价表

| 一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 潜在危险 |  | 火灾 |
| 作业场所 |  | 电气设备、电缆、除尘器 |
| 危险因素 |  | 电气火灾、除尘器火灾等 |
| 触发事件 |  | 一、除尘器火灾 - 安装在室外未做好防雷措施，未安装接闪器。 二、电气火灾 - 项目生产和辅助装置中使用电气设备、设施，包括配电室、电气设备，同时大量使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起电气火灾。 - 由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备爆裂，引发火灾。 - 容器、设备制造质量缺陷、维护管理不周。 - 未按有关规定及操作规程操作。 - 转动部件不洁而摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 - 未按有关规定及操作规程进行现场检修动火、用火，引发火灾。 - 其他火灾 1.从业人员工作时吸烟，烟头等点火源引燃可燃物。 |
| 发生条件 |  | 存在点火源和燃烧物质。 |
| 原因事件 |  | - 未安装避雷设施，或避雷接地断开，造成避雷失灵 - 电气设备负荷过载、绝缘老化，异物侵入等。 - 生产装置区违章动火。 - 作业人员违反工艺条件，违章操作。 - 进入生产区的作业人员未穿防静电工作服或带有火种。 |
| 事故后果 |  | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。 |
| 危险等级 |  | Ⅱ |
| 防范措施 |  | - 安装防雷装置，并定期检测； - 加强检查、及时更换绝缘老化的电缆、电线； - 安装静电接地设施，静电接地电阻定期检测； - 严格执行动火管理制度，杜绝违章动火； - 严格执行操作规程，杜绝违章操作； - 从业人员禁止携带火源作业。 - 作业场所禁止吸烟。 |
| 二 |  |  |
| 潜在事故 | 机械伤害 |  |
| 作业场所 | 风机等设备、装置的传动、转动部位 |  |
| 危险因素 | 绞、碾、碰、戳，伤及人体 |  |
| 触发事件 | 1、生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 2、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备； 3、旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4、设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害； 5、突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。 |  |
| 发生条件 | 人体碰到转动、移动等运动物体 |  |
| 原因事件 | 1、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷； 2、工作时注意力不集中； 3、劳动防护用品未正确穿戴； 4、违章作业 |  |
| 事故后果 | 人体伤害 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设备转动部分设置防护罩（如外露轴等），做到有轴必有套、有轮必有罩； 轮、轴旋转部位的周围应设置防护栅栏； 2、工作时注意力要集中，要注意观察； 3、正确穿戴好劳动防护用品； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 6、检修时断电并设立警示标志； 7、工作时衣着应符合“三紧”要求。 |  |
| 三 |  |  |
| 潜在事故 | 触电 |  |
| 作业场所 | 配电及各用电设备 |  |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |  |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |  |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电。 |  |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如电机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、防护用品、电动工具验收、检验、更新管理有缺陷； 5、防护用品、电动工具使用方法未掌握； 6、电工违章作业或非电工违章操作； 7、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |  |
| 事故后果 | 导致人员触电、引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅲ |  |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、金属容器或有险空间内作业，宜用12伏和以下的电器设备，并有监护； 6、电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、特种电气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |  |
| 四 |  |  |
| 潜在事故 | 中毒和窒息 |  |
| 作业场所 | 除尘器塔体内部、烟囱 |  |
| 危险因素 | 除尘器检修作业时接触有毒有害物质或有限空间内氧含量不足。 |  |
| 触发事件 | 在有限空间内作业时缺氧。 |  |
| 发生条件 | - 缺氧； - 未按操作规程作业或未使用防护用品。 |  |
| 原因事件 | - 通风不良； - 缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； - 不清楚泄漏物料的种类，应急不当； - 现场无相应的防护用品或选型不当； - 未戴防护用品，人员吸入有害粉尘； - 救护不当； - 在缺氧、窒息场所作业时无人监护。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、携带便携式氧含量检测仪。 2、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测含氧量（18～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。 3、要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 4、组织管理措施： ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； ⑥制作配备安全周知卡。 5、进入有限作业必须设有专人监护，保持良好的通风 |  |
| 五 |  |  |
| 潜在危险 | 高处坠落 |  |
| 作业场所 | 坠落基准面大于2m处的作业场所 |  |
| 危险因素 | 进行登高检查、检修等作业 |  |
| 触发事件 | 1、生产检查、维修设备时梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落； 2、高处作业时防护用品使用不当，造成滑跌坠落； 3、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落； 4、吸入有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落； 5、作业时嬉戏打闹。 |  |
| 发生条件 | ⑴2m以上高处作业；⑵作业面下是设备或硬质地面 |  |
| 原因事件 | 1、孔、洞等无盖、护栏； 2、脚手架搭设不合格，防坠落措施不到位，踩空或支撑物倒塌； 3、高处作业面下无防护措施如使用安全带或设置安全网等； 4、安全带挂结不可靠； 5、安全带、安全网损坏或不合格； 6、违反“十不登高”制度； 7、未穿防滑鞋、紧身工作服； 8、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 9、情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； 3、按规定设置楼梯、护栏、孔洞设置盖板，登高作业搭设脚手架等安全设施； 4、在屋顶等高处作业须设防护栏杆、安全网； 5、入罐进塔工作时要检测毒物浓度、氧含量，并有现场监护； 6、安全带、安全网、栏杆、护栏、平台要定期检查确保完好； 7、六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 8、可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做” 9、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 10、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |  |
| 六 |  |  |
| 潜在事故 | 物体打击 |  |
| 作业场所 | 除尘器或烟囱下方 |  |
| 危险因素 | 物体坠落或飞出 |  |
| 触发事件 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、设施倒塌； 4、发生爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 5、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |  |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |  |
| 原因事件 | 1、未戴安全帽； 2、在高处有浮物或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留； 3、吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡或引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 2、及时清除、加固可能倒塌的设施； 3、保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间； 4、堆垛要齐、稳、牢； 5、严禁上下抛接检修工具、螺栓等物件； 6、设立警示标志； 7、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 8、加强防止物体打击的检查和安全管理工作 9、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 |  |
| 七 |  |  |
| 潜在事故 | 灼烫 |  |
| 作业场所 | 除尘管道、风机轴承等 |  |
| 危险因素 | 设备和管道高温、高温物料 |  |
| 触发事件 | 1、管道故障，高温气体泄漏； 2、必须进入高温环境清理高温物料； 3、作业时触及高温设备、管道或物体。 |  |
| 发生条件 | 人员触、碰高温设备表面 |  |
| 原因事件 | 1、因抢修设备人员接触高温设备； 2、因设备故障导致高温物料泄漏伤及人体； 3、工作时人体无意触及高温物体表面； 4、未按照作业规程作业； 5、未按要求穿戴劳保用品。 |  |
| 事故后果 | 人员烫伤 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设备外部高温部分设置防护层，做到可能有灼烫处必有护套，在高温部位适当位置设置跨越平台。 2、正确穿戴好劳动防护用品，工作时注意力要集中，要注意观察。 3、对员工进行安全教育，让员工掌握防止灼烫伤害的知识和应急处理方法。 4、防止泄漏首先选用适当的材质，并精心安装。 5、合理选用和安装设备，保证焊缝质量及连接密封性； 6、定期检查跑、冒、滴、漏，保持管、阀完好； 7、穿戴相应防护用品； 8、设立救护点，并配备相应的器材和药品； 9、安全警示标志醒目； 10、作业过程中严格遵守操作规程。 |  |
| 八 |  |  |
| 潜在事故 |  | 噪声危害 |
| 作业场所 |  | 除尘器 |
| 危险因素 |  | 噪声超过80—95分贝 |
| 触发条件 |  | 1．装置没有减振、降噪设施； 2．减振、降噪设施无效； 3．未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳器；②无护耳器； 4．护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效。 |
| 事故后果 |  | 听力损伤 |
| 危险等级 |  | Ⅱ |
| 防范措施 |  | 1.装置设减振、降噪设施； 2.配备并使用个体护耳器； 3.采取隔离操作。 |

评价小结：

通过预先危险（PHA）分析可知，本项目生产装置和设施单元主要危险为触电危险性较大，危险等级为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要采取防范对策措施；火灾、机械伤害、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、灼烫等危险性较小，危险等级为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

- 三、事故树分析评价

机械伤害事故树分析

机械伤害是生产中常见的事故类型，下面通过事故树分析导致机械伤害的原因及应采取的有效措施。

1.机械伤害事故树图如下图：

图5.4-1机械伤害事故树图

2.求最小割集：

该事故树的结构函数式为：T=E1E2E3

T=(X1+X2+X3)(X4+X5+X6+X7)(X8+X9+X10)

=X1X4X8+X1X5X8+X1X6X8+X1X7X8+X2X4X8+X2X5X8+X2X6X8+X2X7X8+X3X4X8+X3X5X8+X3X6X8+X3X7X8+X1X4X9+X1X5X9+X1X6X9+X1X7X9+X2X4X9+X2X5X9+X2X6X9+X2X7X9+X3X4X9+X3X5X9+X3X6X9+X3X7X9+X1X4X10+X1X5X10+X1X6X10+X1X7X10+X2X4X10+X2X5X10+X2X6X10+X2X7X10+X3X4X10+X3X5X10+X3X6X10+X3X7X10

得到36个最小割集，分别为：

K1={X1X4X8}；K2={X1X5X8}；K3={X1X6X8}；K4={X1X7X8}；K5={X2X4X8}；K6={X2X5X8}；K7={X2X6X8}；K8={X2X7X8}；K9={X3X4X8}；K10={X3X5X8}；K11={X3X6X8}；K12={X3X7X8}；K13={X1X4X9}；K14={X1X5X9}；K15={X1X6X9}；K16={X1X7X9}；K17={X2X4X9}；K18={X2X5X9}；K19={X2X6X9}；K20={X2X7X9}；K21={X3X4X9}；K2={X3X5X9}；K23={X3X6X9}；K24={X3X7X9}；K25={X1X4X10}；K26={X1X5X10}；K27={X1X6X10}；K28={X1X7X10}；K29={X2X4X10}；K30={X2X5X10)；K31={X2X6X10}；K32={X2X7X10}；K33={X3X4X10}；K34={X3X5X10}；K35={X3X6X10}；K36={X3X7X10}。

3.结构重要度分析：

由以下公式

计算得结构重要度系数为：

I（1）=I（2）=I（3）=I（8）=I（9）=I（10）=1/36（12×1/3）=1/9

I（4）=I（5）=I（6）=I（7）=1/36（9×1/3）=1/12

结构重要度顺序为：

I（1）=I（2）=I（3）=I（8）=I（9）=I（10）>I（4）=I（5）=I（6）=I（7）

4.结论

由机械伤害事故树可以看出，生产过程中所造成的机械伤害主要是由于人的不安全行为和设备本身的不安全因素构成。经事故树分析，防止机械伤害的措施可以分为以下几类：一是要加强操作人员的安全管理，如建立健全安全操作规程和规章制度，抓好新员工安全教育和技能培训，考核正确穿戴个人劳动保护用品，落实作业监督措施等；二是要注重机械设备的基本安全要求，如机械设备要合理布局，选用本质安全程度高的设备，加强对危险部件的安全防护等；三是要定期维护保养、合理设置工作岗位，划分人员行走的安全路线等。

## 5.5公用工程和辅助设施单元

### 5.5.1预先危险性分析评价

表5.5-1供配电子单元预先危险性分析表

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 作业场所 | 高压变频器、低压配电及其他用电设备 |
| 潜在事故 | 触电 |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（如室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 8、雷击。 9、动土施工时误挖断电缆。 |
| 发生条件 | ⑴人体接触带电体； ⑵安全距离不够，引起电击穿； ⑶通过人体的电流时间超过50mA/S； ⑷设备外壳带电。 |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、防护用品、电动工具验收、检验、更新管理有缺陷； 5、防护用品、电动工具使用方法未掌握； 6、电工违章作业或非电工违章操作； 7、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅲ |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或工作接地； 5、金属容器或有限空间内作业，宜用12伏和以下的电器设备，并有监护； 6、电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、电气人员设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 15、严格执行动土管理制度。 |
| 序号 | 二 |
| 作业场所 | 高压变频器、低压配电及其他用电设备 |
| 潜在事故 | 火灾 |
| 触发事件 | 1、过载引起火灾或设备自身故障导致过热引起火灾； 2、接地不良引起雷电火灾。 3、电缆过载，短路引发火灾； 4、电缆防护层损伤导致电缆绝缘击穿； 5、电缆敷设位差过大； 6、电缆接头施工不良；电缆受终端头的影响终端头闪路起火蔓延至电缆起火； |
| 事故后果 | 造成供电系统瘫痪、甚至引发二次事故 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、配电室应按“五防一通”设置； 2、建筑符合防火设计规范的要求；电缆敷设远离热及易受机械损伤的位置； 3、设置相应的保护装置和防雷接地； 4、加装短路、过载保护装置，及时切断故障； 5、严格执行操作规程，设置防误闭锁装置； 6、选用绝缘良好的电气设备和难燃型电缆；电缆的安装、敷设接头盒和终端头的安装、施工应符合规范、规程的要求； 7、及时清除电缆沟或桥架内的积灰、积油、积水，电缆沟进户孔洞口用防火材料封堵严密； 8、定期检查电缆沟、电缆架、接头盒的状态是否合乎要求； 9、配备相应的灭火器材。 |

评价小结：

通过预先危险（PHA）分析可知：本项目供配电子单元主要危险因素为火灾、触电。触电危险等级为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡，要采取防范对策措施；火灾危险等级为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

- 5.5.2公用工程、辅助设施配套满足性

一、给排水

- 本项目给水排水系统包括生活用水、生活污水、消防水等。生活给水和消防给水为分开独立系统。

本项目控制楼生活污水及废水拟采用分流制排水系统，就近接入厂区生活污水管网。

排水拟采用重力排放系统，如果存在相对高度不允许以重力式向建筑物排放系统和现场下水道排放的区域，则在该处设集水池或坑，通过排水泵升压后排放。

所有排放管都必须有便于检修的清理口，以便清除堵塞。

- 本项目生产新水供水主要为除尘过程中的塔内部件冲洗用水以及浊环水定期补水使用。冲洗供水量约40m³/d，浊环水（主要依靠冲洗水补充，此水量可以不考虑）补水量大约10m³/d。

炼钢现有厂区生产新水管网供给可以满足本项目生产新水供水的要求。厂区现有排水系统能够满足雨水等排放需求。

二、供配电

- 本项目高压电取自老区转炉高压配电室，引两路10kV电源，每路电源均留有启动时所需电的另25%的富裕余量。PLC控制系统并入原系统控制中，电源采用原系统中预留电源。低压电取自焖渣配电室。

将低压配电柜布置在原有焖渣配电室内(焖渣办公楼二楼),从原有焖渣配电柜取电。拟采用TN-S-C三相四线制AC380V/220V方式，向各用电设备供电。

本项目生产用电、PLC控制系统、风机冷却循环供水均为三级用电负荷。该项目PLC控制系统电源拟配备UPS不间断电源。

本项目的供电电源可满足本项目用电负荷需求。

三、维修

除尘器设置有合理的检修平台，并设通往各层平台的梯子。所有平台、梯子均应设有护栏(高1200mm)和踢脚板(由平台起100mm高),梯子、栏杆、走道等满足安全防护规程要求，并按国家现行的规程、规范、标准等进行设计，检修平台宽度不小于1000mm。维修设施及维修人员均利用厂区原有的维修资源，能够满足项目维修需求。

四、消防

本项目主要建筑物均配备配套的消防设施或系统。

消防车道利用厂区原有的消防车道，消防通道均能够满足消防要求，道路均利用厂区原有的车道，分别宽9m、7m、4.5m，转弯半径为9m，并设有环形通道，厂区道路采用混凝土路面，能满足消防车辆错车、转弯等要求。

# 6、安全对策措施与建议

## 6.1安全对策措施与建议的依据和原则

一、安全对策措施建议的依据

1.工程的危险、有害因素的辨识分析；

2.符合性评价的结果；

3.国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

二、安全对策措施建议的原则

1.安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2.根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3.安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4.对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5.在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 6.2项目《可研》提出的安全措施

一、防火、防爆设计

按照《钢铁冶金企业防火设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)、《建筑设计防火规范》(GB50016)等有关规定，确定本工程范围内各建、构筑物火灾危险性及最低耐火等级，布置上统筹安排以满足防火最小间距、安全出入口、安全通道、电缆防火等要求。

按照国家有关规定，合理配置消防器材，制定严格的防火制度，明确专人岗位责任制，做好防范工作，有关工作场所配备有干式灭火设备。

压力容器设置安全阀。

二、防电击伤害

按照《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)、《钢铁企业电力设计手册》等有关规定进行过电压保护、接地、防静电和防雷设计，采取必要的机械、电气联锁装置以防止误操作。

带电设备的裸露部分与人行通道、栏杆、管道等的最小间距符合规定的安全距离。

开关柜选用带“五防”功能的设备。

除尘器工作平台设围栏。平台、扶梯、栏杆等严格按照国家标准设计，防止高空坠落。

电气设计应严格按照带电不部分不低于最小安全净距执行。

电气设备选用有五防设施的设备，对配电室加锁，严格执行工作票制度。在高压电气设备的周围按规程规定设置栏杆，遮拦或屏蔽装置。

紧急事故采取声光显示及必要的其它指示信号，设置自动联锁装置以给出处理事故的方法。

各元件的控制回路均设有保险。信号监视、跳闸等保护措施。

三、防机械伤害

所有转动机械外露部分均应加装防护罩或采取其它防护措施。

设备布置在设计时留有足够的检修场地。

四、防其它伤害

所有钢平台及钢楼梯踏板采用花纹钢板或格栅板以防人员滑倒。

在楼梯平台边缘和扶梯等周围设置保护沿和栏杆，以防高处跌伤。

五、防暑、防寒、防潮

本系统控制室的设计中，按照《工业企业设计卫生标准》(TJ36)(1996年修订版)等有关规定进行设计，或利用钢铁厂原有设施。

六、防噪声、防振动

对工作泵、风机等，按照《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)等有关规定进行设计。

七、安全标志

凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备，均应有安全标志，并按《安

全标志》进行设置。

凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色。安全色应按《安全色》、《安全色使用导则》选用。

阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显标志和指示箭头。

八、采光与照明

工厂的采光与生产照明、事故照明、检修照明设计，应按《工业企业采光设计标准》、《工业企业照明设计标准》执行。

需要经常观察的主要操作岗位和爬梯处应减少眩光。

照明开关应设在便于使用和容易识别的地点。

九、劳动保护措施

在易发生粉尘飞扬的区域设置必要的防尘设备，如系统密封、局部除尘、 喷水防尘、地面冲洗等，保证岗位粉尘浓度低于8mg/m3,环境落尘(无组织 飘尘)低于1mg/m3,并为工作人员配置防尘用具，降低因本系统粉尘飞扬对运行人员造成身体伤害。

为减轻噪声对运行人员的身体健康造成影响，在设备订货时，根据《工业 企业噪声卫生标准》向设备制造厂提出限制设备噪声的要求，对高噪声设备安 装降噪装置，如消声器、隔声屏障或隔声罩、局部安装隔声小室、对室内采用隔声门和双层玻璃、墙面和房顶安置吸声材料等措施，将单台设备噪声控制在85dB(A)以内。对于必须暴露在高能级噪声(85dB(A)以上，8小时)中的工作人员，应配备防噪耳罩或耳塞，以保护工作人员的身体健康。

## 6.3建议补充的安全对策措施

### 6.3.1总图运输

- 项目总平面布置的防振间距、防噪声间距宜符合《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010的规定。

- 主体设备之间应留有适当的间距，满足安装、检修、消防和运输的需要。

- 本项目的管线综合布置应按《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010的规定进行设计。管线综合设计应与总平面布置、竖向设计、运输设计、绿化设计统一考虑，并应使管线短捷、顺直。管线之间，管线与建筑物、构筑物之间应相互协调、紧凑、安全、经济合理并美化厂容。

- 管线不应穿越与该管线无关的建筑物、构筑物、工艺装置、生产单元等。

- 综合布置各种管线产生矛盾需要处理时，在满足生产、安全条件下，应符合下列规定：

- 新设计的让已有的。

- 压力管让自流管。

- 管径小的让管径大的。

- 易弯曲的让不易弯曲的。

- 临时性的让永久性的。

- 工程量小的让工程量大的。

- 施工、检修方便的让施工、检修不方便的。

- 架空管线至道路路面的最小垂直净距不应小于5.0m，距人行道路面的最小垂直净距不应小于2.5m。

### 6.3.2建（构）筑物

- 项目周边消防车道净空高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。

- 架空电力线路其距地面的净空高度应满足车辆通行及作业设备安全操作的要求。

- 构筑物基础地基的填料、压实及基底处理要求应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中的有关规定。

- 项目涉及的钢结构设计应符合《钢结构设计标准》GB50017-2017的规定。

- 本项目拟将原有办公楼一楼备件库改造为高压变频器室，后期设计应根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012和国家现行有关标准的规定，充分考虑到项目建筑的永久荷载、可变荷载和偶然荷载，校核本项目的可行和可靠性，从而保障项目建筑的安全可靠性。

- 除尘器基础：

1）除尘器基础的型式和结构应依据设备柱脚尺寸、荷载性质及分布、地质状况、地下掩埋物等情况进行设计。

2）除尘器支架强度应满足各种荷载的最不利组合的作用。

3）除尘设备的荷载及分布应按下列荷载来考虑：a）除尘设备的永久荷载（包括自重、保温层、附属设备等）；b）可变荷载：运行荷载（包括存灰等的重量）、风荷载和雪荷载、安装及检修荷载（指检修或安装时，临时机具和人员的重量等）；c）温度应力（指除尘器进出口、除尘器与外部连接件等在温度发生变化时与外界产生的热应力作用）；d）地震作用。

4）除尘器地基基础变形允许值应符合GB50007的规定。

5）基础顶面柱头的定位尺寸应与设备柱脚定位尺寸相符。

6）基础顶面预埋钢板及螺栓的定位尺寸应与设备柱脚底板和螺孔的定位尺寸相符。

7）除尘器基础顶面应高出地面不小于150mm，防止雨水浸泡设备柱脚；基础预埋螺栓型号、数量和露丝高度，应满足除尘器安装牢固、可靠的要求。螺栓露丝应做防撞、防锈保护。

- 风机基础：

1）风机基础设计应符合GB50040的规定。

2）风机基础设计应根据风机的安装尺寸、重量、转动特性、工艺布置、地质情况、检修空间和振动控制的要求进行。基础平面尺寸按风机和电机总成后的安装尺寸来确定。

3）风机及电机基础宜采用大块式钢筋混凝土基础，并整体浇筑成形。风机基础设计不得基产生有害的不均匀沉降。

4）风机基础应是独立的，与其它建（构）筑物基础不相关联。

6）当风机振动可能对邻近的精密设备、仪器仪表及建筑物产生有害影响时，风机基础应采用减震措施。

### 6.3.3设备、工艺设施及控制

- 一、除尘罩、管道、管架

- 收尘罩的设置应考虑工艺特点、设备结构、安全生产要求、方便操作和维修等因素。

- 收尘罩不宜靠近敞开的孔洞（如操作孔、观察孔、出料口等），以免吸入大量空气或物料。除尘管网布置和压力平衡、管内流速，应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定执行。

- 除尘管网的支管宜从主管的上部或侧面接入，连接三通的夹角宜为15°~45°；丁字连接时宜采用导流措施（补角三通）。

- 除尘管道内风速在常温条件下应取14~25m/s。

- 除尘管道的壁厚应根据管内气体温度、管道刚度及粉尘磨啄性等因素综合确定，并考虑烟气温度、管道直径（或矩形管边长）、管道壁厚、管内压力、支架间距等因素决定是否设加强筋。

- 输送含尘质量浓度高、粉尘磨啄性强的含尘气体时，除尘管道中易受冲刷部位应采取防磨措施。

- 高温管道或设于室外且距离除尘器较远的常温管道，宜设置补偿器，补偿器两端设支架。

- 除尘器进出口及风机进出口管道上宜设置柔性连接件，并设固定支架，隔离变形引起的推力。

- 除尘管道应设置测量孔和必要的操作平台。

- 输送相对湿度较大、易结露的含尘气体时，管道应采取保温措施。

- 除尘系统管网应进行阻力计算及阻力平衡计算，同一节点上两支管阻力差不应超过10%，否则应改变管径或安装调节装置。

- 通风除尘管道应根据强度和挠度计算中的较小值设置支架或吊架。输送高温气体的通风除尘管道应计算补偿量；当自然补偿不能满足要求时，应设置补偿装置。输送有凝结水的管道，应设置坡度及排水装置。

- 管道易烫伤操作维修人员的部位必须设计保温。

- 架空管道应根据环境腐蚀性选用防腐材料或刷防腐涂料。

- 管道支架应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,按下列要求进行计算:

- 1)所有结构构件均应进行承载力计算,有抗震设防要求的结构,尚应按规定进行结构构件抗震承载力验算;

- 2)管道支架的横梁应进行挠度验算,管道支架应进行风荷载作用下的位移计算,固定管道支架应进行管道水平推力作用下的柱顶位移计算。

- 管道支架的重力荷载代表值,应符合下列要求:

- 永久荷载,应按下列要求采用:

- 1)管道(包括内衬、保温层和管道附件)和操作平台,应采用自重标准值的100%;

- 2)管道内介质,应采用自重标准值的100%;

- 3)管道支架,可采用自重标准值的25%;

- 4)管廊式管道支架上的水平构件、电缆架和电缆,应采用自重标准值的100%。

- 可变荷载,应按下列要求采用:

- 1)冷管道,应采用冰、雪荷载标准值的50%;热管道或冷、热管间隔敷设的多管共架管道,不应计算冰、雪荷载;

- 2)积灰荷载,应采用荷载标准值的50%;

- 3)走道活荷载,应采用荷载标准值的50%。

- 17.管道支架构件最小截面尺寸,应符合下列要求：

- 1）横梁的宽度不应小于200mm,高度不应小于250mm,悬臂端高度不应小于200mm;

- 2）支架柱最小边不应小于200mm,有抗震设防要求时，不应小于250mm。

- 18.管道与钢筋混凝土结构管道支架、钢结构管道支架或横梁间的净空,不宜小于150mm。

- 19.管道支架混凝土强度等级不应低于C25,基础混凝土强度等级不应低于C20。

- 20.当抗震设防烈度为7度~9度时,钢筋混凝土结构管道支架柱计算长度与截面最小宽度比，固定管道支架的比值不应大于25,活动管道支架的比值不应大于35。

- 21.敷设于管道支架顶层横梁上的外侧管道,应采取防止管道滑落的措施;采用下滑式或滚动式管托的管道支架、应采取防止管托滑落于梁侧的措施。

- 22.管道支架埋件的锚筋应按计算确定,下列管道支架埋件的锚筋不宜小于4φ12,锚固长度应按计算满足受拉钢筋的抗震锚固要求，且不应小于30d:

- 1）固定管道支架与管托相连的埋件,管道支架与跨越管道支架柱相连的埋件;

- 2）抗震设防烈度不小于8度时,柱间支撑与管道支架相连的埋件;

- 3）梁、柱铰接点处的埋件。

- 二、除尘设备、工艺设施

- 除尘系统在设计、施工、运行过程中应按照国家有关规定，采取各种防护措施保护人身安全和健康。

- 除尘设备和管道必须密封良好，各设备的漏风率应满足相应国家、行业标准要求以控制除尘系统的漏风率。

- 项目涉及的非标设备的设计应遵循安全性原则。在进行非标设备设计的时候，在安全方面主要注意下几点：

- 1）零件安全性。设备零件的质量必须符合相关设计标准。同时，在使用时，设备部件不会过度变形或断裂，以避免设计的不利影响。

- 2）工作安全性。设计时，我们必须确保员工的安全和相关工作的顺利进行。

- 3）环境安全性。设计时，必须测量机械设备对周围环境的影响，如机械噪声和废气污染，并根据实际情况采取相应的预防措施。

- 处理高温、高浓度含尘气体时，除尘器前宜设置预处理设施，预处理设施应简单、可靠、阻力损失低。

- 除尘系统管网的计算风量、风压不能直接用于风机、电机选型，应按GB50019的规定考虑漏风损失及电机轴功率安全系数附加等因素。

- 周期性变负荷运行的除尘系统，风机应配置与工艺设备联锁控制的调速装置，并采取必要的措施，防止因管道内风速过低引起的水平管道内粉尘沉降。

- 除尘系统的烟囱高度应按GB16297的规定计算。

- 烟囱的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。

- 大型除尘系统排气筒应设置清灰孔，多雨地区应考虑排水设施。

- 风机的选型应符合下列要求：

- 选型风量应在系统设计风量上附加负压段风管和设备的漏风量。

- 除尘系统工况风量变化较大且配套电动机功率大于200kW时，宜配置调速型液力耦合器、调速电动机或其他调速设备。

- 对生产工况负荷变化较大的除尘系统，除尘风机宜采取调速等节能措施。并采取必要的措施，防止因管道风速过低引起的水平管道内粉尘沉降。

- 钢烟囱：

- 烟囱外表面设置的爬梯或检修平台等金属物件应采取防腐措施，爬梯与筒壁连接应牢固可靠。

- 烟囱与烟道的接口处，烟囱内部应具有防止雨水流入烟道和风机的挡水措施。钢制烟囱的设计应有足够的强度和刚度，烟囱的壁厚还应考虑有一定量的腐蚀裕度。

- 三、除尘系统的检测和控制

- 1.除尘系统控制及检测应包括系统的运行控制、参数检测、状态显示、工艺联锁等。

- 2.除尘系统运行控制应包括系统与除尘器的启停顺序、系统与生产工艺设备的联锁、运行参数的超限报警及自动保护等功能。

- 3.与生产工艺紧密相关的除尘系统，宜在生产工艺控制室及除尘系统控制室分别设置操作系统，并随时显示其工作状态。

- 4.除尘系统集中控制的设备，应设现场手动控制装置，并可通过远程自动/手动转换开关实现自动与就地手动控制的转换。室内塔体防护等级不低于IP45，室外塔体防护等级不低于IP55。

- 5.自动保护系统设计应有防止误动和拒动的措施。保护系统电源中断和恢复不会误发动作指令。

- 6.保护系统发出的操作指令应优先于其它任何指令。

- 7.烟道阀门应设手动、自动两种控制方式，并检测、显示阀门的开关状态。其执行机构在控制系统失电时，应能保持失电前的位置或处于安全位置。

- 8.系统中的运转设备设置机械故障检测和报警装置，当任一运转设备发生故障时，立即发出故障信号，并送至操作室内，在主控柜显示并声光报警，运转设备自动断电停运。

- 9.除尘器设进出口烟温检测装置，信号送至除尘器控制系统，控制系统可根据情况自动调整、控制各自系统的运行状况。

- 10.电控柜/箱应有单独的回路供电。

- 四、拆除工程

- 1.拆除管道时，必须查清残留物的性质，并应采取相应措施，方可进行拆除施工。

- 2.拆除工程施工前，应进行现场勘查，调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等分布情况。

- 3.对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。

- 4.拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构。

- 五、水处理系统

- 1.给水净化设施的布置应符合下列规定:

- 1）当设在厂(场)外时,宜靠近水源地;当水源分散时,宜设在水源输水管道的汇集处；

- 2）当设在厂(场)内时,应布置在外部给水总管进入方向，并至主要用户支管短捷的地点；

- 3）加药间应与药剂仓库联合布置,并宜靠近投药地点。

- 2.循环水系统应按下列规定布置:

- 1）应布置在所服务的生产设施附近；

- 2）沉淀池、集水池、循环水泵房宜布置在地势较低的地段沉淀池附近应设置相应的堆场、排水设施和运输线路。

- 3.供水泵房宜与贮水池毗邻。

- 4.工作泵宜分设钢铁企业供污水净化水、综合污水处理厂内自用水、消防用水和其他用水泵组。当各泵组供水压力值接近且符合用水户安全用水要求时，也可采用共用泵组。

- 5.工作水泵台数不应少于2台,备用泵的数量应结合供水等级及工作水泵台数确定。

- 6. 泵房布置应符合机组设备安装、运行和检修,以及通风、采暖和采光的要求。泵房宜为地面式或半地下式形式。

- 7.泵房内应设置检修吊车。

- 8.半地下式及地下式泵房集水坑应设置自动排水泵，并应设备用泵 。

- 9. 加药间应由药剂的存放、运输、溶解、贮存、输送、投加和计量等工序组成,加药间的能力应按各种药剂的最大消耗量计算确定。

- 10.药剂在存放、溶解、贮存、输送、投加和计量过程中不得混杂。在设计药剂投加设施时,应按药剂分成系统,投加设施应有倒换、泄空、清洗的措施。

- 11.加药间应设置通风设施,并应根据具体情况设置采暖设施。

- 六、其他

- 经常检查维修的除尘系统工作地点，应设置安全通道和防护设施。

- 有害物质或危险物质的排出口，不应设置在建（构）筑物、危险区域、经常有人停留的场所内。

- 采取控制措施后噪声仍不能达到标准时，应采取个人防护措施。

- 除尘系统应设置专人维护管理，对除尘器、风机、循环水系统和液位控制系统及安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

- 由于可研深度问题，未提供地下水相关情况，建议后续设计补充。

### 6.3.4公用工程和辅助设施

一、供配电

- 电气设备应有安全保护装置，室外电气设备应设防护措施。

- 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。

- 配电线路的短路保护，应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。

- 配电线路过负载保护，应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前切断负载电流。

- 电动机的过载保护元件的选择应以电动机参数为依据，并与断路器的脱扣器整定值相配合，接地保护附件按需设置。

- 高压电机动力电缆应按电机接线盒的方位敷设到位。

- 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。

- 烟囱的接地极应置于烟囱的底部，接地极的接触面积应不小于烟囱截面面积的1/2；烟囱的接地极应用防腐钢筋制成，接地极的直径应不小于14mm，接地极的长度应不小于烟囱的高度的2/3；烟囱的接地极应安装在烟囱的底部与墙壁或地面连接，接地极与烟囱应采用焊接或螺栓连接；烟囱的接地极与周边接地体系应采用防腐钢丝连接，防腐钢丝的直径应不小于10mm。

- 电缆支架和桥架应符合下列规定：表面应光滑无毛刺；应适应使用环境的耐久稳固；应满足所需的承载能力；应符合工程防火要求。

- 电缆金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。电力电缆金属套应直接接地。

- 本项目电缆的敷设应执行现行《电缆工程电缆设计标准》GB50217相应规范要求。

二、消防

- 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。

- 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

### 6.3.5除尘系统运行与维护

- 建设单位应配备技术人员及除尘系统检测仪器，制定除尘系统运行及维护的规章制度。

- 除尘设施的操作和维护均应责任到人。岗位工应通过培训考核上岗，熟悉本岗位运行及维护要求，具有熟练的操作技能，遵守劳动纪律，执行操作规程。

- 除尘系统应在生产系统启动之前启动，在生产系统停机之后停机。

- 岗位工人应填写运行记录，严格执行交接班工作制度。运行记录按天上报企业生产和环保管理部门，按月成册。所有除尘器均应有运行记录，一般通风设备用除尘器运行记录可随同车间工艺设备一起编制。

- 除尘工程中通用设备的备品备件按机械设备管理规程储备，专用备品备件储备量为正常运行量的10%～15%。

- 应制定除尘系统中、大检修计划和应急预案。除尘系统检修时间应与工艺设备同步，每6个月对工艺配套的除尘系统主要技术性能检查一次，对可能有问题的除尘系统随时检查，检修和检查结果应记录并存档。

- 除尘系统开机前，应全面检查运行条件，符合要求后按开机程序启动。

- 除尘系统的运行控制应与生产系统的操作密切配合，选择自动控制状态；系统风量不得超过额定处理风量；生产工况变化时，应通过调节保证正常运行和达标排放。

- 操作工每班至少应巡回检查一次各部件，保持设备和现场的整洁，及时发现隐患，妥善处理。

- 除尘系统的维护包括正常运行时的检查、管路和设备清扫、疏通堵塞、定期加注或更换润滑油（脂）以及及时进行的小修、定期进行的中修和大修。维护范围包括工程配套设施。

- 除尘设备投入运行一周内应对各连接件进行紧固，对运动部件逐一检查。

- 中修宜半年进行一次，包括运转设备的换油及调整，重要配件的更换和修理，电气系统及测试设备的调整，接地极的检查和处理等。大修宜2～5年进行一次，除中修的内容外，还应包括各种仪器仪表的检定，系统设备的改造和更换，系统加固、油漆和保温等。

- 设备检修时应做好安全防范，切断设备运行电源，在检修门、电控柜处挂“警示牌”，保管好安全联锁钥匙。人员进入电场内部或涉及到高压部位的区域，除切断全部高压电源外，还应将隔离开关全部切换到接地位置。

### 6.3.6事故应急救援的对策措施与建议

- 企业应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求对现有应急救援预案进行修订，如项目新建除尘器的事故现场处置方案。项目现场应配置救援器材和劳动防护用品，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效的组织抢险和救助。

- 事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

- 组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

- 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

- 制定厂区内除尘器装置类的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

- 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

- 建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

- 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

- 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

- 按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

- 发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

- 生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。

- 应急救援物资

（1）企业应根据本项目存在的风险种类、可能发生的多种类型事故，配置救援器材和劳动防护用品，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效的组织抢险和救助，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

（2）事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

### 6.3.7施工期安全管理措施

- 除尘器本体及零部件的现场贮存、运输和吊装应符合产品技术文件的规定。

- 除尘工程安装包括：除尘器本体、高低压电源及其控制系统的安装，系统相关设备和装置的安装，风管和电、气、水管线的连接；除尘系统保温﹑防腐和防雨等。施工单位应制定安装技术方案。

- 除尘工程安装完成后，应彻底清除除尘器、含尘气体管道内部的杂物、关闭各检修门。

- 控制柜/箱的安装要求如下：a）控制柜/箱的安装应和水平面保持垂直，倾斜度小于5%；b）避免强电、磁场及剧烈振动场合；c）控制柜/箱体必须可靠接地；d）室内安装应注意通风、散热，室外安装应有防尘、防雨、防晒等措施。

- 除尘系统调试分单机试车、与工艺设备空载联合试运行和带料试运行三阶段。前一阶段试车合格后进行下一阶段试车。

- 单机试车应解决转向、润滑、温升、振动等问题，连续运行时间不低于2h。单机试车时，应记录每个设备（装置）的试车过程。

- 除尘系统与工艺设备空载联合试运行应在该系统设备全部通过单机试车后进行，要求如下：a）试运行之前必须清理安装现场，清除系统内杂物，悬挂“警示牌”，做好安全防范；b）各运动部件加注规定的润滑油（脂），转动灵活；c）确认供电、供水正常，仪表指示正确；d）分别按手动和自动的方式依启动顺序启动各设备，检验系统设备的联锁关系；e）工艺设备空载联合试运行时间应为4～8h。

- 安装工程验收在安装工程完毕后，由建设单位组织安装单位、供货商、工程设计单位结合系统调试对除尘系统逐项进行验收，对机械设备和控制设备的性能、安全性、可靠性等运行状态进行考核。安装工程验收依据为：主管部门的批准文件、设计文件和设计变更文件、合同及其附件、设备技术文件等。

- 建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

- 施工单位应具有相应的施工资质，并应在资质许可范围内从事相应的工作。

- 施工单位应建立施工现场的质量管理体系和质量管理制度。

- 施工单位编写的施工组织设计或施工方案应经批准后实施。

- 在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准,建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

- 要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（2）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

（3）加强施工监理；加强施工单位资质管理。特种作业必须持证上岗。

（4）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

（5）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

（6）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

（7）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

（8）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

（9）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

（10）起重作业应符合起重工作的一般规定。起重作业的指挥操作人员必须由有相应资质的人员担任；起重设备在作用前应对其安全装置进行检查，保证其灵敏有效：起重机吊运重物时一般应走吊运通道；不明重量、埋在地下的物件不得起吊；禁止重物空中长时间停留；风力六级及六级以上时，不得进行起重作业；大雪、大雾、雷雨等恶习劣天气，或照明不足，导致信号不明时不得进行起重作业。

（11）保温材料、各种油类、氧气、乙炔贮罐等现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。用电焊机等设备时，要带好防护眼镜，周围严禁火种或可燃物，防止火花飞溅，防止火灾发生，及时关闭氧气、乙炔阀门或电源。

15.拆除工程施工前，应进行现场勘查，调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等分布情况。

16.对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。

17.拆除工程施工前，应对影响施工的管线、设施等进行迁移工作。需保留的管线、设施应采取相应的防护措施。

18.拆除工程施工作业前，必须对影响作业的管线、设施的挪移或防护措施等进行复查，确认安全后方可施工。

19.当拟拆除物与毗邻建筑及道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全防护措施。

20.拆除工程施工前，应对所使用的机械设备和防护用具进行进场验收和检查，合格后方可作业。

21.拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

22.对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志。对检查井、污水井应采取相应的保护措施。

### 6.3.8安全管理

- 建设单位应当依照国家安全生产监督管理总局有关建设项目安全监督管理的规定，依法办理安全设施“三同时”手续，本项目应按国家的基本建设程序进行。

- 安全和卫生设施应与除尘系统同时建成运行，有污染和危害之处应悬挂标志。操作规程中应有劳动安全和工业卫生条款。

- 岗位粉尘浓度应符合《工业场所有害因素职业接触限值》规定的限值。

- 除尘工程应由具有国家相应设计资质的单位设计。设计文件应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》、环境影响报告书、审批文件及本标准的要求。

- 企业应把除尘设施作为生产系统的一部分进行管理。除尘系统应与对应的生产工艺设备同步运转。

- 除尘工程应按施工设计图纸、技术文件、设备图纸等组织施工，工程的变更应取得设计单位的设计变更文件后再实施。

- 除尘工程施工单位必须具有与该工程相应的资质等级。施工使用的材料、半成品、部件应符合国家现行标准和设计要求，并取得供货商的合格证书，严禁使用不合格产品。设备安装应符合GB50231的规定。

- 除尘工程建设单位应专门成立技术质量监督小组。参与设计会审，设备监制，施工质量检查；制定运行和维护规章制度，培训工人；组织、参与工程各阶段验收，进行空载试车和负载试车，建立设备安装及运行档案。

- 设备安装之前应对土建工程按安装要求进行验收，验收记录和结果应作为工程竣工验收资料之一。

- 除尘系统制定相应的事故应急救援预案。

- 企业应按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）和《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》，对本项目安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别及安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。安全风险等级可采用作业条件危险性分析法（LEC）和风险矩阵法（LS）评价方法进行分析。

- 根据项目生产工艺、技术、设备特点和介质的危险性编制岗位安全操作规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。

- 加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

- 加强对操作人员的培训教育，熟悉生产操作。教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

- 建设单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。在建设项目的实施过程中，安全设施投资应当纳入建设项目概算。由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果由建设单位的决策机构、主要负责人承担责任。

- 及时建立设备档案。工程进行过程中，加强对设备、设施等材料收集、整理和管理工作，以便查阅。

- 企业在试生产前应对生产风险进行辨识，应按照AQ3013-2008第5.5.5条款的规定，对关键装置及重点部位实行管理。

- 安全设施在施工、安装过程及完成后应经相应的检测检验，竣工后必须进行竣工检测检查及验收。

- 工程的试车阶段是事故易发时期，为保证试车安全，企业必须认真做好工程试车的各项准备工作，重点是制定科学、严密的试车方案。做好试车的各项物质准备，确保质量达到工艺技术要求。认真开展开车前的安全检查，及时彻底的消除所有隐患，培训好试车上岗操作人员，做好试车的组织指挥、协调、调度等工作。应制订试生产期间安全运行保障机制，搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

认真做好试生产前的安全知识和安全技术培训教育和安全规章制度的学习，提高危险辨识能力、自我保护意识和安全操作技能。

- 应定期组织危害因素辨识活动；辨识范围覆盖整个工程区域内的所有活动、人员及车辆；危害因素辨识应采取适宜的办法和程序，并对危害因素辨识资料进行统计、归档。

- 应对施工现场作业人员、装置运行状况进行日常检查、季节性检查、节假日检查、专业性检查和综合性检查。

- 应定期组织隐患排查工作，建立隐患治理台账，进行分类管理，跟踪隐患整改结果。

- 对现行的安全生产标准规范及其他要求的管理制度进行识别，并定期更新。

- 应对管架及其附属设施进行检测、加固、调整、防腐等方面的维护与保养，钢结构的防腐工程应符合相关规范要求。

- 有限空间作业：

1）企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

2）企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。

监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。

3）企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

4）企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。

5）企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，应当与承包单位在合同或者协议中约定各自的安全生产管理职责。企业对其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全措施。

6）企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。

7）企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。

8）企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。.

9）企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

10）有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

作业前，应当组织对作业人员进行安全交底，监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。有专业救援队伍的工贸企业，应急救援人员应当做好应急救援准备，确保及时有效处置突发情况。

11）监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

发现异常情况时,监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。发生有限空间作业事故后，应当立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人员应当予以制止。

作业过程中，企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、气体检测合格后方可进入。

- 7、安全评价结论

## 7.1危险、有害因素的辨识结果

一、危险化学品辨识结果

- 本项目拟在九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂老区钢渣车间北侧区域新建1台处理风量40万m³/h的湿法除尘器，同步配套相应水处理系统，对渣池钢渣扬尘、蒸汽进行处理。3套焖坑+2套热泼池+蒸汽通廊的高温含尘废气中主要是粉尘；粉尘中主要成分为铁氧化物，不含有SOx、NOx等酸性气态污染物。湿式除尘器的除尘效果对水质、水源无特殊要求，采用循环用水。根据《危险化学品目录》（2015年版），本项目不涉及危险化学品。

- 本项目不涉及监控化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆化学品、高毒物品、特别管控危险化学品。

- 根据《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）的规定，本项目不涉及重点监管危险化学品。

二、危险化工工艺辨识结果

根据《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》的规定，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

三、重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识范围内的危险化学品，不构成危险化学品重大危险源。

四、主要危险有害因素辨识结果

通过危险、有害因素辨识与分析可知，本项目工艺过程中的主要危险因素有：火灾、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、中毒和窒息、车辆伤害、淹溺等，主要的有害因素有噪声、粉尘、高温与热辐射等，项目最主要的危险因素是触电和机械伤害。

五、主要单元评价结果

- 本项目符合国家相关政策和当地政府规划。

- 本项目选址与周边环境符合《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的有关要求。

- 本项目总平面布置及建（构）筑物单元总体基本符合《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《钢铁工业除尘工程技术规范》HJ435-2008等标准规范的有关规定。针对可研未提及的内容，本报告提出安全对策措施建议。

- 通过预先危险（PHA）分析可知，本项目生产装置和设施单元主要危险为触电危险性较大，危险等级为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要采取防范对策措施；火灾、机械伤害、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、灼烫、车辆伤害和淹溺等危险性较小，危险等级为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

- 通过事故树分析评价可知：对于机械伤害事故，生产过程中所造成的机械伤害主要是由于人的不安全行为和设备本身的不安全因素构成。防止机械伤害的措施可以分为以下几类：一是要加强操作人员的安全管理，如建立健全安全操作规程和规章制度，抓好新员工安全教育和技能培训，考核正确穿戴个人劳动保护用品，落实作业监督措施等；二是要注重机械设备的基本安全要求，如机械设备要合理布局，选用本质安全程度高的设备，加强对危险部件的安全防护等；三是要定期维护保养、合理设置工作岗位，划分人员行走的安全路线等。

- 通过预先危险（PHA）分析可知：本项目供配电子单元主要危险因素为火灾、触电。触电危险等级为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡，要采取防范对策措施；火灾危险等级为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## 7.2应重点防范的重大危险、有害因素

通过预先危险（PHA）分析可知，本项目生产装置和设施单元主要危险为触电危险性较大，危险等级为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要采取防范对策措施。

## 7.3应重视的安全对策措施建议

- 本项目的管线综合布置应按《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010的规定进行设计。

- 项目周边消防车道净空高度不应小于4.0m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。

- 架空电力线路其距地面的净空高度应满足车辆通行及作业设备安全操作的要求。

- 除尘管道中易受冲刷部位应采取防磨措施。

- 通风除尘管道应根据强度和挠度计算中的较小值设置支架或吊架。输送高温气体的通风除尘管道应计算补偿量；当自然补偿不能满足要求时，应设置补偿装置。输送有凝结水的管道，应设置坡度及排水装置。

- 管道易烫伤操作维修人员的部位必须设计保温。

- 架空管道应根据环境腐蚀性选用防腐材料或刷防腐涂料。

- 安装工程验收在安装工程完毕后，由建设单位组织安装单位、供货商、工程设计单位结合系统调试对除尘系统逐项进行验收，对机械设备和控制设备的性能、安全性、可靠性等运行状态进行考核。

- 安全和卫生设施应与除尘系统同时建成运行，有污染和危害之处应悬挂标志。操作规程中应有劳动安全和工业卫生条款。

## 7.4评价结论

九江萍钢钢铁有限公司九江钢铁炼钢厂老区渣处理除尘改造项目能按照《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等的要求进行安全预评价，符合国家和江西省关于建设项目“三同时”的要求，项目在认真落实《可研》和本报告提出的安全对策措施，真正做到安全设施与主体工程“三同时”，项目的危险、有害因素可得到有效控制，风险在可接受范围内。

与建设单位交换意见的情况结果

谢寒梅

李晓斌

# 9、附件、附图

## 9.1附件

1．建设单位营业执照

2．建设用地规划许可证

3．项目备案通知书

## 9.2附图

- 总平面布置图

现场影像